自动扶梯与自动人行道年度自行检查报告

报告编号：XXX01

| 使用单位名称 | XXXXXXXX物业管理有限公司 |  |  |  |  | 使用单位代码 |  | 1234567890123456789 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用地点 | 天河区XXX路XXX号 |  |  |  |  | 安全管理人员 |  | 李XX |
| 设备代码 | 3110440104XXXXXXXXXXX |  |  |  |  | 使用登记证编号 |  | 梯粤A500123456 |
| 设备类别 | 自动扶梯与自动人行道 |  | 设备品种 | 自动扶梯 |  | 单位内编号 |  | 1# |
| 制造单位名称 | XXXXXXXXXXX公司 |  |  |  |  | 制造日期 |  | 2015年9月30日 |
| 型号 | XXXXXXXXX |  |  |  |  | 产品编号 |  | 15G0XXXXX |
| 改造单位名称 | / |  |  |  |  | 改造日期 |  | / |
| 维护保养单位名称 | XXXXXXXXXXX公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备技术参数 | 名义速度 | 0.5 m/s |  |  | 名义宽度 |  | 1000 mm |  |
|  | 倾斜角 | 35 0 |  |  | 输送能力 |  | 9000 P/S |  |
|  | 提升高度 | 6 m |  |  | 使用区域长度 |  | / m |  |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012） 《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器 | 钢卷尺、万用表、钳形电流表、钢直尺、塞尺、游标卡尺、绝缘电阻表、秒表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论：合格 自检人员： 自检日期： 年 月 日 自我声明：本单位已按照国家标准、安全技术规范等有关要求进行了自行检查，结果全部符合要求。本单位安装、改造、修理许可证在有效期内，所用仪器在检定（校准）有效期内，现按照电梯定期检验规定的要求向检验机构提供《日常维护保养年度自行检查报告》，本单位对报告与自检记录一致性，以及填写内容真实性负责。 （维护保养单位公章或检验专用章） 审核： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 意 事 项

- 本报告自检人员、审核、日期应手签或受控的签章、电子签名，检验结果、结论应当由计算机打印输出，修改无效。

- 检验结果填写“符合”或填写实测数据，对于不适用的项目填写“无此项”。

- 检验结论填写“合格”“—”表示无此项。

- 本报告无维护保养单位公章或检验专用章无效。

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  |  |  | 检验 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - B | 1 技术资料 | 1.4 使用 资料 | (1)使用登记资料 |  |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |  | 符合 |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |  | 符合 |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |  | 符合 |  |
|  |  |  | (5)管理人员证 |  |  |  | 符合 |  |
| - C | 2 驱动与转向站 | 2.2防护 |  |  |  |  |  |  |
| - C |  | 2.3照明 |  |  |  |  |  |  |
| - B |  | 2.5主开关 |  |  |  |  |  |  |
| - C |  | 2.6辅助设备开关 |  |  |  |  |  |  |
| - B |  | 2.7停止开关设置 |  |  |  |  |  |  |
| - C |  | 2.9电气绝缘 |  |  |  |  | MΩ |  |
| - C |  | 2.10 接地 |  |  |  |  |  |  |
| - C |  | 2.14手动盘车装置 |  | (1)设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★(2)电气安全装置 |  |  |  |  |
| - B |  | 2.15（1）紧急停止装置的设置 |  |  |  |  |  |  |
| - C | 3 相邻区域 | 3.1周边照明 |  |  |  |  | lx |  |
| - C |  | 3.2出入口 |  | (1)畅通区域 |  |  | 宽： m深： m |  |
|  |  |  |  | (2)阻挡装置 |  |  | 高： mm， 外： mm |  |
| - B |  | 3.4防护挡板 |  |  |  | 扶手带上高 m 扶手带外缘下 mm |  |  |
| - C |  | 3.5扶手带外缘距离 |  |  |  |  | 水平： mm 垂直： mm |  |
| - C | 4 扶手装置和围裙板 | 4.1扶手带 |  |  |  |  | mm |  |
| - B |  | ★4.2扶手防爬/阻挡/防滑行装置 |  | (1)防爬装置 |  |  | 上： mm 延伸： mm |  |
|  |  |  |  | (2)阻挡装置 |  |  | 宽： mm 下缘： mm |  |
|  |  |  |  | (3)防滑行装置 |  |  | mm mm mm |  |
| - C |  | 4.3扶手装置要求 |  |  |  |  | mm |  |
| - C |  | 4.4护壁板之间的空隙 |  |  |  |  | mm |  |
| - C |  | 4.5围裙板接缝 |  |  |  |  |  |  |
| - B |  | 4.6围裙板间隙 |  |  |  | 最大间隙 mm 最大间隙总和 mm |  |  |
| - C |  | 4.7防夹装置 |  |  |  |  | 见附表1 |  |
| - C | 5梳齿与梳齿板 | 5.1梳齿与梳齿板 |  |  |  |  | 啮合： mm 最大: mm |  |
| - B | 6 监控和 安全装置 | 6.1扶手带入口保护 |  |  |  |  |  |  |
| - B |  | △6.2梳齿板保护 |  |  |  |  |  |  |
| - B |  | 6.3超速保护 |  | (1)设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |  |  |
| B 6监控与安全装置 |  | 6.4非操纵逆转保护 |  | (1)设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |  |  |
| - B |  | 6.5梯级踏板或胶带的驱动元件保护 |  | (1)设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |  |  |
| - B |  | 6.6B驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 |  |  |  |  |  |  |
| - B |  | 6.7梯级或踏板的下陷保护 |  | (1)设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |  |  |
| - B |  | ★6.8梯级或踏板的缺失保护 |  | (1)设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |  |  |
| - B |  | ★6.9扶手带速度偏离保护 |  |  |  |  |  |  |
| - B |  | 6.10多台连续且无中间出口的自动扶梯或自动人行道停止保护 |  |  |  |  |  |  |
| - B |  | 6.11检修盖板和楼层板 |  |  | （1）防止倾覆、翻转措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★（2）电气安全装置 |  |  |  |
| - B |  | ★6.12制动器松闸故障保护 |  | (1)设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |  |  |
| - B |  | 6.13附加制动器 |  | (1)设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)功能 |  |  |  |  |
| - C | 7 检 修 装 置 | 7.1检修控制装置的设置 |  | (1)检修插座设置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)停止开关 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)标识 |  |  |  |  |
|  |  | △7.2检修控制装置的操作 |  | (1)检修功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)多个检修装置 |  |  |  |  |
| - C |  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |  |  |
| - C | 8自动启动、停止 | 8.1待机运行 |  |  |  |  |  |  |
| - C |  | 8.2运行时间 |  |  |  |  | 反向 s 通过 s |  |
| - B | 9 标 志 | 9.1使用须知 |  |  |  |  |  |  |
| - C | 10 运行 检查 | 10.2扶手带的运行速度偏差 |  |  |  |  | 左： % 右： % |  |
| - B |  | 10.3空载制停距离 |  |  |  |  | m |  |

自动扶梯与自动人行道年度维护保养项目表

（《电梯维护保养规则》（TSG T50021-2017））

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |  |  |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |  |  |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |  |  |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常 |  |  |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  |  |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |  |  |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |  |  |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |  |  |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |  |  |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |  |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  |  |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  |  |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |  |  |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  |  |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |  |  |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |  |  |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |  |  |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  |  |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |  |  |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  |  |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任一侧水平间隙及两侧间隙之和符合标准 |  |  |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |  |  |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |  |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |  |  |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |  |  |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  |  |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  |  |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  |  |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |  |  |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  |  |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |  |  |
| 32 | 急停开关 | 工作正常 |  |  |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  |  |
| 34 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |  |  |
| 35 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |  |  |
| 36 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |  |  |
| 37 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |  |  |
| 38 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |  |  |
| 39 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |  |  |
| 40 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |  |  |
| 41 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |  |  |
| 42 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |  |
| 43 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |  |  |
| 44 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |  |  |
| 45 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |  |  |
| 46 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |  |  |
| 47 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |  |  |
| 48 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |  |  |
| 49 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |  |  |
| 50 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |  |  |
| 51 | 主接触器 | 工作可靠 |  |  |
| 52 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |  |  |
| 53 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |  |  |
| 54 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |  |  |
| 55 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |  |  |
| 56 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |  |  |
| 57 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |  |  |
| 58 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |  |  |
| 59 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |  |  |
| 60 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |  |  |
| 61 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |  |  |
| 62 | 电气安全装置 | 动作可靠 |  |  |
| 63 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |  |  |