电动单梁起重机(首检)自检记录

记录编号：

| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位统一 社会信用代码 |  |  |  |  | 使用单位 安全管理人员 |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设备类别 |  | 桥式起重机械 |  |  | 设备品种 |  |
| 型号规格 |  |  |  |  | 产品编号 |  |
| 设计使用年限 |  | 年 |  |  | 单位内编号 |  |
| 性能参数 | 额定起重量 |  | t |  | 起升高度 | m |
|  | 跨度 |  | m |  | 起升速度 | m/min |
|  | 大车运行速度 |  | m/min |  | 小车运行速度 | m/min |
|  | 生产率 |  | t/h |  | 工作级别 |  |
| 工作环境 | □露天 □非露天 □有毒 □高温 □粉尘 □其他 |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | 《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016) |  |  |  |  |  |
| 主要检验仪器设备 | 绝缘电阻测试测试仪、接地电阻测试仪、经纬仪、万用表 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 自检结论：□合格 □不合格 自 检： 自检日期： 年 月 日 （施工单位盖章） |  |  |  | 使用单位安全管理人员意见： □该起重设备自检合格，同意报检验机构检验。 □该起重设备自检不合格，不同意报检验机构检验。 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |

共8页第1页

电动单梁起重机(首检)自检记录

记录编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  |  | 检验 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 作业 环境 和外 观检 查 |  | 2.1起重量或者起重力矩标志 |  | 检查起重机械明显部位标注的额定起重量或者额定起重力矩标志是否清晰、符合规定。 |  |  |
| 2 |  |  | 2.2安全距离及相关尺寸 |  | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离是否符合B6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》中10.2和15.3的要求； |  |  |
| 3 |  |  | 2.3 起重机运行轨道 |  | 检查起重机运行轨道是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 |  |  |
| 4 | 3金属结 构检查 |  | （1）主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹； （2）主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%； （3）螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷。 |  |  |  |  |
| 5 | 4 主 要 零 部 件 检 查 | 4.1 一般要求(磨损、变形、缺损、证明文件等) |  |  | （1）对各类起重机械的主要零部件（包括吊具、钢丝绳、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链等），除按照有关安全技术规范及其相关标准检查磨损、变形、缺损情况，并且判断是否可以继续使用外，对吊具、钢丝绳、导绳器还应当检查是否满足规则C4.2～C4.4的要求； （2）检查小车轨道和升降、横移导轨是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷； （3）防爆起重机上的零部件、安全保护装置和电动葫芦等需要采用符合防爆要求的，检查是否不低于整机防爆级别和温度级别； （4）检查防爆起重机上装设的防止钢丝绳脱槽装置是否采用无火花材料制造。 |  |  |
| 6 |  | 4.2 吊具 |  | (1)吊钩、电磁吸盘、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠； |  |  |  |
| 7 |  |  |  | (2)吊钩设置防脱钩装置（司索人员无法靠近吊钩的除外），并且有效； |  |  |  |
| 8 |  |  |  | (3)吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整。 |  |  |  |
| 9 |  | 4.3 钢 丝 绳 |  | 4.3.1 钢丝绳配置 | 检查起重机械采用的钢丝绳是否与滑轮和卷筒匹配，首次检验和新更换的钢丝绳还需要检查其出厂合格证明。 |  |  |
| 10 |  |  |  | 4.3.2 钢丝绳固定 | （1）钢丝绳绳端固定牢固、可靠；压板固定时压板不少于2个（电动葫芦不少于3 个），除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少保留2圈钢丝绳作为安全圈（塔式起重机、门座式起重机、流动式起重机、简易升降机不少3圈）； （2）卷筒上的绳端固定装置有防松或者自紧的性能；用金属压制接头固定时，接头无裂纹；用楔块固定时，楔套无裂纹，楔块无松动；用绳夹固定时，绳夹安装正确，绳夹数满足表C-1的要求。 |  |  |

共8页第2页

记录编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  |  | 检验 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4 主要 零部 件检 查 | 4.3 钢 丝 绳 | 4.3.3 用于特殊场合的钢丝绳的报废 |  | 吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的报废断丝数达到 GB/T 5972—2016《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》所规定的钢丝 绳断丝数的一半(包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减）； |  |  |
| 12 |  | 4.4 导绳器 |  |  | 检查配备有导绳装置的卷筒在整个工作范围内是否有效排绳，无卡阻现象。 |  |  |
| 13 | 5 安全保护和防护装置检查 | 5.1 制 动 器 |  | 5.1.1 制动器设置与控制 | （1）检查动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外），其起升、变幅、运行、回转机构是否均装设可靠的制动装置；当机构要求具有载荷支持作用时，是否装设机械常闭式制动器； （2）检查制动器的控制是否符合GB/T3811 -2008《起重机设计规范》中7.5.6的要求。 |  |  |
| 14 |  |  |  | 5.1.2.1采用电动葫芦作为起升机构吊运熔融金属起重机制动器设置专项要求 | 采用电动葫芦作为起升机构吊运熔融金属的起重机，检查其制动器设置是否符合以下要求： （1）当额定起重量大于5t且小于或者等于16t时，除设置工作制动器外，还应当在电动葫芦的低速级上设全制动器； （2）当额定起重量小于或者等于5t时，除设置工作制动器外，还应当在低速级上设置安全制动器，或者电动葫芦按1.5倍额定起重量设计； （3）选用具有高温隔热功能的电动葫芦； （4）电动葫芦的工作级别不低于M6。 |  |  |
| 15 |  |  |  | 5.1.3 制动器零件 检查 | (1)制动器的零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； |  |  |
| 16 |  |  |  |  | (2)制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； |  |  |
| 17 |  |  |  |  | (3)制动器的推动器无漏油现象。 |  |  |
| 18 |  | 5.2 起升高 度(下降深度)限位器 |  |  | 检查是否按照GB 6067.1中9.2.1规定设置了起升高度(下降深度）限位器。当吊具起升(下降)到极限位置时，是否能够自动切断动力源。 |  |  |
| 19 |  | 5.3 运行行 程限位器 |  |  | 检查起重机和起重小车(悬挂型电动葫芦运行小车除外），是否在每个运行方向 装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。 |  |  |
| 20 |  | 5.4 起重量 制器 |  |  | 5.4.1检查是否符合以下要求： （1）动力驱动的无倾覆危险的起重机械，装设起重量限制器； （2）有倾覆危险且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械，装设起重量限制器；（3）以环链电动葫芦作为起升机构的起重机械可以采用安全离合器的方式来达到超载保护功能。 |  |  |

共8页第3页

记录编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5 安全保护和防护装置检查 | 5.4 起重量 制器 | 5.4.2对起重量限制器，保持载荷离地面100mm～ 200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，检查是否切断上升方向动作，但是机构允许下降方向的运动。 环链葫芦作为起升机构使用时，审查其出厂合格证明和型式试验证书。 |  |  |
| 22 |  | 5.6 抗风防滑装置(适用于露天工作的轨道式起重机械） | (1)检查是否按照规定设置抗风防滑装置，并且符合GB6067.1中9.4.1的要求； |  |  |
| 23 |  |  | (2)进行动作试验，检査钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能是否动作； |  |  |
| 24 |  |  | (3)检查其零件是否无缺损。 |  |  |
| 25 |  | 5.7 防碰 撞装置 | 当两台或者两台以上的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上，或者不在同一轨道且有碰撞可能时，检查是否装设防碰撞装置。 |  |  |
| 26 |  | 5.9 缓冲器 和端部止挡 | （1）检查在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构以及起重机的变幅机构等是否装设缓冲器或者缓冲装置(缓冲器或者缓冲装置可以安装在起重机或者轨道端部止挡装置上）； （2）检查轨道端部止挡装置是否牢固可靠，.是否能够防止起重机脱轨(桅杆起重机检查变幅机构的端部止挡装置）； （3）检查有螺杆和齿条等的变幅驱动机构，是否还在变幅齿条和变幅螺杆的末端装设端部止挡防脱装置，以防止臂架在低位置发生坠落。 |  |  |
| 27 |  | 5.10 紧(应) 急停止开关 | 检查起重机械紧（应）急停止开关是否能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，是否装设在司机操作方便的地方。 |  |  |
| 28 |  | 5.11 轨道 清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，检查在轨道上行驶的起重机和 起重小车，在台车架（或者端梁)下面和小车架下面是否装设轨道清扫器，检查扫轨 板底面与轨道顶面之间的间隙是否不大于10mm (塔式起重机不大于5mm)。 | mm |  |
| 29 |  | 5.12 联锁 保护装置 | 检查联锁保护装置是否符合GB 6067.1中9.5的要求。对于出入起重机械的门、司机室到桥架上的门，若使用说明书没有特别说明门打开并且能够保证使用安全 的，则检查当门打开时，动力电源是否不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源是否断开，所有机构运行是否均停止。 |  |  |
| 30 |  | 5.14 防护罩、防护栏、隔 热装置 | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置是否完好。 |  |  |

共8页第4页

记录编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 5 安全保护和防护装置检查 | 5.23.3 导电滑触 线的安全防护 |  | 检查桥式起重机的滑触线是否设置防护装置。检查多层布置桥式起重机时，下层起重机是否采用电缆或者全滑触线供电。 |  |  |
| 32 | 7司机室检查 | (1)司机室配有灭火器和司机室地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖，各操作装置标志完好、醒目； |  |  |  |  |
| 33 |  | (2)司机室的固定连接牢固，无明显缺陷，在露天工作设置防风、防雨、防晒等防护装置。 |  |  |  |  |
| 34 | 8 电 气 检 查 | 8.1 电气 设备 | (1)检查电气设备功能是否有效； |  |  |  |
| 35 |  |  | (2)检查防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件是否与 工作环境的防爆、绝缘、温度等级相适应，并目_有防护措施；吊运熔融金属的起重 机械主起升机构（电动葫芦除外）电动机是否采用符合JB/T 10104—2011《YZ系列起 重及冶金用三相异步电动机技术条件》和JB/T 10105—1999《YZR系列起重及冶金 用绕线转子三相异步电动机技术条件》中规定的起重及冶金用电动机(必要时也可 采用符合起重机要求的其他类型电动机）；环境温度超过40°C的场合，是否选用H 级绝缘的电动机或者采取相应的必要措施。 |  |  |  |
| 36 |  | 8.2 电动机的保护 | 检査电动机是否具有下列一种以上（含一种）的保护功能（电动葫芦除外），具体选用是否按照电动机及其控制方式确定： （1）瞬动或者反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应当约为电动机最大起动电流的1.25倍； （2）在电动机内设置热传感元件； （3）热过载保护。 |  |  |  |
| 37 |  | 8.3 线路保护 | 检查所有外部线路是否均具有短路或者接地引起的过电流保护功能。 |  |  |  |
| 38 |  | 8.4 错相和缺相保护 | 检查当错相和缺相会引起危险时，是否装设错相和缺相保护。采用通电试验方法，断开供电电源任意一根相线或者将任意两相线换接，检查有断错相保护的起重机械供电电源的断错相保护是否有效，总电源接触器是否断开。 |  |  |  |
| 39 |  | 8.5 零位保护 | (机构运行采用自动复位按钮控制的除外) 检查是否开始运转和失压后恢复供电时，必须先将控制器手柄置于零位后，该机构或者所有机构的电动机才能启动。 |  |  |  |
| 40 |  | 8.6 失压保护 | 检查当起重机械供电电源中断后，凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备是否均处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 |  |  |  |
| 41 |  | 8.7定子异常失电保护 | 对于吊运熔融金属或者发生事故后可能造成重大危险或者损失的起重机械起升机构，检查电动机是否设置定子异常失电保护功能，当调速装置或者正反向接触器 故障导致电动机失控时，制动器是否能够立即上闸。 |  |  |  |

共8页第5页

记录编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 检验 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 8 电 气 检 查 | 8.8 超速保护装置 | 对于重要的、负载超速会引起危险的起升机构和非平衡式变幅机构，检查其是否设置超速开关。 注C-6：采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速 及其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构应当设置超速保护。吊运熔融金属的起重机，其主起升机构超速保护整定值应当按照JB/T 7688.1—2008《冶金起重机技 术条件第1部分：通用要求》中3.9.18设置。 |  |  |  |
| 43 |  | 8.9起重机械接地 | 8.9.1 电气设 备接地 | (1)电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分直接与供电电源保护接地线连接； |  |  |
| 44 |  |  |  | (2)起重机械上所有电气设备外壳：金属导线管、金属支架及金属线槽均根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或者保护接零)。 |  |  |
| 45 |  |  | 8.9.2 金属结 构接地 | 8.9.2.1 接地线 （1）检查是否设置专用接地线，金属结构的连接有非焊接处，是否采用另装设接地干线或者跨接线的处理； （2）检查是否按照规定禁用金属结构和接地作为载流零线（电气系统电压为安全电压除外）。 |  |  |
| 46 |  |  |  | 8.9.2.2 接地电阻 采用接地电阻测量仪测量起重机械接地电阻。测量重复接地电阻时，把PE线从接地装置上断幵，检查是否符合以下要求： （1）采用TN接地系统时，PE线重复接地每一处的接地电阻不大于10Ω (测量时把接地线从重复接地体上断开）； （2）采用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线）的接地电阻不大于4Ω ； （3）采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线) 的接地电阻不大于4Ω。 | □TN □TT □IT Ω |  |
| 47 |  | 8.10 电气线路对地绝缘电阻 | (1)额定电压小于或者等于500V时，不低于1.0MΩ； |  | MΩ |  |
| 48 |  |  | (2)绝缘起重机械，用1000V兆欧表测量电气线路对地、吊钩与滑轮、起升机构与小车架、小车架与大车的绝缘值，其值均不低于l.0MΩ。 |  |  |  |
| 49 |  | 8.11 照明 | (1)检查起重机械的司机室、通道、电气室、机房等，其可移动式照明是否是安全电压，必要时进行测量； |  |  |  |
| 50 |  |  | (2)检查是否按规定禁用金属结构做照明线路的回路。 |  |  |  |
| 51 |  | 8.12 信号指示 | (1)起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示； |  |  |  |
| 52 |  |  | (2)起重机械(跟随式操作控制的除外)有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到； |  |  |  |
| 53 |  |  | (3)集装箱专用吊具开闭锁指示信号灯有效。 |  |  |  |

共8页第6页

记录编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 10 性 能 试 验 | 10.1 空载 试验 | (1)各机构运转正常，制动可靠； |  |  |
| 55 |  |  | (2)操纵系统、电气控制系统工作正常； |  |  |
| 56 |  |  | (3)起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象； |  |  |
| 57 |  |  | (4)各种安全保护和防护装置工作可靠有效。 |  |  |
| 58 | 11 首次检验附加检验项目 | 11.1 产品 技术 文件 | (1)起重机械设计文件（总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动 系统原理图）齐全，并且存档保管； |  |  |
| 59 |  |  | (2)产品制造单位的制造许可证明或者《特种设备行政许可受理决定书》等相关 证明、产品质量合格证明、安装使用维护说明书等随机资料，以及安全保护装置和电动葫芦的型式试验证明齐全。 |  |  |
| 60 |  | 11.2起重机械 的作业环境和起重机外观 | 检查通向起重机械通道、起重机械上的通道和净空高度、梯子、栏杆安全现状是否符合GB 6067.1的要求。 |  |  |
| 61 |  | 11.3 性能 试验 | 11.3.1 额定载荷试验 在额定载荷下，检查是否符合以下要求： （1）各运行机构运转正常； （2）主要受力结构件无明显裂纹、连接松动，无构件损坏等影响起重机性能和安全的缺陷； （3）低定位精度要求的桥、门式起重机，或者具有无级调速控制特性的桥、门式起重机，采用低起升速度和低加速度能达到可接受定位精度的桥、门式起重机，垂直静挠度不大于S/500;使用简单控制系统就能达到中等定位精度的桥、门式起重机，垂直静挠度不大于S/750；需要高定位精度的桥、门式起重机，垂直静挠度不大于 S/1000。 调速控制系统和定位精度根据该产品设计文件确定，如果设计文件对该要求不明确的，对A1〜A3级，垂直静挠度不大于S/700；对A4～A6级，垂直静挠度不大于S/800；对A7级、A8级，垂直静挠度不大于S/1000；悬臂端不大于L1/350或者 L2/350(S—一跨度，m; L1、L2——有效悬臂长度，m；以下均同）。 注C-12:定位精度要求的实现取决于不同调速控制系统的完善程度和不同静态刚性指标的互补性匹配，而可接受定位精度是指低与中等之间的定位精度。 | 挠度： mm |  |
| 62 |  |  | 11.3.2 静载荷试验 按照相应设备要求进行静载荷试验，检查主要受力结构件是否无明显裂纹、永久变形、油漆剥落，主要机构连接处是否未出现松动或者损坏，是否无影响性能和安全的其他损坏。 |  |  |
| 63 |  |  | 11.3.3 动载荷试验 按照相应设备要求进行动载荷试验，检查各机构是否动作灵活、制动性能是否可靠，结构和机构是否无损坏，连接是否无松动。 |  |  |

共8页第7页

记录编号：

表C-1绳夹数

| 钢丝绳直径(mm) | ≤19 | 19〜32 | 32〜38 | 38〜44 | 44〜60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳夹最少数量(组） | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

注C-3:绳夹压板应当在钢丝绳长头一边，绳夹间距等于6倍～ 7倍钢丝绳直径。

记录填写说明：

1.自检人员应当认真审查相关文件、资料，将检验情况如实记录在原始记录上，不得漏检、漏记。

2.应当用黑色钢笔或签字笔填写，字迹清晰，无错别字。

3.需要修改时，采用划改方式，且在划改空白处签名及修改日期。

4.当需要用附页或者专用记录图表记录时，应当在附页或图表上注明编号，并且满足与原始记录唯一对应关系。

5.原始记录中某一栏内的内容过多，填写不下时，可采用注解形式填写在合适的位置。

6.所有填写的内容要符合规则要求。

7.原始记录应当填写齐全，不得出现空栏，遇到无填写内容的栏目应打“/”。

8.凡是测量数据，应当使用常用计量单位，测量数据的有效位数应当符合相关安全技术规范和法规标准的要求，进行数据修约。

9.有测试数据要求的项目，应当填写实际测量或者经统计、计算处理后的数据。

10.遇特殊情况，可在“检验结果”栏填写“因××（原因）未检”（该项目结论填写为无结论）。

11.其他填写要求见下表:

| 检验结果 | 定性检验： 1．检验结果符合安全技术规范，填写必要、简短的描述说明，或者直接打“√”； 2．检验结果不符合安全技术规范，需对不符合位置、程度、数量进行简短、清晰、准确的描述说明； 3．无此项的，对不适用原因进行简要描述说明或者直接打“/”。 定量检验： 1．检验结果符合或者不符合安全技术规范，填写实际测量或者经统计、计算处理后的数据，应在附页中有数据统计、计算处理过程记录，并在检验结果栏中注明“见附页X图或表”； 2．无此项的，对不适用原因进行简要描述说明或者直接打“/”。 |
| --- | --- |
| 结论 | 1．检验结果符合安全技术规范的打“√”； 2．检验结果不符合安全技术规范的打“×”； 3．无此项的打“/”。 |

共8页第8页