质量文件编号：GDSEI/ RQJ-20-2.01

记录编号：

桥（门）式起重机械安装改造重大修理施工自检记录

□ 通用桥式起重机       □ 通用门式起重机   □ 电动葫芦桥式起重机

□ 电动葫芦门式起重机   □ 冶金桥式起重机   □ 装卸桥

□ 架桥机

□ 其它：

施工单位名称：（盖章）

使用单位名称：

设备名称：

规格型号：

施工类别： □ 新装  □ 改造   □ 移装  □重大修理

操纵方式：      □司机室   □ 地控   □ 遥控

出厂编号：

监检人员（签名）：

监检日期：

记录编号：

目   录

- 起重机械信息登记表

- 起重机械施工记录表

- 索引文件

- 起重机械安装质量证明书

记录编号：

一． 起重机械信息登记表

| 使 用 单 位 | 名 称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 安全管理人员 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 制 造 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 许 可 证 号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计使用年限 |  |  | 制造日期 |  |  |  |
| □ 安装 □ 改造 □ 重大修理 单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可证号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工负责人 |  | 电 话 |  |  |  |
| 主 要 技 术 参 数 | 额定起重量 |  | ( t ) | 跨 度 |  | （m） |  |
|  | 悬臂长度 |  | ( m) | 起升速度 |  | (m/min) |  |
|  | 起升高度 |  | ( m) | 小车速度 |  | (m/min) |  |
|  | 工作级别 |  |  | 大车速度 |  | (m/min) |  |
|  | 生产率 |  | t/h | 钢丝绳直径 |  | Φ (mm) |  |
|  | 电动葫芦 制造单位 |  |  | 电动葫芦 出厂编号 |  |  |  |
|  | 其它主要参数 |  | / |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注:⒈ 本记录依据国家质检总局起重机械安装改造重大修理检验规则（TSG Q7016－2016）编制。

2．记录中定性项目符合要求的在“检验结果”栏打“√”，不符合要求的打“×”，无此项的均

打“／”。定量项目应填实测数据。 “确认方式”栏使用的确认方式打“√”，未使用的确认方式 打“/”。

3. 标注为A的项目为“停止点”，未经监检机构确认或者监检确认不合格，施工不得转入下道工序。

4. 确认方式栏、监检结果栏及记事、签名栏由监检人员填写。

5.  Z：资料审查  X：现场监督  S：实物检查

记录编号：

二．起重机械施工自检记录表

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 监检类别 | 自检结果 | 确认方式 | 监检结果 | 索引文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 设备选 型检查 | 1.1 一般要求 |  |  | A |  | □Z□X□S |  | QSGQ0001 |
| 2 |  | 1.2防爆、绝缘起重机 |  |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 3 |  | 1.3吊运熔融金属起重机 |  |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 4 | 2 产品出 厂资料 审查 | (1)产品设计文件 |  |  | A |  | □Z□X□S |  | QSGQ0002 |
| 5 |  | (2)产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明 |  |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 6 |  | (3)整机型式试验证明 |  |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 7 | 3 安装改 造修理 资格 审查 | - 安装改造修理许可证明 |  |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 8 |  | (2)安装改造重大修理告知书 |  |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 9 |  | (3)现场安装改造修理作业人员的资格证件 |  |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 10 |  | (4)主要受力结构件的现场分段组装(焊接)的 焊接作业人员资格证件 |  |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 11 | 4施工作业(工艺)资料审查 |  |  |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 12 | 5 安装基 础、附属设施及安全 距离检查 |  | 5.1安装基础 |  | B |  | □Z□X□S |  | QSGQ0003 |
| 13 |  |  | 5.2通道与平合、梯子、栏杆 |  | B |  | □Z□X□S |  | QSGQ0004 |
| 14 |  |  | 5.4安全距离 |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 15 |  |  | 5.5起重机轨道 |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 16 | 6 部件施 工前 检查 | (1)出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录 |  |  | B |  | □Z□X□S |  | QSGQ0005 |
| 17 |  | (2)主要配套件合格证、铭牌 |  |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 18 |  | (3)安全保护装置和电动葫芦合格证、铭牌、型式试验证明 |  |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 19 |  | (4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录 |  |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 20 | 7 部件施 工过程 与施工 后检查 | 7.1部件 施工过程 与施工后 记录 |  | (1)主要受力结构件施工现场连接的检查记录 | B |  | □Z□X□S |  | QSGH0006 |
| 21 |  |  |  | (2)主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 22 |  |  |  | (3)吊具、钢丝绳及其连接、滑轮、 开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导 绳器、小车轨道等施工检查记录 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 23 |  |  |  | (5)主要受力结构件分段制造现场 组装的检查记录、无损检测报告 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 24 |  | 7.2起重机的标记、安全标志 |  |  | B |  | □Z□X□S |  |  |

记录编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 监检类别 | 自检结果 | 确认方式 | 监检结果 | 索引文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 8 电气 审查 | 8.1电气设备安装 |  | B |  | □Z□X□S |  | QSGH0007 |
| 26 |  | 8.2电气 保护 | (1)电动机的保护 | B |  | □Z□X□S |  | QSGH0008 |
| 27 |  |  | (2)线路保护 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 28 |  |  | (3)错相与缺相保护 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 29 |  |  | (4)零位保护 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 30 |  |  | (5)失压保护 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 31 |  |  | (6)电动机定子异常失压保护 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 32 |  |  | (7)超速保护 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 33 |  |  | (8)接地与防雷 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 34 |  |  | (9)绝缘电阻 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 35 |  |  | (10)照明与信号 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 36 | 9液压系统检查 |  | (1)平衡阀和液压锁与执行机构的 刚性连接 | B |  | □Z□X□S |  | QSGH0009 |
| 37 |  |  | (2)液压回路无漏油现象 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 38 |  |  | (3)液压缸安全限位装置、防爆阀 (或者截止阀)无损坏 | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 39 | 10司机室检查 |  |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 40 | 11安 全保护 和防护 装置检 查与现 场监督 | 11.1制 动器 | 11.1.1制动器设置与控制 | A |  | □Z□X□S |  | QSGH0010 |
| 41 |  |  | 11.1.2制动器零件 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 42 |  | 11.2起重量限制器 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 43 |  | 11.5起升高度(下降深度)限位器 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 44 |  | 11.6运行机构行程限位器 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 45 |  | 11.7缓冲器和端部止挡 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 46 |  | 11.8紧(应)急停止开关 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 47 |  | 11.9联锁保护装置 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 48 |  | 11.10偏斜显示（限制)装置 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 49 |  | 11.11轨道清扫器 |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 50 |  | 11.12抗风防滑装置 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 51 |  | 11.13风速仪 |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 52 |  | 11.14防护罩、防护栏、隔热装置 |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 53 |  | 11.15防碰撞装置 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 54 |  | 11.16报警装置 |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 55 |  | 11.18电缆卷筒终端限位装置 |  | B |  | □Z□X□S |  |  |
| 56 |  | 11.22集装箱吊具专项保护装置 |  | B |  | □Z□X□S |  |  |

记录编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 监检类别 | 自检结果 | 确认方式 | 监检结果 | 索引文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 11安 全保护 和防护 装置检 查与现 场监督 | 11.23桥、门式起重机专项安全保护和防护装置 | 11.23.1防倾翻安全钩 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 58 |  |  | 11.23.2导电滑触线安全防护 | A | 1 | □Z□X□S |  |  |
| 59 | 13 性能 试验现 场监督 | 13.1空载 试验 | (1)操纵机构、控制系统、安全防护装置 | A |  | □Z□X□S |  | QSGH0011 QSGH0011 |
| 60 |  |  | (2)各机构动作 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 61 |  |  | (3)液压系统、润滑系统 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 62 |  | 13.2额定 载荷试验 | - 制动下滑量 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 63 |  |  | (2)挠度 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 64 |  |  | (3)主要零件 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 65 |  | 13.3静载 荷试验 | (1)主要受力结构件 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 66 |  |  | (2)主要机构连接处 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 67 |  |  | (3)其他损坏 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 68 |  | 13.4动载 荷试验 | (1)机构、零部件工作情况 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 69 |  |  | (2)机构、结构件损坏和松动情况 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 70 |  | 13.6 架桥机过孔 试验 | 13.6.1过孔走行试验 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 71 |  |  | 13.6.2导梁跨中静挠度试验 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 72 |  |  | 13.6.3悬臂挠度试验 | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 73 |  | 13.8其他项目 |  | A |  | □Z□X□S |  |  |
| 74 | 14质量保证体系运行情况抽查 | (1)现场施工质量控制系统责任人及任命文件 |  | B |  | □Z□X□S |  | QSGH0012 |
| 75 | 14质量保证体系运行情况抽查 | (2)施工过程中体系运转异常情况的处理 |  | B |  | □Z□X□S |  | QSGH0012 |
| 自检结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该起重机械(新装、移装、改造、重大修理)经我施工单位依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSGQ7016—2016)的要求进行了自检，其安全性能符合要求，自检： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验员签名： 施工负责人签名： 年 月 日 年 月 日 （施工单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录编号：

三．索引文件

1. 起重机械预期用途（选型）和预期工作环境说明-------（编号：QSGQ0001）

- 技术文件资料-------------------------------------（编号：QSGQ0002）

- 起重机械安装基础验收合格证明---------------------（编号：QSGS0003）

- 附属设施及安全距离检查记录-----------------------（编号：QSGQ0004）

- 部件施工前质量检查记录---------------------------（编号：QSGQ0005）

- 部件施工过程与施工后检查记录---------------------（编号：QSGH0006）

- 电气安装检查记录---------------------------------（编号：QSGH0007）

- 电气保护装置检查记录-----------------------------（编号：QSGH0008）

- 液压系统及司机室检查记录-------------------------（编号：QSGH0009）

- 安全保护和防护装置检查记录-----------------------（编号：QSGH0010）

- 性能试验检查记录 --------------------------------（编号：QSGH0011）

- 质量保证体系运行情况检查记录---------------------（编号：QSGH0012）

记录编号：

1. 起重机械预期用途（选型）和预期工作环境说明

索引编号：QSGQ0001

选用起重机： 型号规格： 出厂编号： 起重机用途（可多选）： □吊运液态熔融金属 □吊运熔融非金属物料 □吊运炽热固态金属 □吊运易燃易爆等危险品 □吊运有毒有害危险品 □吊运常温固态普通物料 □其他： 起重机使用环境条件： - 供电电源： (填写电压和相数) - 环境温度是否超过40oC： □是 □否 - 吊运物品对吊钩部位的辐射热温度是否超过300oC： □是 □否 - 使用现场（可多选）：□易燃、易爆气体 □腐蚀性气体 □有毒有害气体 □无 5、潮湿环境：□是 □否 （露天工作的起重机作为潮湿环境） 6、粉尘环境：□是 □否 7、其他说明： 需要的起重机工作级别： - A1、 □A2、 □A3、 □A4、 □A5、 □A6、 □A7、 □A8、□其它 使用单位确认人： 使用单位公章： 日期： 年 月 日

施工单位确认人： 施工单位公章： 日期： 年 月 日

记事、签名栏： 日期： 年 月 日

记录编号：

2. 技术文件资料

索引编号：QSGQ0002

| 型号规格 |  |  |  | 产品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 序号 | 技术资料审核 |  |  | 监检类别 | 审核结果 |  |
| 1 | 设计文件：总图，主要受力构件图，电气、液压压、气动系统原理图 |  |  | A | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 产品质量合格证 |  |  | A | 编号： |  |
| 3 | 安装及其使用维护保养说明 |  |  | A | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 | 整机型式试验合格证明 |  |  | A | 编号： |  |
| 5 | 特种设备制造许可证 |  |  | A | 编号： |  |
| 6 | 安装改造修理许可证明 |  |  | A | 编号： |  |
| 7 | 电动葫芦型式试验证明 |  |  | A | 编号： |  |
| 8 | 安装改造重大修理告知书 |  |  | A | 编号： |  |
| 9 | 现场安装改造修理作业人员的资格证件 |  |  | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 姓名 |  | 作业证号 |  |  |  |
| 10 | 施工作业（工艺）资料 | 审查施工单位是否有经其负责人批准的施工作业（工艺）文件，包括作业程序、技术要求，方法和措施等。 |  | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

记录编号：

3. 起重机械安装基础验收合格证明

索引编号：QSGQ0003

| 使用单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重机械施工单位 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 型号规格 |  |
| 产品编号 |  |  |  |
| 经使用单位与施工单位验收起重机的安装基础，符合设计图纸及相关施工验收规范标准要求,可以进行下一步起重机的安装工作,特此证明。 |  |  |  |
| 使用单位负责人： 使用单位：（盖章） |  |  |  |
| 起重机械施工单位负责人： 起重机械施工单位：（盖章） |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

记录编号：

4. 附属设施及安全距离检查记录

索引编号：QSGQ0004

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道与平台、梯子和栏杆 | 检查通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆是否符合GB 6067.1—2010《起重机械安全规程第1部分：总则》中3.6〜3.8的要求。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 安全距离 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离，是否符合GB 6067.1中10.2和15.3的要求。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 起重机轨道 | 检查起重机轨道是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

5. 部件施工前质量检查记录

索引编号：QSGQ0005

| 序号 | 检查项目及内容 |  |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要零部件、材料、配套件 | 主要零部件、材料、配套件合格证与铭牌齐全，与实物相符 |  | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 安全保护装置 | 电动葫芦合格证 |  | B | 编号： |  |
|  |  | 制动器合格证 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 起重量限制器合格证 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 高度限位器合格证 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 制动器型式试验合格证明 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 起重量限制器型式试验合格证明 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 高度限位器型式试验合格证明 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 其它各安全保护装置 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 主要受力结构件主要几何尺寸 | 主梁腹板局部平面度 | 一、通用桥(门)式： H:腹板高 mm； t:板厚mm 受压区(H/3以内)不应大于0.7tmm 受拉区(H/3以外)不应大于1.2tmm 二、其他： ①H不大于700mm时:受压区(H/3以内) 不应大于3.5mm受拉区(H/3以外) 不应大于5.5mm ②H大于700mm时 受压区(H/3以内) 不应大于5.5mm 受拉区(H/3以外) 不应大于8mm | B | 梁1 受压区: mm 受拉区: mm 梁2 受压区: mm 受拉区: mm |  |
| 4 |  | 主梁上(下)翼缘板水平偏斜值C B:翼缘板宽度mm | 上翼缘板：C≤B/200； 下翼缘板：C≤B/200（悬挂起重机）、C≤B/100（葫芦门式起重机） |  | 梁1: mm 梁2: mm |  |

记录编号：

索引编号：QSGQ0005

| 5 | 主要受力结构件主要几何尺寸 | 箱形梁腹板垂直偏斜值h | h≤H/200 H为腹板高mm | B | 梁1: mm 梁2: mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主梁水平旁弯 S：跨度 S1：为两端始于第一块大筋板的实测长度 | ①电动葫芦桥式： ≤S1/2000且≤15mm ③电动葫芦门式： ≤S1/2000且≤20mm ④通用桥式： 正轨、半偏轨箱形梁: ≤S1/2000 其他梁： 当S≤19.5m时 ≤5mm 当S＞19.5m时 ≤8mm ⑤通用门式： 正轨、半偏轨箱形梁: ≤S1/2000且≤20mm 其他梁及单主梁 ≤S1/2000且≤15mm |  | 梁1: mm 梁2: mm |  |
|  |  | 主梁、主支撑腿、吊具横梁等的几何尺寸 | 主要几何尺寸是否设计和安装的要求 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

记录编号：

6.部件施工过程与施工后检查记录

索引编号：QSGH0006

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 监检 类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属结构状况 | 主要受力构件不应整体失稳，严重塑性变形和产生裂纹。整体失稳时不得修复，应报废；产生严重塑性变形使工作机构不能正常运行，如不能修复，应报废；在额定载荷下，主梁跨中下挠值达到水平线下S／700时，如不能修复，应报废；发生锈蚀或腐蚀超过原厚度的10％H寸应报废：产生裂纹应修复或采取措施防止裂纹扩展，否则应报废 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 金属结构连接 | 金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷。螺栓或铆钉联接不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷。高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 无损检测 | 主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告是否符合要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 主梁上拱度和上翘度 | 新安装的桥、门式（包括电动葫芦桥、门式）起重机主梁上拱度为（0.9--1.4）S/1000，门式起重机上翘度为（0.9--1.4）L1/350；载荷试验后桥、门式起重机拱度不应小于0.7S/1000，上翘度应不小于0.7L1/350。且最大拱度在跨中的：S/10范围内 | B | 梁1： mm 梁2： mm 上翘度 L1： mm L2： mm |  |
| 5 | 大车轨距 | 轨道接头高低差与侧向错位不大于1mm，间隙不大于2mm，伸缩缝的预留间隙符合工程设计。 | B | 高低差： mm 侧向错位： mm 间隙： mm |  |
|  |  | 轨道实际中心与梁实际中心偏差不超过10mm，且不大于吊车梁腹板厚度的一半 |  | 板厚： mm 偏差△S： mm |  |
|  |  | 固定轨道的螺栓和压板不应缺少。压板固守牢固，垫片不得松动。 |  | □符合□不符合 |  |
|  |  | 轨道不应裂纹、严重磨损等影响安全运行的缺陷。悬挂起重机运行不应有卡阻现象 |  | □符合□不符合 |  |
|  |  | 同一截面两平行轨道标高相对差，悬挂起重机≤5mm，其他起重机≤10mm。 |  | mm |  |
|  |  | 起重机轨道跨度的允许偏差：S≤10m △S±3mm S＞10m △S±[3+0.25×(S-10)] |  | mm |  |
| 6 | 小车轨道 | ①小于50t 的正轨箱型梁及半偏轨箱型梁的轨距极限偏差： 端处为±2mm， 跨中：当S≤19.5m，为+1-+5 mm，当S＞19.5m，为+1-+7 mm。 ②其它梁不超过±3 mm | B | 正轨、半偏轨/偏轨、单腹、桁架 设计值S： m 偏差值ΔS： 端处： mm 跨中： mm □无此项 |  |
| 7 |  | 轨道接头的高低差d≤1mm，侧向错位f≤1mm，接头间隙e≤2mm. |  | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 8 |  | 两端最短一段轨道长度应大于1.5mm，在轨道端部应加挡块. |  | □符合□不符合 |  |

记录编号：

索引编号：QSGH0006

| 9 | 对角线相对差 | 大车车轮的对角线相对偏差不应大于5mm | B | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 钢丝绳 | 检查起重机械采用的钢丝绳是否与滑轮和卷筒匹配，首次检验和新更换的钢丝绳是否有出厂合格证明。 | B | □符合□不符合 |  |
| 11 | 钢丝绳 及其固定 | 钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮和卷筒匹配，并正确穿绕。钢丝绳端固定应牢固、可靠。压板固定时，压板不少于2个（电动葫芦不少于3个）。用绳夹固定时应满足下表要求 钢丝绳夹压板应在钢丝绳长头一边；钢丝绳夹间距等于钢丝绳直径的6倍～7倍。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 |  | 吊钩落到地面时，除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少应保留2圈钢丝绳作为安全圈 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 |  | 钢丝绳应润滑良好，不应与金属结构摩擦 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 14 |  | 钢丝绳不应有扭结、压扃、折弯、断股、笼状畸变、断芯等变形现象 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 15 |  | 钢丝绳直径 | B | Φ mm |  |
| 16 |  | 吊运熔融金属起重机的主起升机构（电动葫芦除外）钢丝绳缠绕系统应符合以下要求： （1）、双吊点应当采用4根钢丝绳缠绕系统； （2）、单吊点应当采用2根钢丝绳缠绕系统； （3）、主起升机构钢丝绳缠绕系统中，不应当采用平衡滑轮。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 17 |  | 用于特殊场合的钢丝绳，使用中产生以下情况时，应当予以报废： （1）.吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的报废断丝数达到GB/T5972-2016《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》所规定的钢丝绳断丝数的一半（包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减）; （2）防爆型起重机钢丝绳有断丝。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 | 钢丝绳 | 吊运熔融金属起重机的主起升机构钢丝绳是否选用性能不低于GB8918-2006《重要用途钢丝绳》规定 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 19 | 滑轮 | 滑轮的选择应符合GB／T14405标准 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 20 |  | 滑轮应运转良好，出现下列情况应报废： a．出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷； b．轮槽壁厚磨损达原厚度的20%； c．轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径的50%或槽底出现沟槽 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 21 |  | 应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |

记录编号：

索引编号：QSGH0006

| 22 | 吊钩 | 吊钩应有标记和防脱钩装置，不允许使用铸造吊钩 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | 吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在的缺陷不得补焊。吊钩危险断面磨损量：按 GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的 5％；按行业沿用标准制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。板钩衬套磨损达原尺寸50％时，应报废衬套 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 24 |  | 开口度增加量：按GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。其他吊钩应不大于原尺寸的15％ | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 25 | 卷筒 | 卷简最小卷绕直径的计算应符合GB/T 13752-1992中6.4.3.1的规定。多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 26 |  | 卷筒壁不应有裂纹或过度磨损 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 27 | 减速机 | 地脚螺栓、壳体联接螺栓不得松动，螺栓不得缺损 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 28 |  | 工作时应无异常响声、振动、发热、漏油 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 29 | 主轮组 | 车轮不应有过度磨损，轮缘磨损达原厚度的50％或踏面磨损达原厚度的15％时，应报废 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 30 |  | 零件无缺损，联接无松动，运转时无剧烈撞击声 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 31 | 警示 | 检查起重机的标记、安全标志。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 32 | 环 链 | 环链不应有裂纹、开焊等缺陷，链环直径磨损达原直径的10%应报废。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 33 |  | 环链葫芦应装设导链架，当起重吊钩升降时，起重链条应能自由地从导链架中通过，不得有卡链、爬链现象。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

7. 电气设备安装检查记录

索引编号：QSGH0007

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 监检 类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备及电器元件 | 构件应齐全完整；机械固定应牢固，无松动：传动部分应灵活，无卡组：绝缘材料应良好，无破损或变质；螺拴、触头、电刷等连接部位，电器连接应可靠，无接触不良。起重机上选用的电气设备及电器元器件应与供电电源和工作环境以及工况条件相适应。在对特殊环境和工况下使用的电气设备和电器元件，设计和选用应满足相应要求 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 馈电装置 a.大车供电裸滑线除按规定涂红色安全色(导电接触面除外)，还应在适当位置装设安全标志或表示带电的指示灯； b集电器沿滑线全长应可靠接触； c移动式软电缆应有合适的收放措施 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 总电源开关 | 起重机供电电源应设总电源开关，该开关应设置在靠近起重机且地面人员易于操作的地方，开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 主隔离开关 | 起重机上的低压的总电源回路宜设能够切断所有动力电源的主隔离开关或其他隔离装置。起重机上未设主隔离开关或其他电气隔离装置时，总电源开关应具有隔离作用。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

8. 电气保护装置检查记录

索引编号：QSGH0008

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 监检 类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地保护 | 起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接。起重机械的钢轨可连接到保护接地电路上。但是，它们不能取代从电源到起重机械的保护导线(如电缆、集电导线或滑触线)。司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金隔支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零) | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 |  | 严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外) | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 |  | ①采用TN接地系统时，PE线重复接地毎一处的接地电阻R不大于l0Ω； ②采用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线）的接地电阻不大于4Ω ； ③采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线) 的接地电阻不大于4Ω。 | B | ①TN： R Ω； ②TT： R Ω； ③IT： R Ω； |  |
| 5 | 防雷 | 对于安装于野外的起重机，应设置防雷装置，应符合GB6067.1的8.8.7条款要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 | 电动机的保护 | 根据电动机的种类及其控制方式选用相应的保护功能（电动葫芦除外），应符合GB6067.1的8.1条款要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 | 线路保护 | 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。应符合GB6067.1的8.2条款要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 8 | 断错 相保 护 | 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 9 | 零位保护 | 起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停上运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |

记录编号：

索引编号：QSGH0008

| 10 | 失压保护 | 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 电动机定子异常失电保护 | 起升机构电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置或正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应立即上闸。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 | 超速保护装置 | 采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及 其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构必须设置超速保护。吊运熔融 金属的起重机，其主起升机构超速保护应当按照JB/T 7688.1—2008《冶金起重机技术条件第1 部分：通用要求》中3.9.18设置。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 | 绝缘电阻 | 对于外电网电压不大于1000v时，电气线路对地绝缘电阻不低于1.0MΩ，具体应符合GB6067.1的8.9条款要求。 | B | MΩ |  |
| 14 | 照明与信号 | 起重机通道、机房等当采用可移动照明时，应使用安全电压；集装箱专用吊具开闭锁定应有指示信号灯。其他相关的设置应符合GB6067.1的8.10条款要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

9. 液压系统及司机室检查记录

索引编号：QSGH0009

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 监检 类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压系统 | 平衡阀和液压锁与执行机构的连接必须采用刚性连接，平衡阀与液压锁工作应可靠有效。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 液压回路无漏油现象。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 液压缸安全限位装置、防爆阀（或者截止阀）完好无损。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  | 司机室结构安全性及固定 | 司机室的结构必须有足够的强度和刚度。司机室与起重机联接应牢固、可靠。司机室与整体金属结构应用不少于2条接地保护线进行跨接。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 司机室必备设施和门锁 | 司机室内应设合适的灭火器，总电源开关状态信号指示灯，照明（如果采用可移动式照明必须使用安全电压），绝缘地板和司机室外音响信号，门必须安装锁定装置，有舒适可调座椅 | B | □符 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 司机室视野、空间及开门方向 | 司机室应有良好的视野。司机室内部净空高度一般不低于2m，底部面积不小于2m2,门的开门方向应符合相关标准要求 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

10. 安全保护和防护装置检查记录

索引编号：QSGH0010

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制 动 器 | 制动器设置与控制： (1) 检查动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外），其起升、变幅、运行、回转机构是否均装设可靠的制动装置；当机构要求具有载荷支持作用时，是否装设机械常闭式制动器。(2).工作制动器的控制是否符合GB/T 3811中7.5.6的要求。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 起升和动臂变幅机构采用常闭制动器，回转机构，运行机构、小车变幅机构的制动器能够保证起重机械制动时平稳性要求 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 |  | 制动器的推动器无漏油现象 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片没有摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，没有影响制动性能的缺陷和油污 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 |  | 制动器调整适宜，制动平稳可靠 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 |  | 制动轮无裂纹（不包括制动表面淬硬层微裂纹），没有摩擦片固定铆钉引起的划痕，凹凸不平度不大于1.5mm | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 | 起重量限制器 | 检查是否按照规定设置起重量限制器 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 8 |  | (1)起升额定载荷，以额定速度起升、下降，全过程中正常制动3次，起重量限制器不动作； (2)保持载荷离地面100mm～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，检查是否先发出超载报警信号，然后切断上升方向动作，但机构可以做下降方向的运动。 (3)环链葫芦在单速或者双速的快速和慢速情况下，提升1.6倍额定起重量的试验载荷时，安全离合器均应当打滑；提升1.25倍额定起重量的试验载荷，应当能正常提起载荷、安全离合器均不打滑。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |

记录编号：

索引编号：QSGH0010

| 9 | 起升高度（下降深度）限位器 | 检查是否按照规定均设置起升高度（下降深度）限位器，并且对其试验进行监督，当吊具起升（下降）到极限位置时，是否能够自动切断动力源。 注：B-1：吊运熔融金属的起重机应当设置不同形式的上升极限位置的双重限位器，并且能够控制不同的断路装置，当起升高度大于20m时，还应当设置下降极限位置限位器。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 运行机构行程限位器 | 检查起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时是否自动切断前进方向的动力源。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 11 | 缓冲器和止挡装置 | 检查大、小车运行机构的轨道端部缓冲器或者端部止挡是否完好，缓冲器与端部止挡装置或者与另一台起重机运行机构的缓冲器对接是否良好，端部止挡是否固定牢固，是否能够两边同时接触缓冲器，轨道端部止挡装置是否牢固可靠，是否能够防止起重机脱轨。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 | 紧急断电开关 | 检查起重机械应断电开关是否能够切断起重机械动力电源，不应当自动复位的应急断电开关是否自动复位，是否设在司机操作方便的地方 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 | 联锁保护装置 | 检查联锁保护装置是否符合GB 6067.1中9.5的要求。对于出入 起重机械的门、司机室到桥架上的门，若使用说明书没有特别说明能够保证使用安全的，当门打开时，动力电源是否不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源是否断开，所有机构运行是否均停止。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 14 | 偏斜显示（限制）装置 | 对于大跨度（大于40m）的门式起重机装卸桥，检查是否设置偏斜显示或者制装置 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |

记录编号：

索引编号：QSGH0010

| 15 | 防倾翻安全钩 | 检查在主梁一侧落钩的单主梁起重机防倾翻安全钩，当小车正常运行时，是否能够保证安全钩与主梁的时间隙合理，运行无卡阻 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，检查在轨道上行驶的起重机和 起重小车，在台车架(或者端梁）下面和小车架下面是否装设轨道清扫器，检查扫轨 板底面与轨道顶面之间的间隙是否不大于10mm (塔式起重机不大于5mm)。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 17 | 防风防滑装置 | 检查露天工作的轨道式起重机械是否按照设计规定设置夹轨钳、锚定装置或者铁鞋等防风装置，是否满足以下要求： ②防风装置进行动作试验时，钳口夹紧或者锚定以及电气保护装置的工作可靠，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能正常有效： ③防风装置零件无缺损。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 | 风速仪 | 检查起升高大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，是否安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处，当风速大于工作极限风速时，是否能够发出停止作业的警报 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 19 | 防护罩、防护栏、隔热装置 | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置是否完好。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 20 | 防碰撞装置 | 检查当2台以上(含2台）的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上时，或者不同一轨道并且有碰撞可能时，是否装设防碰撞装置。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 21 | 报警装置 | 检查起重机上是否设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |

记录编号：

索引编号：QSGH0010

| 22 | 电缆卷筒终端限位装置 | 检查运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能是否有效，在卷筒上是否至少有两圈电缆。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 集装箱吊具专项保护装置 | 检查集装箱吊具转锁装置安全联锁、伸缩装置安全联锁、伸缩止挡及其限位是否有效。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 24 | 防倾翻安全钩 | 在主梁一侧落钩的单主梁起重机是否设置防倾翻安全钩，现场操作小车运行，检查安全钩与主梁的间隙是否合理，运行有无卡阻。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 25 | 导电滑触线的安全防护 | 检查桥式起重机的滑触线是否设置防护装置，多层布置桥式起重机时，下层起重机是否采用电缆或者安全滑触线供电。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

11. 性能试验检查记录

索引编号：QSGH0011

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载 试验 | 操纵机构，控制系统、安全防护装置动作可靠，准确，馈电装置工作正常 | A | □符合□不符合 |  |
| 2 |  | 各机构动作平稳、运行正常、能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象 | A | □符合□不符合 |  |
| 3 |  | 液压系统无泄漏油现象，润滑系统工作正常 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 额定载荷试验 | 各机构运转正常，无啃轨和三条腿现象 | A | □符合□不符合 |  |
| 5 |  | 对制动下滑量有要求的，制动下滑量应当在允许范围内 | A | □符合□不符合 |  |
| 6 |  | ①.对没有调速控制系统或用低速起升也能达到要求、就位精度较低的起重机，挠度要求不大于S/500；对采用简单的调速控制系统就能达到要求、就位精度中等的起重机，挠度要求不大于S/750；对需采用较完善的调速控制系统才能达到要求、就位精度要求高的起重机，挠度要求不大于S/1000。 ②.设计文件对调速控制系统和就位精度不明确的：对A1～A3级，挠度不大于S/700；对A4～A6级，挠度不大于S/800；对A7、A8级，挠度不大于S/1000；悬臂端不大于L1/350或者L2/350。 | A | 跨中挠度： mm 悬臂挠度： L1: mm L2: mm |  |
| 7 |  | 试验后主要零件无裂纹、松动或损坏 | A | □符合□不符合 |  |
| 8 | 静载荷试验 | 主要受力结构件无明显裂纹、永久变形、油漆剥落 | A | □符合□不符合 |  |
| 9 |  | 主要机构连接处未出现松动或者损坏 | A | □符合□不符合 |  |
| 10 |  | 无影响性能和安全的其他损坏 | A | □符合□不符合 |  |
| 11 | 动载荷试验 | 机构、零部件等工作正常 | A | □符合□不符合 |  |
| 12 |  | 机构、结构件无损坏，连接处无松动 | A | □符合□不符合 |  |

记录编号：

索引编号：QSGH0011

| 13 | 架桥机过孔 试验 | 过孔走行试验：按照架桥机的过孔走行方式进行过孔走行试验，试验次数不少于3次，检查过 孔能力和过孔的平稳：性，测量纵移速度、制动距离及相关技术参数。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 导梁跨中静挠度试验：首先将架桥机下导梁安装在规定跨度的桥台上，架桥机过孔前，在下导梁跨度 中部定好基准点，在架桥机过孔过程中，架桥机前支腿过孔至下导梁两简支中部 时，架桥机暂停过孔，测得基准点的变化量，即为下导梁的过孔挠度。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 15 |  | 悬臂挠度试验：架桥机过孔前，做好过孔准备，前支腿悬空，确定与架桥机过孔时悬臂挠度有 关的各基准点，如支腿处支承主梁的位置、前悬臂处主梁的位置等，测量各基准点位置。过孔后前支腿达到桥梁墩台上方仍悬空时，再测量各基准点位置，计算出过 孔时悬臂挠度。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

12. 质量保证体系运行情况检查记录

索引编号：QSGH0012

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证体系运行情况 | - 现场施工组织机构、质量管理机构和质量控制系统责任人 任 命 书 现任命我单位 同志为安装这台起重机（出厂编号： ）安装工程现场施工组织机构、质量保证机构和质量控制系统的负责人。 安装单位公章 年 月 日 | B |  |
| 2 |  | - 施工过程中质量保证体系运转异常情况的处理 对安装过程中出现问题的处理应符合质量体系文件相关要求 | B |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

起重机械安装质量证明书

索引编号：QSGH0013

使用单位名称： 联系人： 电话： 制造单位名称： 制造日期： 年 月 日 施工单位名称： 施工单位许可证号： 施工类别： □安装 □改造 □重大修理 施工合同编号： 设备名称： □通用桥式起重机 □电动葫芦门式起重机 □电动葫芦桥式起重机 □电动葫芦门式起重机 □通用门式起重机 □冶金桥式起重机 □架桥机 □装卸桥 □其他 规格型号： 产品编号： 安装地点： 使用单位内部编号： 制造许可证号: 额定起重量: t 起升高度: m 起升速度： m/min 大车运行速度： m/min 小车运行速度： m/min 竣工日期： 年 月 日 该起重机由本单位负责施工，特此证明安装质量符合起重机械安全技术规程及 TSG Q7016-2016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》的规定和起重机械设计文件的要求。 施工单位质量控制系统责任人（签名）： 施工单位地址： 电话： 施工单位（盖章） 年 月 日