质量文件编号：GDSEI/JQJ-24-R12-3.10

记录编号：

冶金桥式起重机重大修理施工自检记录

施工单位名称：（盖章）

使用单位名称：

设 备 品种：              冶金桥式起重机

规格型号：

操纵方式：        □司机室   □ 地控   □ 遥控

出厂编号：

监检人员（签名）：

监检日期：

记录编号：

目   录

- 起重机械信息登记表

- 起重机械施工记录表

- 索引文件

记录编号：

一． 起重机械信息登记表

| 使 用 单 位 | 名 称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 安全管理人员 |  |  | 电 话 |  |  |
| 制 造 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 许 可 证 号 |  |  |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  |  |  |  |
|  | 设计使用年限 |  | 制造日期 |  |  |  |
| 修理单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 许 可 证 号 |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 负 责 人 |  | 电 话 |  |  |  |
| 主 要 技 术 参 数 | 额定起重量 | ( t ) | 跨 度 |  | （m） |  |
|  | 起升高度 | ( m) | 起升速度 |  | (m/min) |  |
|  | 工作级别 |  | 小车速度 |  | (m/min) |  |
|  | 钢丝绳直径 | Φ (mm) | 大车速度 |  | (m/min) |  |
|  | 电动葫芦 制造单位 |  | 电动葫芦 出厂编号 |  |  |  |
|  | 其它主要参数 | / |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注:⒈ 本记录依据《起重机械安全技术规程（TSG51-2023）》编制。

2．记录中定性项目符合要求的在“自检结果”、“检验结果”栏打“√”，不符合要求的打“×”，无此项的均

打“／”。定量项目应填实测数据。

二．起重机械施工自检记录表

| 记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目及内容和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检结果 | 索引文件 |
|  | 检验项目 |  | 检验内容和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2 资 料 和 文 件 审 查 |  | C2.1 约请单位资质审查 | C2.1.2.1特种设备生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0001 |
|  |  |  |  | C2.1.2.2重大修理告知书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2.1.2.3主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员（焊工）资格证件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C2.2 技术资料和文件审查 | C2.2.4整机配套的安全保护装置型式试验证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2.2.6整机出厂资料和文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2.2.7修理作业(工艺)资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2.2.8使用过程技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 检 查 内 容 和 要 求 |  | C3.1 修理前检查 | C3.1.1安装单位对出厂产品、零部件等检查确认记录 |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0002 |
|  |  |  |  | C3.1.2主要配套件合格证、产品铭牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.1.3安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.1.4主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.1.5修理单位对安装基础的验收 |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0003 |
|  |  |  | C3.2 修理过程检查 | C3.2.1主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录 |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0004 |
|  |  |  |  | C3.2.2主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.2.3吊具、钢丝绳及其连接(压板，楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、小车轨道等检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.2.5主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3.3安全距离检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0005 |
|  |  |  | C3.4附设装置检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0005 |
|  | C3 检 查 内 容 和 要 求 |  | C3.5 结构型式、主要配置和标志检查 | C3.5.2主要配置 |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0006 |
|  |  |  |  | C3.5.3标记、产品铭牌与安全警示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3.7 材料 和结 构件 检查 | C3.7.1 材料 | （1）查阅主要受力结构件材料的质量合格证明文件，检查文件中的规格、牌号等 |  |  |  |  |  |  | QSGQ0007 |
|  |  |  |  | C3.7.2 焊缝质量 | （1）检查焊缝表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）查阅焊缝无损检测报告，审查主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.7.4门、梯子、走台和栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3.8 主要 零部 件检 查 | C3.8.1 一般要求 | （1）钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量；链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象 |  |  |  |  |  |  | QSGQ0008 |
|  |  |  |  |  | （2）吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置（司索人员无法靠近吊钩的除外）有效；吊钩不应当焊补 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）滑轮防钢丝绳脱槽装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冶金桥式起重机专项要求 |  |  |  | 吊具、电动机、钢丝绳、滑轮、卷筒、制动器、司机室、主梁隔热板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起升机构 |  |  |  |
|  |  |  | C3.9液压和气动系统检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0009 |
|  |  |  | C3.10司机室检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ00010 |
|  |  |  | C3.11电气系统检查 | C3.11.1电气设备及元件的选择与防护 |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0011 |
|  |  |  |  | C3.11.2无线遥控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.11.3 电气 保护 | C3.11.3.1电动机保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.2线路保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.3错相和缺相保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.4零位保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.5失压保护 |  |  |  |  |  |  | QSGQ0011 |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.6电动机定子异常失电保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.7超速保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.8接地与防雷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.9失磁保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.11.3.10联锁保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.11.4隔离开关和总断路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.11.5急停开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.11.6照明设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.11.9安全监控管理系统的系统功能、信息采集和存储 |  |  |  |  |  | C3.11.9.1管理权限的设定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3.11.9.2故障自诊断 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3.11.9.3报警装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3.11.9.4文字表达形式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3.11.9.5显示信息的清晰度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3.11.9.6历史追溯性 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3.11.9.7采样周期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3.11.9.8断电后信息的保存 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3.11.9.9存储时间和格式 |  |  |
|  | C3 检 查 内 容 和 要 求 |  | C3.12安全保护和防护装置检查 | C3.12.1安全保护和防护装置型号规格 |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0012 |
|  |  |  |  | C3.12.2安全监控管理系统信息采集源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.12.3 制动装置 | C3.12.3.1配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.3.2控制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.3.3 零件 状况 |  |  | （1）制动器零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的 50%或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （2）制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （3）制动器推动器无漏油现象 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置 | C3.12.4.1起重量限制器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.2起升高度（下降深度）限制器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.3抗风防滑装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.4报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.5缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.6运行行程限位器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.7轨道端部止挡 |  |  |  |  |  |  | QSGQ0012 |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.8轨道清扫器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.9防护罩、防护栏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.10防碰撞装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3.12.4.11导电滑触线的安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3.13隔热 、降温措施检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3.14 绝缘电阻检查 | 电气设备之间、电气设备与起重机械结构之间，应当有良好的绝缘性能，绝缘电阻应当符合以下要求，同时符合设计文件要求：主回路、控制回路、电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不小于1.0MΩ |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0012 |
|  | C4 性 能 试 验 |  | C4.2 空载试验 | C4.2.2.1操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0013 |
|  |  |  |  | C4.2.2.2限位装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.2.2.3液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.2.2.4运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.2.2.5 安全监控管理系统专项检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C4.3 额定载荷试验 | C4.3.2.1各机构速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.3.2.2制动器性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.3.2.3各机构同步性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.3.2.4主要零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.3.2.5静态刚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C4.4 静载荷试验 | C4.4.2.1主要受力结构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.4.2.2主要零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.4.2.3液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.4.2.4主梁跨中上拱度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C4.5 动载荷试验 | C4.5.2.1运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.5.2.2制动器性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.5.2.3机构及部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.5.2.4专用吊具试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C4.9其它性能试验 | C4.9.7安装安全监控管理系统其它检验项目 |  |  | C4.9.7.1风速 |  |  |  |  | QSGQ0013 |
|  |  |  |  |  |  |  | C4.9.7.3 工作时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C4.9.7.4累计工作时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C4.9.7.5每次工作循环 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C4.9.7.6抗风防滑状态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C4.9.7.7供电电缆卷筒状态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C4.9.9具有自动化功能的起重机械专项试验 |  |  | （1）应当设有明显的遥控工作指示灯；操作面板按钮旁，应当清晰标识起重机械的运动方向或者中文说明 |  |  |  |  | QSGQ0013 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）应当设置一个单独的、清晰可辨的能够启动起重机械上急停功能的急停开关； 无线控制系统对停止信号的响应时间应当不超过 550ms |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）应当采取措施(如钥匙操作开关、访问码等)防止擅自使用无线遥控装置，并且有措施防止起重机械对来自非预定无线遥控装置的信号作出响应 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （4）每个无线遥控装置应当带有一个预定由其控制的一台或者数台起重机械的明确标记；一台起重机械具有多个无线遥控装置时，应当采取措施以确保在给定时间内只有一个控制站允许工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | C5 其他检验和试验项目 |  | 根据起重机械产品的新特点、新功能、新要求等情况，检验机构应当对该起重机械存在的其他安全风险进行研判和评估，确定需要增加的检验和试验项目，应当经检验机构相应负责人批准后方可纳入检验 |  |  |  |  |  |  |  |  | QSGQ0013 |
| 自检结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该起重机械重大修理经我施工单位依据《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023)的要求进行了自检，其安全性能符合要求，自检： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验员签名： 施工负责人签名： 年 月 日 年 月 日 （施工单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录编号：

三．索引文件

1. 申请单位资格和技术资料文件检查记录-----------------（编号：QSGQ0001）

- 修理前检查记录-------------------------------------（编号：QSGQ0002）

- 安装基础验收合格证明-------------------------------（编号：QSGS0003）

- 修理过程检查记录-----------------------------------（编号：QSGQ0004）

- 安全距离及附设装置检查记录-------------------------（编号：QSGQ0005）

- 主要配置和标志检查记录-------------------------    （编号：QSGH0006）

- 材料和结构件检查记录-------------------------------（编号：QSGH0007）

- 主要零部件检查记录---------------------------------（编号：QSGH0008）

- 液压和气动系统检查记录------------------------------（编号：QSGH0009）

- 司机室检查记录------------------------------------（编号：QSGH0010）

- 电气系统检查记录----------------------------------（编号：QSGH0011）

- 安全保护和防护装置检查记录-------------------------（编号：QSGH0012）

- 性能试验及其他检验和试验记录-----------------------（编号：QSGH0013）

- 起重机械重大修理质量证明书-------------------------（编号：QSGH0014）

记录编号：

1. 申请单位资格和技术资料文件

索引编号：QSGQ0001

| 型号规格 |  |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修理单位名称 |  |  | 施工日期 |  |
| 序号 | 申请单位资格和技术资料文件审核 |  | 审核结果 |  |
| 1 | 生产（重大修理）许可证 |  | 编号： |  |
| 2 | 安装改造修理许可证明 |  | 编号： |  |
| 3 | 安装改造重大修理告知书 |  | 编号： |  |
| 4 | 主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员（焊工）资格证件 |  | 焊工证件号： |  |
| 6 | 起重量限制器型式试验证书 |  | 编号： |  |
| 7 | 制动器型式试验证书 |  | 编号： |  |
| 8 | 设计文件：总图，主要受力构件图，电气、液压、气动系统原理图（含修理部位） |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 9 | 重大修理方案 |  | 编号： |  |
| 10 | 产品质量合格证 |  | 编号： |  |
| 11 | 安装及其使用维护保养说明 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 12 | 使用过程技术资料 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 13 | 施工作业（工艺）资料 | 审查施工单位是否有经其负责人批准的施工作业（工艺）文件，包括作业程序、技术要求，方法和措施等。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

2. 修理前检查记录

索引编号：QSGQ0002

| 序号 | 检查项目及内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂产品、零部件、主要配套件 | 出厂产品、修理用的材料、零部件、主要配套件合格证与铭牌齐全，与实物相符 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 安全保护装置合格证、 铭牌、型式试验证明 | 电动葫芦合格证 |  | 编号： |  |
|  |  | 制动器合格证 |  | 编号： |  |
|  |  | 起重量限制器合格证 |  | 编号： |  |
|  |  | 高度限位器合格证 |  | 编号： |  |
|  |  | 制动器型式试验合格证明 |  | 编号： |  |
|  |  | 起重量限制器型式试验合格证明 |  | 编号： |  |
|  |  | 其它各安全保护装置 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 主要受力结构件主要几何尺寸 | 主梁、主支撑腿、吊具横梁等的外形几何尺寸 | 主要几何尺寸是否符合设计和安装的要求 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

3. 起重机械安装基础验收合格证明

索引编号：QSGQ0003

| 使用单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重机械施工单位 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 型号规格 |  |
| 产品编号 |  |  |  |
| 经使用单位与施工单位验收起重机的安装基础，符合设计图纸及相关施工验收规范标准要求,可以进行下一步起重机的安装工作,特此证明。 |  |  |  |
| 使用单位负责人： 使用单位：（盖章） |  |  |  |
| 起重机械施工单位负责人： 起重机械施工单位：（盖章） |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

记录编号：

4.修理过程检查记录

索引编号：QSGH0004

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要受力结构件现场连接 | 金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷。螺栓或铆钉联接不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷。高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 | 主梁上拱度和上翘度 | 新安装的冶金桥式起重机主梁上拱度为（0.9--1.4）S/1000，载荷试验后的拱度不应小于0.7S/1000；且最大拱度在跨中的：S/10范围内。 | 梁1： mm 梁2： mm |  |
| 3 | 大车轨距 | 固定轨道的螺栓和压板不应缺少。压板固守牢固，垫片不得松动。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 轨道不应裂纹、严重磨损等影响安全运行的缺陷。悬挂起重机运行不应有卡阻现象 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 | 小车轨道 | 轨道接头的高低差d≤1mm，侧向错位f≤1mm，接头间隙e≤2mm. | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 两端最短一段轨道长度应大于1.5m，在轨道端部应加挡块. | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 5 | 钢丝绳 | 检查起重机械采用的钢丝绳是否与滑轮和卷筒匹配，首次检验和新更换的钢丝绳是否有出厂合格证明。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 6 | 钢丝绳 及其固定 | 钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮和卷筒匹配，并正确穿绕。钢丝绳端固定应牢固、可靠。压板固定时，压板不少于2个（电动葫芦不少于3个）。用绳夹固定时应满足下表要求 钢丝绳直径/mm; ≦18; ＞18~26; ＞26~36; ＞36~44; ＞44~60. 绳夹最少数量/组; 3; 4; 5; 6; 7. 钢丝绳夹压板应在钢丝绳长头一边；钢丝绳夹间距等于钢丝绳直径的6倍～7倍。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 7 |  | 吊钩落到地面时，除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少应保留2圈钢丝绳作为安全圈 | □符合 □不符合 □无此项 |  |

| 8 | 钢丝绳 及其固定 | 钢丝绳应润滑良好，不应与金属结构摩擦 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 钢丝绳不应有扭结、压扁、断股、笼状畸变、断芯等变形现象 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 10 |  | 钢丝绳直径 | Φ mm |  |
| 11 | 滑轮 | 滑轮的选择应符合GB／T14405标准 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 12 |  | 滑轮应运转良好，出现下列情况应报废： a．出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷； b．轮槽壁厚磨损达原厚度的20%； c．轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径的50%或槽底出现沟槽 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 13 |  | 应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 13 |  | 冶金桥式起重机的滑轮不允许采用铸铁滑轮或者尼龙滑轮。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 14 | 吊钩 | 吊钩应有标记和防脱钩装置，不允许使用铸造吊钩 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 15 |  | 吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在的缺陷不得补焊。吊钩危险断面磨损量：按GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的5％；按行业沿用标准制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。板钩衬套磨损达原尺寸50％时，应报废衬套 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 16 |  | 开口度增加量：按GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。其他吊钩应不大于原尺寸的15％ | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 17 |  | 当起重机额定起重量大于或者等于 75t 时，吊运熔融金属的吊具应当采用固定式龙门钩 。但对于炼钢用吊运熔融金属的吊具 ，均必须采用固定式龙门钩。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 17 | 卷筒 | 卷简最小卷绕直径的计算应符合GB/T 13752-2017中6.8.2.1的规定。多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 18 |  | 卷筒壁不应有裂纹或过度磨损 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 19 | 减速机 | 地脚螺栓、壳体联接螺栓不得松动，螺栓不得缺损 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 20 |  | 工作时应无异常响声、振动、发热、漏油 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 21 | 车轮组 | 车轮不应有过度磨损，轮缘磨损达原厚度的50％或踏面磨损达原厚度的15％时，应报废 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 22 |  | 零件无缺损，联接无松动，运转时无剧烈撞击声 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 23 | 环 链 | 环链不应有裂纹、开焊等缺陷，链环直径磨损达原直径的10%应报废。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 24 |  | 环链葫芦应装设导链架，当起重吊钩升降时，起重链条应能自由地从导链架中通过，不得有卡链、爬链现象。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 25 | 无损检测 | 主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告是否符合要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

5. 安全距离及附设装置检查记录

索引编号：QSGQ0005

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全距离 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线等固定物的安全距离是否符合GB 6067.1—2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》中10.2的要求和15.3的要求和设计文件的要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 附设装置 | 检查起重机械上附着的用于维修等使用的起重设备符合相关标准规范要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

6. 主要配置和标志检查记录

索引编号：QSGQ0006

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要配置 | 检查起重机械主要配置是否与主要设计图样和质量合格证明文件一致。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 标志 | 检查标记、产品铭牌与安全警示标志。例如：额定起重量永久性标明在从地面容易看清的的地方；在起重机的合适位置或工作区域设有明显可见的文字安全警示标记如“起升物品下方严禁站人”“未经许可不得入内”等。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

7. 材料和结构件检查记录

索引编号：QSGQ0007

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 检查主要受力结构件材料的质量合格证明文件中的规格、牌号等是否符合《规程》的规定。（考虑工作环境温度 ） | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 焊接质量 | 检查焊缝表面质量是否符合《规程》的规定，主要结构件焊缝的外观应当没有目测可见的裂纹、气孔、固体夹杂、未熔合和未焊透等缺陷。 查阅焊缝无损检测报告，审查主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量是否符合《规程》的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 门、梯子、走台和栏杆 | 检查是否按照《规程》和设计文件要求设置了梯子、扶手、护圈、平台、走台、踢脚板和栏杆等。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

8. 主要零部件检查记录

索引编号：QSGQ0008

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳的固定 | 检查钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合《规程》的规定；链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 吊钩吊具 | 检查吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置（司索人员无法靠近吊钩的除外）有效；吊钩不应当焊补。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 防钢丝绳脱槽装置 | 滑轮应当有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或者结构，在滑轮罩的侧板和圆弧顶板等处与滑轮本体的间隙应当不超过钢丝绳直径的0.5 倍。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 | 冶金桥式起重机专项检查 | (1)检查吊具、电动机、钢丝绳、滑轮、卷筒、制动器、司机室、主梁隔热板是否符合《规程》的规定； (2)检查起升机构是否符合《规程》的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

9. 液压和气动系统检查记录

索引编号：QSGQ0009

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压系统 | 检查液压系统应当设有防止过载和冲击的安全装置；采用溢流阀时，溢流阀的最高 工作压力不大于最大工作压力的 1.1 倍，并且不大于液压泵的额定压力。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 检查液压系统应当防止系统背压对制动器的意外控制和零部件损坏。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 |  | 检查液压元件应当能够保证在最大工作压力(包括超载试验时的压力)和最大运行速度时，正常工作而不失效；液压系统的执行元件在运行过程中，特别是在最小稳定速度运行时，不能出现明显的抖动、爬行现象。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 |  | 检查平衡阀与被控元件(油缸、泵等)的连接应当是刚性连接；如果与平衡阀的连接管路过长，在靠近压力管路接头处应当装设自动保护装置。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 5 | 气动系统 | 检查气动系统应当设有防止过载和冲击的安全装置。 气动元件应当能够保证在最大工作压力(包括超载试验时的压力)和最大运行速度时，正常工作而不失效；气动系统的执行元件在运行过程中，特别是在最小稳定速度运行时，不能出现明显的抖动、爬行现象。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

10. 司机室检查记录

索引编号：QSGQ0010

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司机室 | 检查司机室的结构应当能够承受起重机械在工作期间或者维修时所有作用在其上的工作载荷；安装在起重机械上的司机室应当与起重机可靠连接，当司机室用减振器或者其他隔振装置安装在起重机械上时，应当装设防止司机室坠落的辅助固定装置。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 检查司机室所有支撑结构应当使用不燃材料；司机室的隔板、陈设和连接件应当使用阻燃材料。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 |  | 检查司机室应当具有符合结构要求、满足操作安全和作业要求的视野；司机室窗户应当采用安全玻璃或者与其等效的材料，并且应当易于清洗。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 |  | 检查司机室顶部存在坠落物危险时，应当装设有效的防护；司机室内地板应当采用防滑的非金属隔热材料覆盖，并且在合适位置配备灭火器。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 5 |  | 检查在室外或者在没有暖气的室内操作的起重机械(除气候条件较好外)，宜采用封闭式司机室；在高温、高湿、有尘、有毒或者有害气体等环境下工作的起重机械，应当采用能够提供清洁空气、密封性能良好的封闭司机室；在有暖气的室内工作的起重机械司机室，或者在室内仅作辅助性质工作、较少使用的起重机械司机室，可以是敞开式，敞开式司机室应当设置高度不小于 1m 的护栏。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 6 |  | 检查司机室应当有安全出入口；应当有措施防止司机室门在工作时被意外打开，司机室的拉门和外开门应当通向同一高度的水平平台；司机室外无平台时，一般情况下司机室门应当向里开。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 7 |  | 检查操作指示器应当显示醒目，并且安装在司机方便观察的位置；指示器和报警灯 以及急停开关按钮，应当装设清晰永久的易识别标志；报警灯应当具有适宜的颜色， 危险显示应当用红色。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 8 |  | 淬火热处理起重机司机室应当有必要的应急逃逸措施。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

11. 电气系统检查记录

索引编号：QSGH0011

| 序 号 | 检验项目及内容 |  |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气设备及元件的选择和防护 | 检查电气设备及电器元件应当与供电电源和工作环境以及使用工况相适应，并且符合各自的产品标准，或者具有等价的安全性。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 检查电气设备应当有防止固体物和液体侵入的防护措施；如果电气设备安装处的实际环境存在污染物(如灰尘、酸类物、腐蚀性气体、盐类物等)时，应当提高电气设备的适应性，保证设备在设计使用年限内的正常使用；防护等级应当符合设计文件和相关产品标准的要求。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 冶金桥式起重机电气设备及其元器件是否符合《规程》的规定。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 无线遥控 | 检查应当设有明显的遥控工作指示灯；操作面板按钮旁，应当清晰标识起重机械的运动方向或者中文说明。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 检查应当设置一个单独的、清晰可辨的能够启动起重机械上急停功能的急停开关；无线控制系统对停止信号的响应时间应当不超过 550ms。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 检查应当采取措施(如钥匙操作开关、访问码等)防止擅自使用无线遥控装置，并且有措施防止起重机械对来自非预定无线遥控装置的信号作出响应。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 检查每个无线遥控装置应当带有一个预定由其控制的一台或者数台起重机械的明确标记；一台起重机械具有多个无线遥控装置时，应当采取措施以确保在给定时间内只有一个控制站允许工作。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 检查接收器受到噪声干扰或者发生检测不到高频载波信号等故障时，应当在 0.5s内关闭所有输出信号。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 检查电池电压的变化不应当引起危险情况，如果使用电池供电的无线遥控装置控制一个或者多个可能有危险的运动，当电池电压的变化超过规定的限值时，应当向操作者发出清晰的警告；此时无线遥控装置应当保持其功能直到起重机械脱离危险情况。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 电气保护 | 电动机保护 | 检查电动机应当具有一种以上的保护功能，具体选用应当按照电动机及其控制方式确定。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 线路保护 | 检查所有线路都应当具有短路或者接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或者接地时，瞬时保护装置应当能够分断线路；对于导线截面较小，外部线路较长的控制线路或者辅助线路，当预计接地电流达不到瞬时脱扣电流值时，应当增设热脱扣功能，以保证导线不会因接地而引起绝缘损坏。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 错相和缺相保护 | 检查当错相和缺相会引起危险时，应当设置错相和缺相保护。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 零位保护 | 检查起重机械各传动机构应当设有零位保护，运行中若因故障或者失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应当人为将控制器置回零位后(自动复位的操作手柄和按键除外)，机构才能重新启动。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 失压保护 | 检查当起重机械供电电源中断后，凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备均应当处 于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 电动机定子异常失电保护 | 吊运熔融金属或者发生事故后可能造成重大危险与损失的起升机构，其电动机应当设有定子异常失电保护功能，当调速装置或者正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应当及时闭合。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 超速保护 | 检查采用可控硅定子调压、涡流制动器、变频调速、能耗制动、可控硅供电、直流机 组供电调速、永磁直驱、行星差动及由于负载超速可能会引起危险的起升机构和非平 衡式变幅机构，应当装设超速保护装置。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 失磁保护 | 失磁可能会引起危险的驱动装置，应当装设失磁保护装置。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 接地 | (1)应当根据起重机械供电电源的配电系统采用适当的接地系统形式； (2)起重机械本体的金属结构应当与供电线路的保护导线可靠连接；起重机械运行轨道应当与保护接地电路可靠连接，但它不能替代从电源到起重机械的保护导线(如电缆、集电导线、滑触线)；司机室与起重机械本体接地点之间应当用双保护导线连接； (3)起重机械所有电气设备外露可导电部分、金属导线管、金属支架及金属线槽均应当进行可靠接地； (4)严禁用起重机械金属结构和接地线作为中性线(电气系统电压为安全电压除外)； (5)起重机械的配电系统为 TN 系统时，重复接地或者防雷接地的接地电阻不大于10Ω，为 TT 或者 IT 系统的接地电阻不大于 4Ω。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 联锁保护 | (1)进入桥式起重机和门式起重机的门，以及从司机室登上桥架的舱口门，或者因司机室与进入通道口有相对运动时通道口门，应当装设联锁保护装置；当门打开时，应当断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构电源； (2)可以在两处或者多处操作的起重机械，应当有互锁保护，保证其只能在一处操作，并且以司机室操作优先； (3)防风抗滑装置应当能够与起重机械运行机构联锁(手动控制防风装置除外)。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 隔离开关和总断路器 | 检查电源进线端应当装设切断起重机械总电源的电源开关，电源开关可以是隔离开关、与开关电器一起使用的隔离器或者是具有隔离功能的断路器；总电源回路应当装设总断路器，总断路器的控制应当具有电磁脱扣功能，其额定电流应当大于起重机械额定工作电流，电磁脱扣电流整定值应当大于起重机最大工作电流；总断路器的断弧能力应当能够断开在起重机械上发生的短路电流；总断路器的出线端不应当与起重机械无关的其他设备连接。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 检查多台起重机械共用同一供电线时，每台起重机械均应当装设一个独立的电源开关；使用两个或者多个引入电源时，每个电源都应当装设电源开关以及联锁保护装置。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 检查起重机械上应当装设总线路接触器，能够分断所有机构的动力回路；起重机械上所设总断路器能够远程分断所有机构的动力回路时，可以不设总线路接触器。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 急停开关 | 检查每台起重机械应当装设一个或者多个不能自动复位的急停开关，能够停止所有运动的驱动机构，并且设置在各个操作控制站以及其他可能要求引发紧急停止功能的位置。急停开关动作时，不应当切断可能造成物品坠落的动力回路(如起重电磁铁、真空吸盘等吸持装置)。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 照明设备 | 检查照明回路的电源不应当受起重机械动力电源总开关切断的影响；可移动式照明应当是安全电压。 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 安全监控管理系统的系统功能、信息采集和存储 | 管理权限的设定 |  | 现场核实系统管理员的授权，检查是否符合《规程》的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 故障自诊断 |  | 开机进入系统后，现场核实系统运行自行检查程序的结果，检查是否符合《规程》的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 报警装置 |  | 在空载的条件下，通过按急停或者系统设计的报警信号现场验证起重机械各种报警装置的动作，检查是否符合《规程》的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 文字表达形式 |  | 现场目测系统显示的所有界面的文字表达形式为简体中文。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 显示信息的清晰度 |  | 检验人员坐在司机室的座位上，斜视 45°,是否可清晰完整地观察到整个监控画面，包括视频系统的画面 ，画面上显示的信息不刺目、不干扰视线，清晰可辨。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 历史追溯性 |  | 调取连续工作一个工作循环过程中存储的所有信息，检查系统存储的数据信息或者图像信息应当包含数据或者图像的编号，时间和日期与试验的数据应当一致，并且检查是否符合规程的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 采样周期 |  | 检查系统实际程序的采样周期是否符合《规程》的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 断电后信息的保存 |  | 当起重机械主机电源断电后，系统能持续工作，调取连续作业的时间内存储的数据，检查是否符合《规程》的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 存储时间和格式 |  | 检查是否符合《规程》的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

记录编号：

12. 安全保护和防护装置检查记录

索引编号：QSGH0012

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动装置 | 检查整机每个工作机构制动器或者具有相同功能的制动装置的配置是否符合《规程》的规定和设计文件的要求。 - 其起升、变幅、运行、回转机构都应当装设可靠的制动装置； - 需要控制下降制动距离的起重机械，其制动距离一般可控制为不大于 1min 内稳定起升距离的 1/65； - 制动器应当便于检查、调整，制动衬片应当能够方便更换，常闭式制动器弹簧应当是压缩式的； - 具有制动功能的电动机，制动应当平稳、可靠，制动面保证接触良好，制动环磨损后可以调节和更换；制动部分的装配应当保证电动机起动及制动时的轴向窜动为1.5mm～3mm，并且保证运转时制动环不与制动面相擦； - 起升机构每一套独立的驱动装置应当装设至少一个工作制动器；工作制动器应当是机械常闭式，制动轮(盘)应当装在与传动机构刚性联接的轴上。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 用于吊运熔融金属的升降或者倾倒的起升机构 ，每套驱动系统应当设置两套独立的工作制动器；用于吊运熔融金属的电动葫芦，当额定起重量大于5t时，电动葫芦除设置一个工作制动器外 ，还必须设置一个安全制动器，安全制动器设置在电动葫芦的低速级上，当工作制动器失灵或者传动部件破断时，能够可靠地支持住额定载荷。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 检查制动装置的控制是否符合《规程》的规定。 - 与电动机同时控制的制动器，控制制动器的线路应当装设保护装置，出现故障时能够迅速切断电动机和制动器的电源；如果电动机与制动器连接的导线长度不大于5m，可以不装设此保护装置； - 与电动机分开控制的制动器，制动器的控制要采取预防措施，防止起动和制动时出现任何失控的运动；电动机通电时制动器不得抱闸，短暂过渡状态除外；如果有电气制动，机械制动应当在电气制动之后动作； - 装设安全制动器的起升机构，正常作业时工作制动器动作后，安全制动器延时动作，其延时动作时间可调；如果出现异常情况发生紧急制动，安全制动器应当立即动作； - 系统意外断电时，如果制动器动作会引起机械设备损坏、倾翻的情况，应当采取措施保证意外断电时制动器动作过程的安全； （5）冶金桥式起重机起升机构采用接触器控制制动器动作时，应当设有防止因一个接触器损坏、粘 连造成控制失效的措施。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 |  | 检查制动器零件是否符合以下要求： （1）制动器零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的 50%或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷； （2）制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； （3）制动器推动器无漏油现象。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 | 起重量限制器 | 起升机构应当装设起重量限制器，起重量限制器动作时应当能够停止向不安全方向的动作。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 5 | 起升高度（下降深度）限制器 | 桥式、门式起重机应当同时安装两种不同形式的高度限位装置，如重锤式、断火式、压板式高度限位器等其中的两种。对于安装了传动式高度限位器(如齿轮、蜗轮蜗杆传动式高度限位器等)的，则不要求设置双限位。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 6 | 抗风防滑装置 | 室外工作的轨道式起重机械，应当装设抗风防滑装置，并且工作状态和非工作状态抗风防滑符合规定的要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 7 | 报警装置 | 检查起重机上是否设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 8 | 缓冲器 | 轨道上运行的起重机械的运行机构、起重小车的运行机构等，均应当装设缓冲器或者缓冲装置。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 9 | 运行行程限位器 | 检查起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时是否自动切断前进方向的动力源。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 10 | 轨道端部止挡 | 检查在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构等均是否装设轨道端部止挡装置。轨道端部止挡装置是否牢固可靠，是否能够防止起重机脱轨。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 11 | 轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，检查在轨道上行驶的起重机和起重小车，在台车架(或者端梁）下面和小车架下面是否装设轨道清扫器，检查扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙是否不大于10mm。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 12 | 防护罩、防护栏 | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 13 | 防碰撞装置 | 检查当2台以上(含2台）的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上时，或者不同一轨道并且有碰撞可能时，是否装设防碰撞装置。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 14 | 导电滑触线的安全防护 | 检查桥式起重机的滑触线是否设置防护装置。检查多层布置桥式起重机时，层起重机是否采用电缆或者安全滑触线供电 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 14 | 绝缘电阻检查 | 电气设备之间、电气设备与起重机械结构之间，应当有良好的绝缘性能，主回路、控制回路、电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不小于 1.0MΩ。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 15 | 隔热降温装置 | 冶金桥式起重机采用司机室操纵的，应当采用封闭式司机室，并且装设有效的隔热层，隔热层应当为阻燃材料；主梁下翼缘板下方应当安装防热辐射装置(起吊的容器有顶盖时除外)，在盛钢桶一侧应当装设防热辐射护板；电动夹钳的开闭机构应当采取可靠的防辐射热措施，润滑管路应当设有有效的防辐射热措施。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

13. 性能试验记录

索引编号：QSGH0013

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载 试验 | 在空载条件下，按照产品标准和设计要求，进行起重机械各主要工作机构动作的操作，并且进行各行程限位装置（如起升高度限位、下降深度限位、运行行程限位等）试验，联锁、互锁性能试验和设计规定的各机构空载速度试验，监督检验每种动作至少进行 3 次。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 操纵系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 |  | 各限位装置（如起升高度、下降深度、运行行程、回转、变幅等行程限位器）动作可靠、准确。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 |  | 液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄露。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 5 |  | 各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象；起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 6 |  | 安全监控管理系统专项检验： 1.参数验证：起升高度(下降深度)、运行行程、运行偏斜 、操作指令等参数与监控系统显示屏上显示的一致，其误差应不大于5%； 2.起升高度(下降深度)：显示屏幕上能够实时显示所吊运物体的高度和下降深度；在空载的条件下，按照下列两个方法之一进行验证：(1)将吊具起升到一定的位置 ，记录此时显示屏上起升高度 H1 ，用激光测距仪测试吊具的高度值 h1 ，然后起升机构缓慢运行到一定的高度 ，在此过程中观察显示屏上起升高度的数值应当实时变化 ，待稳定后记录为 H2 ，测量此时吊具的高度值 h2， 通过计算显示屏上起升高度的变化值 H=¦H2-H1 ¦ ， 计算实际测量吊具上升的高度 h=h2-h1 ，上述过程至少重复 3 次，比较 H 与 h 的数值是否一致；(2)将吊具由地面起升到最大高度，计算起重机吊具由地面起升至最大高度的过程中，起升卷筒转动圈数，换算至钢丝绳起升高度值，与监控系统显示屏上显示的起升高度数值 H1 对比。 3.运行行程：起重机械的小车运行、起重机械运行等运行行程可实时显示 ，验证方法如下： (1)在空载的条件下，将小车运行到某一位置，记录显示屏上小车运行行程的数值为 S1，并且在小车运行的轨道上相应位置做标记，缓慢开动小车，移动一定的距离(一般不少于10m) ，观察显示屏上小车运行行程的数值应当实时变化 ，待小车稳定后记录显示 屏幕上行程数值为 S2，并且在运行的轨道上做标记。用卷尺测量小车轨道两处标记的距 离为 s，计算出系统显示的距离 S=¦S2-S1 ¦， 比较 S 与 s 数值是否一致； 4.运行偏斜：在空载的条件下，慢速、点动操作起重机械两侧支腿电动机，模拟起重机运行偏斜状态 ，检查是否符合要求。 5.操作指令：在空载条件下，根据现场实际情况，对起重机械的动作进行操作验证，各种动作在显示器上应当实时显示。试验后，查看相关的记录，信息是否能够保存和回放。 6.状态验证：起升机构的制动器开闭 、联锁保护 、同一或者不同一轨道运行机构安全信号 、视频系统等状态与监控系统显示屏上显示的一致。 7起升机构的制动器开闭：在空载的条件下，进行起升机构制动器动作的操作，对于两个及以上起升机构的起重机械，应当分别验证每个起升机构的制动状态 ，检查是否符合《规程》的规定。 8.机构之间的运行联锁：对于有联锁要求的起重机械，在空载条件下，分别进行两机构的动作，其联锁 应当符合规定 ，检查是否符合《规程》的规定； 9.同一或者不同一轨道运行机构安全信号：在空载条件下，现场装有信号反射器具，检验起重机械同一或者不同一轨道存在 碰撞危险时 ，是否符合《规程》的规定。 10.视频系统：现场查看视频系统的构成，其安装摄像头数量、安装位置、所监控的范围。在一个工作循环的时间内，在视频系统的屏幕上应当观察到起重机械主要机构各主要工况 实时工作的监控画面 ，并且检查是否符合《规程》的规定。 11.信息采集实时性验证：进行空载试验时，现场验证系统是否具有起重机械运行状态及故障信息实时显示 功能，是否能够以图形 、图像 、图标或者文字等方式显示起重机械的工作状态和工作参数。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 7 | 额定载荷试验 | 根据起重机械设计的额定起重量，按照产品标准和设计文件规定的工况、试验方法和要求，进行各主要工作机构动作试验，每种动作至少进行 3 次。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 8 |  | 起升、下降、大车运行、小车运行、吊具回转等速度符合产品标准和设计文件的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 9 |  | 制动器制动动作灵活、制动可靠。当标准和设计文件对起升机构有制动距离要求时，应当在允许范围内。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 10 |  | 设计文件对各工作机构有同步速度要求的，其同步性能应当符合规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 11 |  | 主要零部件无可见损坏等现象。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 12 |  | 若设计文件未明确主梁静态刚度时，电动葫芦桥式起重机主梁跨中位置的静态刚度可根据整机的工作级别确定，A1～A3 级不大于 S/700，A4～A6 级不大于 S/800，A7 和 A8 级不大于 S/1000。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 13 | 静载试验 | 根据标准规定的工况、试验方法和要求，起重机械静载试验起升载荷为额定起重量的 1.25 倍，试验重复 3 次； 各起升机构的静载试验应当分别进行，对有联合作业的起升机构应当按照设计要求作联合作业的静载试验。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 14 |  | 主要受力结构件无永久变形、无油漆剥落，焊缝未产生裂纹，连接处无松动。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 15 |  | 主要零部件无可见裂纹、无损坏，接合面无渗油。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 16 |  | 桥式起重机的主梁跨中实有上拱度符合相应标准和设计文件的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 17 | 动载荷试验 | 按照标准中规定的工况、试验方法和要求，起重机械动载试验起升载荷为额定起重量的 1.1 倍，各机构分别进行试验； 根据其工作循环，对每种动作在整个运动范围内做反复起动和制动；当设计文件和产品标准有规定时，应当进行机构的联合动作试验。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 18 |  | 试验中，各机构运转正常，工作平稳，无异常声响。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 19 |  | 试验中，制动器在制动过程中有效、可靠，空中起动时无反向动作与下滑现象。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 20 |  | 试验后，各机构及部件无损坏，连接处无松动或者损坏，电动机、减速器等无异常温升，液压系统无渗油、滴油、泄漏。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 21 |  | 起重机械整机上所采用的不可拆分吊具的试验，按照《规程》 2.5.3 条规定和相应产品标准及相应设计文件要求进行。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 22 | 其他性能试验 | 安装安全监控管理系统其他检验项目 1.测量起重机械各机构动作时间点、时间段，与监控系统对应值比较是否一致。 2.测量并且记录连续多个工作循环的时间，调取试验过程系统中存储的时间数据，检查是否符合本规程的规定。 3.根据起重机械的特点记录每个工作循环的次数，查看显示屏幕上是否应当有工作循环次数，检查是否符合本规程的规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 23 | 自动化功能试验 | 远程操纵时视频传输延时的安全要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 24 |  | 控制系统自行检查功能及系统通讯中断自动保护功能。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 25 |  | 故障检测与自动停止功能。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 26 |  | 同一空间多台起重机作业相互干涉及与障碍物发生碰撞的电子围栏或者防碰撞冗余保护措施。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 27 |  | 自动化吊具安全抓取自行检测及防碰撞措施。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 28 |  | 与安全相关的重要位置的冗余自行检测。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 29 |  | 控制系统权限管理功能。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 30 |  | 电磁兼容性的安全要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 31 |  | 设计文件中采取的其他风险控制措施。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 32 | 其他检验和试验项目 | 根据起重机械产品的新特点、新功能、新要求等情况进行相应试验，符合设计文件要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

记录编号：

起重机械重大修理质量证明书

索引编号：QSGH0014

使用单位名称： 联系人： 电话： 制造单位名称： 制造日期： 年 月 日 施工单位名称： 施工单位许可证号： 施工合同编号： 设备品种： 冶金桥式起重机 规格型号： 产品编号： 施工地点： 使用单位内部编号： 制造许可证号: 额定起重量: t 起升高度: m 起升速度： m/min 大车运行速度： m/min 小车运行速度： m/min 竣工日期： 年 月 日 该起重机由本单位负责施工，特此证明重大修理质量符合起重机械安全技术规程及 TSG51-2023《起重机械安全技术规程》的规定和起重机械设计文件的要求。 施工单位质量控制系统责任人（签名）： 施工单位地址： 电话： 施工单位（盖章） 年 月 日

质量体系文件制修订说明页

| 序号 | 修订单位 | 修订时间 | 修订位置 | 修订原因 | 修订前内容 | 修订后内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |