质量文件编号：GDSEI/JQJ-24-R19-3.10

记录编号：

卸船机安装改造重大维修施工自检记录

施工单位名称：（盖章）

使用单位名称：

规格型号：

施工类别：         安装 □    改造 □    重大维修 □

出厂编号：

监检人员（签名）：

监检日期：

目   录

- 起重机械信息登记表

- 起重机械施工记录表

- 索引文件

- 起重机械安装质量证明书

一． 起重机械信息登记表

| 使 用 单 位 | 名 称 |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 安全管理人员 |  |  | 电 话 |  |  |
| 制 造 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 许 可 证 号 |  |  |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  |  |  |  |
|  | 设计使用年限 |  | 制造日期 |  |  |  |
| 安装单位 | 许可证号 |  |  |  |  |  |
|  | 施工负责人 |  | 电 话 |  |  |  |
| 主 要 技 术 参 数 | 额定起重量 | (t) | 跨 度 |  | （m） |  |
|  | 起升速度 | (m/min) | 起升高度 |  | (m) |  |
|  | 小车速度 | (m/min) | 工作级别 |  |  |  |
|  | 大车速度 | (m/min) | 生产率 |  | t/h |  |
|  | 整机外廓尺寸 | (m) | 前导梁尺寸 |  | (m) |  |
|  | 整机横移速度 | (m/min) | 过孔速度 |  | (m/min) |  |
|  | 其它主要参数 | / |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注:⒈ 本记录依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)编制。

2．记录中定性项目符合要求的在“自检结果”、“检验结果”栏打“√”，不符合要求的打“×”，无此项的均

打“／”。定量项目应填实测数据。

二．起重机械安装施工自检记录表

| - 序号 | - 检验项目及内容和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 监检类别 | - 自检结果 | - 索引文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 项目 | - 检验内容和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 资料和文件 - 审查 | - 2.1申请单位资格审查 | - 2.1.2(1) 特种设备生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0001 |
|  |  |  | - 2.1.2(2) 安装告知书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.1.2(3) 作业人员资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.1.2(4) 整机型式试验证书或者起重机械型式 试验约请单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.2.1 设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.2.2 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.2.3 检验、试验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2.2技术资料和文件审查 | - 2.2.4 整机配套的安全保护装置型式试验证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.2.5 整机配套的防爆电动机、防爆 电器合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.2.6 整机出厂资料和文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.2.7 作业(工艺)资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.2.8 使用过程技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 设备 - 检查 | - 3.1安装 前 检查 | - 3.1(1)安装单位对出厂产品 、改造和修理用的材料 、零部件等检查 确认记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0002 |
|  |  |  | - 3.1(2)主要配套件合格证、产品铭牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.1(3)安全保护装置合格证 、产品铭牌 、型式试验证明(按照本规程规定进行型式试验的) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.1(4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.1(5)安装 、改造 、重大修理单位对安装基础的验收 |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0003 |
|  |  | - 3.2安装过 程检查 | - 3.2(1)主要受力结构件现场连接(焊接 、螺栓 、销轴等)的检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0004 |
|  |  |  | - 3.2(2)主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.2(3)吊具 、钢丝绳及其连接(压板， 楔块 、绳夹等) 、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、 环链、导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.2(4)配重、压重的检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.2(5)主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3.3安全距离检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0005 |
|  |  | - 3.4附设装置检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3.5 结构型式、主要配置和标志检查 | - 3.5.1结构型式 |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0004 |
|  |  |  | - 3.5.2主要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.5.3标记、产品铭 牌与安全警示 标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3.6 主要几何尺寸测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3.7 材料和结构件检查 | - 3.7.1 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.7.2 焊缝质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.7.3 金属结构检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.7.4 门、梯子 、走台 和栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3.8 主要零部件检查 | - 3.8.1(1) 钢丝绳、链条与链轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.8.1(2) 吊具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.8.1(3) 滑轮防钢丝绳脱槽装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3.9 液压和气动系统检查 | - 3.9液压和气动系统检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0006 |
|  |  | - 3.10 司机室检查 | - 3.10 司机室的配置及其防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3.11 电气系统检查 | - 3.11.1(1)电气设备及元件的选择和防护、电气设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0007 - QSGQ0008 |
|  |  |  | - 3.11.2(1) 无线遥控装置的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.11.3 电气保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.11.4 隔离开关和总断路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.11.5 急停开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.11.6 照明设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.11.7 起重电磁铁的电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.11.9 安全监控管理系统的系统功能 、信息采集和存储 |  | - 3.11.9.1 管理权限的设定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 3.11.9.2 故障自诊断 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 3.11.9.3 报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 3.11.9.4 文字表达形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 3.11.9.5 显示信息的清晰度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 3.11.9.6 历史追溯性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.11.9.7 采样周期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.11.9.8 断电后信息的保存 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.11.9.9 存储时间和格式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.12 安全保护和 防护装置检查 | - 3.12.1 安全保护和防护装置型号规格 |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0009 |
|  |  |  |  | - 3.12.3.1 配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3.12.3.2 控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3.12.3.3 零件状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.13 隔热、降温措施检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 3.14 绝缘电阻检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 性能 - 试验 | - 4.2 空载试验 | - 4.2.2.1 操纵 、控制 、联锁 、互锁 、馈电情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0010 |
|  |  |  | - 4.2.2.2 各限位装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.2.2.3 液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.2.2.4 运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.2.2.5 安全监控管理系统专项检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4.3 额定载荷试验 | - 4.3.2.1 各机构速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.3.2.2 制动器性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.3.2.3 各机构同步性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.3.2.4 主要零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.3.2.5 专项试验 |  |  |  |  | - 4.3.2.5.1静态刚度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 4.3.2.5.2 节段拼装式架桥机,应当按照设计要求对吊具性能进行试验 |  |  |  |  |
|  |  | - 4.4 静载荷试验 | - 4.4.1.2 节段拼装式架桥机应当按照最危险工况,对架桥机结构加载 1.1 倍的额定载荷,时间不少于 1h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.4.2.1 主要受力结构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.4.2.2 主要零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.4.2.3 液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.4.2.4 主梁跨中上拱度和有效悬臂处上翘度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4.5 动载荷试验 | - 4.5.2.1 运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.5.2.2 制动器性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.5.2.3 机构及部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.5.2.4 专项试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.6安全保护装置试验 |  | - 4.6.1 起重量限制器试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.6.2 起重力矩限制器试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.7 连续作业试验 |  | - 4.7.2 试验结果要求 |  | - 4.7.2.1 运转情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 4.7.2.2 主要受力结构件、主要机构部件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 4.7.2.3 液压系统油液温升 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.9.1架桥机 |  | 4.9.1.1 过孔试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.9.1.2 联动试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.9.1.3 运架一体架桥机的运梁试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.9.7 安装安全监控管理系统其他检验项目 |  | - 4.9.7.1 风速 |  |  |  |  |  |  | - QSGH0012 |
|  |  |  |  |  | - 4.9.7.2 水平度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.7.3 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.7.4 累计工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.7.5 每次工作循环 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.7.6 抗风防滑状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.7.7 供电电缆卷筒状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.9.8采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 |  | - 4.9.8.1 漏磁检查 |  |  |  |  |  |  | - QSGQ0013 |
|  |  |  |  |  | - 4.9.8.2 紧急制动试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.8.3 冗余超速保护试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.8.4 过热保护功能试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.8.5 过电流保护功能试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.8.6 单制动试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 4.9.8.7 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4.9.9 具有自动化功能 的起重机械专项试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  | - 5 其他检验和试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |
| - 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检验人员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | - 校核人员： 日期： |  |  |  |

记录编号：

三．索引文件

- 资料和技术文件-----------------------------------（编号：QSGQ0001）

- 部件安装前质量检查记录---------------------------（编号：QSGQ0002）

- 起重机械安装基础验收合格证明---------------------（编号：QSGS0003）

- 部件安装过程与安装后检查记录---------------------（编号：QSGH0004）

- 附属设施及安全距离检查记录-----------------------（编号：QSGQ0005）

- 液压系统及司机室检查记录-------------------------（编号：QSGH0006）

- 电气安装检查记录---------------------------------（编号：QSGH0007）

- 电气保护装置检查记录-----------------------------（编号：QSGH0008）

- 安全保护和防护装置检查记录-----------------------（编号：QSGH0009）

- 性能试验检查记录 -------------------------------（编号：QSGH0010）

- 安装安全监控管理系统和其他项目记录--------------（编号：QSGH0012）

- 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项记录-------（编号：QSGH0013）

1. 资料和技术文件

索引编号：QSGQ0001

| 型号规格 |  |  | 产品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |  |
| 序号 | 技术资料审核 |  | 监检类别 | 审核结果 |  |
| 1 | 特种设备生产许可证 |  | A | 编号： |  |
| 2 | 安装告知书 |  | A | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 整机型式试验证书或者起重机械型式 试验约请单 |  | A | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 4 | 整机型式试验合格证明 |  | A | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 5 | 整机配套的安全保护装置型式试验证书 |  | A | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 6 | 整机配套的防爆电动机、防爆 电器合格证 |  | A | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 7 | 整机出厂资料和文件 |  | A | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 8 | 施工作业（工艺）资料 | 施工单位是否有经其负责人批准的施工作业（工艺）文件，包括作业程序、技术要求，方法和措施等。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2. 部件安装前质量检查记录

索引编号：QSGQ0002

| 序号 | 检查项目及内容 |  |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要零部件、材料、配套件 | 主要零部件、材料、配套件合格证与铭牌齐全，与实物相符 |  | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 安全保护装置 | 电动葫芦合格证 |  | B | 编号： |  |
|  |  | 制动器合格证 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 起重量限制器合格证 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 高度限位器合格证 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 制动器型式试验合格证明 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 起重量限制器型式试验合格证明 |  |  | 编号： |  |
|  |  | 其它各安全保护装置 |  |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 主要受力结构件主要几何尺寸 | 主梁、主支撑腿、吊具横梁等的外形几何尺寸 | 主要几何尺寸是否设计和安装的要求 | B | £符合 £不符合 □无此项 |  |
| 4 | 主要尺寸测量 | 跨度 |  | B |  |  |
|  |  | 小车轨距 |  |  |  |  |
|  |  | 起升高度 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

3. 起重机械安装基础验收合格证明

索引编号：QSGQ0003

| 使用单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重机械施工单位 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 型号规格 |  |
| 产品编号 |  |  |  |
| 经使用单位与施工单位验收起重机的安装基础，符合设计图纸及相关施工验收规范标准要求,可以进行下一步起重机的安装工作,特此证明。 |  |  |  |
| 使用单位负责人： 使用单位：（盖章） |  |  |  |
| 起重机械施工单位负责人： 起重机械施工单位：（盖章） |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

4.部件安装过程与安装后检查记录

索引编号：QSGH0004

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 监检 类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属结构状况 | 主要受力构件不应整体失稳，严重塑性变形和产生裂纹。整体失稳时不得修复，应报废；产生严重塑性变形使工作机构不能正常运行，如不能修复，应报废；在额定载荷下，主梁跨中下挠值达到水平线下S／700时，如不能修复，应报废；发生锈蚀或腐蚀超过原厚度的10％H时应报废：产生裂纹应修复或采取措施防止裂纹扩展，否则应报废 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 金属结构连接 | 金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷。螺栓或铆钉联接不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷。高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 无损检测 | 主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告是否符合要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 主梁上拱度和上翘度 | 新安装的桥、门式（包括电动葫芦桥、门式）起重机主梁上拱度为（0.9--1.4）S/1000，门式起重机上翘度为（0.9--1.4）L1/350；载荷试验后桥、门式起重机拱度不应小于0.7S/1000，上翘度应不小于0.7L1/350。且最大拱度在跨中的：S/10范围内 | B | 梁1： mm 梁2： mm 上翘度 L1： mm L2： mm |  |
| 5 | 大车轨距 | 固定轨道的螺栓和压板不应缺少。压板固守牢固，垫片不得松动。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 轨道不应裂纹、严重磨损等影响安全运行的缺陷。悬挂起重机运行不应有卡阻现象 |  | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 | 小车轨道 | 轨道接头的高低差d≤1mm，侧向错位f≤1mm，接头间隙e≤2mm. |  | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 |  | 两端最短一段轨道长度应大于1.5m，在轨道端部应加挡块. |  | □符合□不符合 □无此项 |  |

| 8 | 钢丝绳 | 检查起重机械采用的钢丝绳是否与滑轮和卷筒匹配，首次检验和新更换的钢丝绳是否有出厂合格证明。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 钢丝绳 及其固定 | 钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮和卷筒匹配，并正确穿绕。钢丝绳端固定应牢固、可靠。压板固定时，压板不少于2个（电动葫芦不少于3个）。用绳夹固定时应满足下表要求 钢丝绳夹压板应在钢丝绳长头一边；钢丝绳夹间距等于钢丝绳直径的6倍～7倍。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 10 |  | 吊钩落到地面时，除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少应保留2圈钢丝绳作为安全圈 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 11 |  | 钢丝绳应润滑良好，不应与金属结构摩擦 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 |  | 钢丝绳不应有扭结、压扁、、断股、笼状畸变、断芯等变形现象 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 |  | 钢丝绳直径 | B | Φ mm |  |
| 17 | 滑轮 | 滑轮的选择应符合GB／T14405标准 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 |  | 滑轮应运转良好，出现下列情况应报废： a．出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷； b．轮槽壁厚磨损达原厚度的20%； c．轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径的50%或槽底出现沟槽 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 19 |  | 应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 20 | 配重、压重 | 配重、压重的检查记录是否符合要求 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |

| 21 | 吊钩 | 吊钩应有标记和防脱钩装置，不允许使用铸造吊钩 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | 吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在的缺陷不得补焊。吊钩危险断面磨损量：按 GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的 5％；按行业沿用标准制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。板钩衬套磨损达原尺寸50％时，应报废衬套 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 23 |  | 开口度增加量：按GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。其他吊钩应不大于原尺寸的15％ | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 24 | 卷筒 | 卷简最小卷绕直径的计算应符合GB/T 13752-2017中6.8.2.1的规定。多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 25 |  | 卷筒壁不应有裂纹或过度磨损 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 26 | 减速机 | 地脚螺栓、壳体联接螺栓不得松动，螺栓不得缺损 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 27 |  | 工作时应无异常响声、振动、发热、漏油 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 28 | 车轮组 | 车轮不应有过度磨损，轮缘磨损达原厚度的50％或踏面磨损达原厚度的15％时，应报废 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 29 |  | 零件无缺损，联接无松动，运转时无剧烈撞击声 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 30 | 警示 | 检查起重机的标记、安全标志。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 31 | 环 链 | 环链不应有裂纹、开焊等缺陷，链环直径磨损达原直径的10%应报废。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 32 |  | 环链葫芦应装设导链架，当起重吊钩升降时，起重链条应能自由地从导链架中通过，不得有卡链、爬链现象。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

5. 附属设施及安全距离检查记录

索引编号：QSGQ0005

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道与平台、梯子和栏杆 | 检查通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆是否符合《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)中2.7.2〜2.7.3的要求。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 安全距离 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离，是否符合GB 6067.1-2010中10.2和15.3的要求。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 起重机轨道 | 检查起重机轨道是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

6. 液压系统及司机室检查记录

索引编号：QSGH0006

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 监检 类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压系统 | 平衡阀和液压锁与执行机构的连接必须采用刚性连接，平衡阀与液压锁工作应可靠有效。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 液压回路无漏油现象。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 液压缸安全限位装置、防爆阀（或者截止阀）完好无损。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 司机室结构安全性及固定 | 司机室的结构必须有足够的强度和刚度。司机室与起重机联接应牢固、可靠。司机室与整体金属结构应用不少于2条接地保护线进行跨接。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 司机室必备设施和门锁 | 司机室内应设合适的灭火器，总电源开关状态信号指示灯，照明（如果采用可移动式照明必须使用安全电压），绝缘地板和司机室外音响信号，门必须安装锁定装置，有舒适可调座椅 | B | □符 □不符合 □无此项 |  |
| 4 | 司机室视野、空间及开门方向 | 司机室应有良好的视野。司机室内部净空高度一般不低于2m，底部面积不小于2m2,门的开门方向应符合相关标准要求 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

7. 电气设备安装检查记录

索引编号：QSGH0007

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 监检 类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备及电器元件 | 构件应齐全完整；机械固定应牢固，无松动：传动部分应灵活，无卡组：绝缘材料应良好，无破损或变质；螺栓、触头、电刷等连接部位，电器连接应可靠，无接触不良。起重机上选用的电气设备及电器元器件应与供电电源和工作环境以及工况条件相适应。在对特殊环境和工况下使用的电气设备和电器元件，设计和选用应满足相应要求 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 馈电装置 a.大车供电裸滑线除按规定涂红色安全色(导电接触面除外)，还应在适当位置装设安全标志或表示带电的指示灯； b集电器沿滑线全长应可靠接触； c移动式软电缆应有合适的收放措施 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 总电源开关 | 起重机供电电源应设总电源开关，该开关应设置在靠近起重机且地面人员易于操作的地方，开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 主隔离开关 | 起重机上的低压的总电源回路宜设能够切断所有动力电源的主隔离开关或其他隔离装置。起重机上未设主隔离开关或其他电气隔离装置时，总电源开关应具有隔离作用。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

8. 电气保护装置检查记录

索引编号：QSGH00008

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 监检 类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地保护 | 起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接。起重机械的钢轨可连接到保护接地电路上。但是，它们不能取代从电源到起重机械的保护导线(如电缆、集电导线或滑触线)。司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金隔支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零) | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 |  | 严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外) | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 |  | ①用TN接地系统时，PE线重复接地每一处的接地电阻R不大于l0Ω； ②采用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线）的接地电阻不大于4Ω ； ③采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线) 的接地电阻不大于4Ω。 | B | ①TN： R Ω； ②TT： R Ω； ③IT： R Ω； |  |
| 5 | 防雷 | 对于安装于野外的起重机，应设置防雷装置，应符合GB6067.1的8.8.7条款要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 | 电动机的保护 | 当电动机额定功率大于2kW时，根据种类及其控制方式选用相应的保护功能（电动葫芦除外），应符合GB6067.1的8.1条款要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 | 线路保护 | 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。应符合GB6067.1的8.2条款要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 8 | 断错 相保 护 | 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 9 | 零位保护 | 起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停上运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |

| 10 | 失压保护 | 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 电动机定子异常失电保护 | 起升机构电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置或正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应立即上闸。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 | 超速保护装置 | 采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及 其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构必须设置超速保护。吊运熔融 金属的起重机，其主起升机构超速保护应当按照JB/T 7688.1—2008《冶金起重机技术条件第1 部分：通用要求》中3.9.18设置。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 | 绝缘电阻 | 对于外电网电压不大于1000v时，电气线路对地绝缘电阻不低于1.0MΩ，具体应符合GB6067.1的8.9条款要求。 | B | MΩ |  |
| 14 | 照明与信号 | 起重机通道、机房等当采用可移动照明时，应使用安全电压；集装箱专用吊具开闭锁定应有指示信号灯。其他相关的设置应符合GB6067.1的8.10条款要求。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

记录编号：

9. 安全保护和防护装置检查记录

索引编号：QSGH0009

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制 动 器 | 制动器设置与控制： (1) 检查动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外），其起升、运行、机构是否均装设可靠的制动装置；当机构要求具有载荷支持作用时，是否装设机械常闭式制动器。(2).工作制动器的控制是否符合GB/T 3811中7.5.6的要求。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 |  | 起升机构采用常闭制动器，运行机构的制动器能够保证起重机械制动时平稳性要求 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 |  | 制动器的推动器无漏油现象 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片没有摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，没有影响制动性能的缺陷和油污 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 |  | 制动器调整适宜，制动平稳可靠 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 |  | 制动轮无裂纹（不包括制动表面淬硬层微裂纹），没有摩擦片固定铆钉引起的划痕，凹凸不平度不大于1.5mm | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 | 起重量限制器 | 检查是否按照规定设置起重量限制器 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 8 |  | (1)起升额定载荷，以额定速度起升、下降，全过程中正常制动3次，起重量限制器不动作； (2)保持载荷离地面100mm～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，检查是否先发出超载报警信号，然后切断上升方向动作，但机构可以做下降方向的运动。 (3)环链葫芦在单速或者双速的快速和慢速情况下，提升1.6倍额定起重量的试验载荷时，安全离合器均应当打滑；提升1.25倍额定起重量的试验载荷，应当能正常提起载荷、安全离合器均不打滑。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |

| 9 | 起升高度（下降深度）限位器 | 检查是否按照规定均设置起升高度（下降深度）限位器，并且对其试验进行监督，当吊具起升（下降）到极限位置时，是否能够自动切断动力源。2021年5月1日起，新出厂或安装、改造、重大修理的桥、门式起重机，应增加“双限位”装置（传动式高度限位器除外）。 注：B-1：吊运熔融金属的起重机应当设置不同形式的上升极限位置的双重限位器，并且能够控制不同的断路装置，当起升高度大于20m时，还应当设置下降极限位置限位器。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 运行机构行程限位器 | 检查起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时是否自动切断前进方向的动力源。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 11 | 缓冲器和止挡装置 | 检查大、小车运行机构的轨道端部缓冲器或者端部止挡是否完好，缓冲器与端部止挡装置或者与另一台起重机运行机构的缓冲器对接是否良好，端部止挡是否固定牢固，是否能够两边同时接触缓冲器，轨道端部止挡装置是否牢固可靠，是否能够防止起重机脱轨。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 | 紧急断电开关 | 检查起重机械应断电开关是否能够切断起重机械动力电源，不应当自动复位的应急断电开关是否自动复位，是否设在司机操作方便的地方 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 | 联锁保护装置 | 检查联锁保护装置是否符合GB 6067.1中9.5的要求。对于出入 起重机械的门、司机室到桥架上的门，若使用说明书没有特别说明能够保证使用安全的，当门打开时，动力电源是否不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源是否断开，所有机构运行是否均停止。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 14 | 偏斜显示（限制）装置 | 对于大跨度（大于40m）的门式起重机、装卸桥，检查是否设置偏斜显示或者制动装置 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |

| 15 | 防倾翻安全钩 | 检查在主梁一侧落钩的单主梁起重机防倾翻安全钩，当小车正常运行时，是否能够保证安全钩与主梁的时间隙合理，运行无卡阻 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，检查在轨道上行驶的起重机和 起重小车，在台车架(或者端梁）下面和小车架下面是否装设轨道清扫器，检查扫轨 板底面与轨道顶面之间的间隙是否不大于10mm。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 17 | 防风防滑装置 | 检查露天工作的轨道式起重机械是否按照设计规定设置夹轨钳、锚定装置或者铁鞋等防风装置，是否满足以下要求： 检查抗风防滑装置的设置是否符合GB 6067.1中9.4.1的要求； ②防风装置进行动作试验时，钳口夹紧或者锚定以及电气保护装置的工作可靠，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能正常有效： ③防风装置零件无缺损 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 | 风速仪 | 检查起升高大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，是否安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处，当风速大于工作极限风速时，是否能够发出停止作业的警报 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 19 | 防护罩、防护栏、隔热装置 | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置是否完好。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 20 | 防碰撞装置 | 检查当2台以上(含2台）的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上时，或者不同一轨道并且有碰撞可能时，是否装设防碰撞装置。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 21 | 报警装置 | 检查起重机上是否设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |

| 22 | 电缆卷筒终端限位装置 | 检查运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能是否有效，在卷筒上是否至少有两圈电缆。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 集装箱吊具专项保护装置 | 检查集装箱吊具转锁装置安全联锁、伸缩装置安全联锁、伸缩止挡及其限位是否有效。 | B | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 24 | 防倾翻安全钩 | 在主梁一侧落钩的单主梁起重机是否设置防倾翻安全钩，现场操作小车运行，检查安全钩与主梁的间隙是否合理，运行有无卡阻。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 25 | 导电滑触线的安全防护 | 检查桥式起重机的滑触线是否设置防护装置，多层布置桥式起重机时，下层起重机是否采用电缆或者安全滑触线供电。 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

10. 性能试验检查记录

索引编号：QSGH0010

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载 试验 | 操纵机构，控制系统、安全防护装置动作可靠，准确，馈电装置工作正常 | A | □符合□不符合 |  |
| 2 |  | 各机构动作平稳、运行正常、能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象 | A | □符合□不符合 |  |
| 3 |  | 液压系统无泄漏油现象，润滑系统工作正常 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 额定载荷试验 | 各机构运转正常，无啃轨和三条腿现象 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 |  | 对制动下滑量有要求的，制动下滑量应当在允许范围内 | A | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 |  | ①.对没有调速控制系统或用低速起升也能达到要求、就位精度较低的起重机，挠度要求不大于S/500；对采用简单的调速控制系统就能达到要求、就位精度中等的起重机，挠度要求不大于S/750；对需采用较完善的调速控制系统才能达到要求、就位精度要求高的起重机，挠度要求不大于S/1000。 ②.设计文件对调速控制系统和就位精度不明确的：对A1～A3级，挠度不大于S/700；对A4～A6级，挠度不大于S/800；对A7、A8级，挠度不大于S/1000；悬臂端不大于L1/350或者L2/350。 | A | 跨中挠度： mm 悬臂挠度： L1: mm L2: mm |  |
| 7 |  | 试验后主要零件无裂纹、松动或损坏 | A | □符合□不符合 |  |
| 8 | 静载荷试验 | 主要受力结构件无明显裂纹、永久变形、油漆剥落 | A | □符合□不符合 |  |
| 9 |  | 主要机构连接处未出现松动或者损坏 | A | □符合□不符合 |  |
| 10 |  | 无影响性能和安全的其他损坏 | A | □符合□不符合 |  |
| 11 | 动载荷试验 | 机构、零部件等工作正常 | A | □符合□不符合 |  |
| 12 |  | 机构、结构件无损坏，连接处无松动 | A | □符合□不符合 |  |

备注：

施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日

记事栏： 日期： 年 月 日

11. 安装安全监控管理系统和其他项目记录

索引编号：QSGQ0011

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速 | 检查通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆是否符合《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)中2.7.2〜2.7.3的要求。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 水平度 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离，是否符合GB 6067.1-2010中10.2和15.3的要求。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 工作时间 | 测量起重机械各机构动作时间点 、时间段，与监控系统对应值比较是否一致。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 累计工作时间 | 测量并且记录连续多个工作循环的时间， 调取试验过程系统中存储的时间数据， 检查是否符合本规程的规定 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 每次工作循环 | 根据起重机械的特点记录每个工作循环的次数，查看显示屏幕上是否应当有工作 循环次数， 检查是否符合本规程的规定。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 抗风防滑状态 | 现场查看抗风防滑装置的形式，进行夹轨器、锚定等抗风防滑装置的闭合性试验， 检查是否符合规定。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  | 供电电缆卷筒状态 | 现场操作供电电缆卷筒状态保护开关断开或者闭合，观察系统是否能够识别 供电电缆卷筒的状态。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 当供电电缆卷筒状态保护开关断开时，操作起重机械大车运行机构启动，观察 系统是否能够发出报警信号并禁止大车运行机构运动。 |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

12. 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项记录

索引编号：QSGQ0012

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 监检类别 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏磁检查 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的该类起重机，在直驱机构安装有永磁段的卷 筒体表面沿轴线取永磁体段的两端和中间 3 处，每处沿圆周方向分别在卷筒表面 2mm、50mm、100mm 处用手持式特斯拉计测量卷筒旋转一周过程中的磁场强度变化， 记录最大值， 检查是否符合要求， 即 2mm 处≤15Gs 、50mm 处≤5Gs 、100mm 处≤ 2Gs。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 紧急制动试验 | 起升、下降额定起重量，在额定起升速度下按下急停按钮，试验重复3 次，每次制动后停留时间不少于 10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷，并且测量制动距离，检查制动距离是否在允许范围内。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 冗余超速保护试验 | (1)调整变频器参数，在不小于 0.3 倍额定起重量时起升至一定高度， 下降载荷，使下降速度逐渐增加至超过额定速度，并且达到超速保护开关设定的限值，观察超速 保护开关是否起作用； | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | (2)短接超速保护开关，使下降速度逐渐增加至超过额定速度，且达到系统冗余超 速保护预设的限值， 观察冗余超速保护功能是否起作用。 |  |  |  |
| 4 | 过热保护功能试验 | 试验时，将电动机的过热保护动作值预设为 100℃，在额定速度下，反复起升、下降额定起重量，当电动机绕组温度达到预设值时，观察起重机械是否能够自动停机。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 5 | 过电流保护功能试验 | 试验时，将系统过电流保护限值预设为低于产品规定的设定值，推荐为 0.8 倍额定电流，在额定起重量下逐渐增加起升速度，当电动机的三相电流超过预设电流限值时，观察起重机械是否能够自动停机。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 6 | 单制动试验 | 对于额定起重量大于 50t 的该类起重机，卷筒两侧必须各配置 1 台制动器(即双制 动器) 。试验时，在额定起重量和额定速度下下降，人为使 1 个制动器失效，在距离 地面接近 1m 时制动，试验重复 3 次，每次制动后停留时间不少于 10min，观察制动 器是否能够有效支持住载荷 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 对于额定起重量小于等于 50t 的该类起重机，应当根据实际使用工况确定卷筒两 侧配置1台制动器还是卷筒两侧配置双制动器。对于配置 1 台制动器的，试验时，在额定起重量和额定速度下下降，在距离地面接近 1m 时制动，试验重复 3 次，每次制 动后停留时间不少于10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷；对于配置双制动 器的，试验时，在额定起重量和额定速度下下降，人为使 1 个制动器失效，在距离地 面接近1m 时制动，试验重复 3 次，每次制动后停留时间不少于 10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷。 |  |  |  |
| 7 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的该类起重机，不得用于吊运熔融金属、易燃 易爆化学品和危险品， 并且不得在强磁场等环境中使用。 | B | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录编号：

起重机械安装质量证明书

索引编号：QSGH0013

使用单位名称： 联系人： 电话： 制造单位名称： 制造日期： 年 月 日 施工单位名称： 施工单位许可证号： 设备名称：岸边集装箱起重机 规格型号： 产品编号： 安装地点： 使用单位内部编号： 制造许可证号: 额定起重量: t 起升高度: m 起升速度： m/min 大车运行速度： m/min 小车运行速度： m/min 竣工日期： 年 月 日 该起重机由本单位负责施工，特此证明安装质量符合《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)的规定和起重机械设计文件的要求。 施工单位质量控制系统责任人（签名）： 施工单位地址： 电话： 施工单位（盖章） 年 月 日