质量文件编号：GDSEI/JQJ-24-R21-3.10

记录编号：

门座式起重机械安装改造重大修理施工自检记录

施工单位名称：（盖章）

使用单位名称：

设备品种：     □门座起重机    □固定式起重机

规格型号：

施工类别： □ 安装         □ 改造         □重大修理

出厂编号：

监检人员（签名）：

监检日期：

目   录

- 起重机械信息登记表

- 起重机械预期用途（选型）和预期工作环境说明

- 起重机械安装基础验收合格证明

- 起重机械施工自检记录表

- 索引文件

一． 起重机械信息登记表

| 使 用 单 位 | 名 称 |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 安全管理人员 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 制 造 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许 可 证 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  | 整机工作级别 |  |  |  |  |
|  | 设计使用年限 |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |
| □ 安装 □ 改造 □ 重大修理 单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工负责人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 主 要 技 术 参 数 | 最大幅度起重量/额定起重量 |  | ( t ) |  | 额定起重力矩 |  | (t·m ) |  |
|  | 工作幅度(最小/最大） |  | m |  | 起升高度 |  | ( m ) |  |
|  | 起升速度 |  | ( m/min) |  | 回转速度 |  | ( m/min ) |  |
|  | 变幅速度 |  | (m/min) |  | 行走速度 |  | (m/min) |  |
|  | 整机设计重量 |  | ( t ) |  | 整机功率 |  | ( KW ) |  |
|  | 其它主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:⒈ 本记录依据国家市场监督管理总局起重机械安全技术规程（TSG 51-2023）编制。

本规程是指《起重机械安全技术规程》。

2．记录中定性项目符合要求的在“自检结果”栏打“√”，不符合要求的在“自检结果”栏打“×”，并在备注栏说明相应的情况。无此项的均 打“／”。定量项目应在备注栏填写实测数据。

二． 起重机械预期用途（选型）和预期工作环境说明

选用起重机名称： 型号规格： 出厂编号： 起重机用途（可多选）： □吊运液态熔融金属 □吊运熔融非金属物料 □吊运炽热固态金属 □吊运易燃易爆等危险品 □吊运有毒有害危险品 □吊运常温固态普通物料 □其他：_____________________________ 起重机使用环境条件： - 供电电源：__________________________(填写电压和相数) - 环境温度是否超过40oC： □是 □否 - 吊运物品对吊钩部位的辐射热温度是否超过300oC： □是 □否 - 使用现场（可多选）：□易燃、易爆气体 □腐蚀性气体 □有毒有害气体 □无 5、潮湿环境：□是 □否 （露天工作的起重机作为潮湿环境） 6、粉尘环境：□是 □否 7、其他说明： 需要的起重机工作级别： - A1、 □A2、 □A3、 □A4、 □A5、 □A6、 □A7、 □A8 使用单位确认人： 使用单位公章： 日期： 年 月 日

施工单位确认人： 施工单位公章： 日期： 年 月 日

记事、签名栏： 日期： 年 月 日

- 起重机械安装基础验收合格证明

| 使用单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重机械施工单位 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 型号规格 |  |
| 产品编号 |  |  |  |
| 经使用单位与施工单位验收起重机的安装基础，符合设计图纸及相关施工验收规范标准要求,可以进行下一步起重机的安装工作,特此证明。 |  |  |  |
| 使用单位负责人： 使用单位：（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 起重机械施工单位负责人： 起重机械施工单位：（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

四．起重机械施工自检记录表

| 序号 | 监督检验项目及内容和要求 |  |  |  |  | 自检结果 | 索引文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监督检验项目 |  |  |  | 监督检验内容和要求 |  |  |
| 1 | C2资料和文件审查 | C2.1申请单位资格审查 | C2.1.2监督检验 |  | （1）特种设备生产许可证 |  | Q4700001 |
| 2 |  |  |  |  | （2）安装、改造、重大修理告知书 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | （3）作业人员资格 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | （4）整机型式试验证书或者起重机械型式试验约请单（安装时） |  |  |
| 5 |  | C2.2技术资料和文件审查 | C2.2.1设计文件（改造时） |  | （1）技术资料的内容 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | （2）设计计算书、主要设计图样、安装及使用维护保养说明 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | （3）主要受力结构件（包括连接）强度、刚度和稳定性计算结论 |  |  |
| 8 |  |  | C2.2.2 |  | 主要技术参数（改造时） |  |  |
| 9 |  |  | C2.2.3检验、试验资料（改造时） |  | （1）整机主要受力结构件制作和装配检验记录 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | （2）主要工作机构装配检验记录 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | （3）主要电气、液压系统安装及调试检验记录 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | （4）整机检验、试验记录或者报告以及质量合格证明 |  |  |
| 13 |  |  | C2.2.4 |  | 整机配套的安全保护装置型式试验证书 |  |  |
| 14 |  |  | C2.2.6 |  | 整机出厂资料和文件 |  |  |
| 15 |  |  | C2.2.7 |  | 作业（工艺）资料 |  |  |
| 16 |  |  | C2.2.8 |  | 使用过程技术资料（改造、重大修理时） |  |  |
| 17 | C3设备检查 | C3.1安装、改造、重大修理前检查 |  |  | （1）出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录 |  | Q4700002 |
| 18 |  |  |  |  | （2）主要配套件合格证、产品铭牌 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | （3）安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明 |  |  |
| 20 |  |  |  |  | （4）主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | （5）安装基础的验收 |  |  |
| 22 |  | C3.2安装、改造、重大修理过程检查 |  |  | （1）主要受力结构件现场连接 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | （2）主要受力结构件的主要几何尺寸 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | （3）吊具、钢丝绳及其连接（压板，楔块、绳夹等）、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒等 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | （4）配重、压重 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | （5）主要受力结构件分段现场焊接组装 |  |  |
| 27 |  | C3.3 安全距离检查 |  |  | 起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线等固定物的安全距离 |  |  |
| 28 |  | C3.4 附设装置检查 |  |  | 起重机械上附着的用于维修等使用的起重设备 |  |  |
| 29 |  | C3.5结构配置等 | C3.5.1 |  | 结构型式（安装、改造时） |  |  |
| 30 |  |  | C3.5.2 |  | 主要配置 |  |  |
| 31 |  |  | C3.5.3 |  | 标记、产品铭牌与安全警示标志 |  |  |
| 32 |  | C3.6主要几何尺寸测量（改造时） |  |  | （1）轨距 |  |  |
| 33 |  |  |  |  | （2）基距 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | （3）尾部回转半径 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | （4）门腿净空高度 |  |  |
| 36 |  |  |  |  | （5）起升高度 |  |  |
| 37 |  | C3.7材料和结构件检查 | C3.7.1材料 |  | （1）主要受力结构件材料的质量合格证明文件 |  |  |
| 38 |  |  | C3.7.2 焊接质量 |  | （1）检查焊缝表面质量 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | （2）焊缝无损检测报告，主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量 |  |  |
| 40 |  |  | C3.7.3 金属结构检查（改造时） |  | （1）主要受力结构件的连接焊缝无裂纹 |  |  |
| 41 |  |  |  |  | （2）主要受力结构件断面有效厚度 |  |  |
| 42 |  |  |  |  | （3）螺栓和销轴等连接 |  |  |
| 43 |  |  | C3.7.4 |  | 门、梯子、走台和栏杆 |  |  |
| 44 |  | C3.8主要零部件检查 | C3.8.1一般要求 |  | （1）钢丝绳、链条与链轮 |  |  |
| 45 |  |  |  |  | （2）吊具 |  |  |
| 46 |  |  |  |  | （3）滑轮防钢丝绳脱槽装置 |  |  |
| 47 |  |  |  |  | （4）特殊场合用钢丝绳（改造时） |  |  |
| 48 |  | C3.9液压和气动系统检查 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | C3.10司机室检查 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | C3.11电气系统检查 | C3.11.1 |  | 电气设备及元件的选择和防护：（1）选择和防护 |  |  |
| 51 |  |  | C3.11.3 |  | 电气保护 |  |  |
| 52 |  |  | C3.11.4 |  | 隔离开关和总断路器 |  |  |
| 53 |  |  | C3.11.5 |  | 急停开关 |  |  |
| 54 |  |  | C3.11.6 |  | 照明设备 |  |  |
| 55 |  |  | C3.11.7 |  | 起重电磁铁的电源 |  |  |
| 56 |  |  | C3.11.9安全监控管理系统功能、信息采集和存储 |  | C3.11.9.1管理权限的设定 |  |  |
| 57 |  |  |  |  | C3.11.9.2故障自诊断 |  |  |
| 58 |  |  |  |  | C3.11.9.3报警装置 |  |  |
| 59 |  |  |  |  | C3.11.9.4文字表达形式 |  |  |
| 60 |  |  |  |  | C3.11.9.5显示信息的清晰度 |  |  |
| 61 |  |  |  |  | C3.11.9.6历史追溯性 |  |  |
| 62 |  |  |  |  | C3.11.9.7采样周期 |  |  |
| 63 |  |  |  |  | C3.11.9.8断电后信息的保存 |  |  |
| 64 |  |  |  |  | C3.11.9.9存储时间和格式 |  |  |
| 65 |  | C3.12安全保护和防护装置检查 | C3.12.1 |  | 安全保护和防护装置型号规格 |  |  |
| 66 |  |  | C3.12.2 |  | 安全监控管理系统信息采集源 |  |  |
| 67 |  |  | C3.12.3制动装置 |  | C3.12.3.1配置 |  |  |
| 68 |  |  |  |  | C3.12.3.2控制 |  |  |
| 69 |  |  |  |  | C3.12.3.3零件状况 |  |  |
| 70 |  |  | C3.12.4 |  | 除制动装置之外的安全保护和防护装置 |  |  |
| 71 |  | C3.13隔热、降温措施检查 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | C3.14绝缘电阻检查 |  |  |  |  |  |
| 73 | C4性能试验 | C4.2空载试验 |  | C4.2.1 | 试验内容和方法 |  | Q4700003 |
| 74 |  |  |  | C4.2.2试验结果要求 | C4.2.2.1操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 |  |  |
| 75 |  |  |  |  | C4.2.2.2限位装置 |  |  |
| 76 |  |  |  |  | C4.2.2.3液压系统 |  |  |
| 77 |  |  |  |  | C4.2.2.4运转情况 |  |  |
| 78 |  |  |  |  | C4.2.2.5安全监控管理系统专项检验 |  |  |
| 79 |  | C4.3额定载荷试验 |  | C4.3.1试验内容和方法 | C4.3.1.1一般要求 |  |  |
| 80 |  |  |  |  | C4.3.1.2额定载荷试验 |  |  |
| 81 |  |  |  | C4.3.2试验结果 | C4.3.2.1各机构速度 |  |  |
| 82 |  |  |  |  | C4.3.2.2制动器性能 |  |  |
| 83 |  |  |  |  | C4.3.2.3各机构同步性能 |  |  |
| 84 |  |  |  |  | C4.3.2.4主要零部件 |  |  |
| 85 |  |  |  |  | C4.3.2.5专项试验 门座起重机门腿张开度 |  |  |
| 86 |  | C4.4静载试验 |  | C4.4.1 | C4.4.1.1试验内容和方法：一般要求 |  |  |
| 87 |  |  |  | C4.4.2试验结果 | C4.4.2.1主要受力结构件 |  |  |
| 88 |  |  |  |  | C4.4.2.2主要零部件 |  |  |
| 89 |  |  |  |  | C4.4.2.3液压系统 |  |  |
| 90 |  | C4.5动载试验 |  | C4.5.1 | C4.5.1.1试验内容和方法：一般要求 |  |  |
| 91 |  |  |  | C4.5.2试验结果 | C4.5.2.1运转情况 |  |  |
| 92 |  |  |  |  | C4.5.2.2制动器性能 |  |  |
| 93 |  |  |  |  | C4.5.2.3机构及部件 |  |  |
| 94 |  |  |  |  | C4.5.2.4专项试验： 专用吊具 |  |  |
| 95 |  | C4.6安全保护装置试验（改造时） |  | C4.6.1起重量限制器试验 | （1）预警信号 |  |  |
| 96 |  |  |  |  | （2）停止信号 |  |  |
| 97 |  |  |  |  | （3）显示装置误差 |  |  |
| 98 |  |  |  | C4.6.2起重力矩限制器试验 | (1）报警信号 |  |  |
| 99 |  |  |  |  | (2）禁止性报警信号 |  |  |
| 100 |  |  |  |  | （3）起重量和幅度显示装置的误差 |  |  |
| 101 |  | C4.7连续作业试验（改造时） |  | C4.7.1试验内容和方法： | C4.7.1.4（1）起升范围 |  |  |
| 102 |  |  |  |  | C4.7.1.4（2）大车运行距离 |  |  |
| 103 |  |  |  |  | C4.7.1.4（3）变幅、回转机构回转范围 |  |  |
| 104 |  |  |  |  | C4.7.1.4（4）连续性循环作业 |  |  |
| 105 |  |  |  | C4.7.2试验结果要求 | C4.7.2.1运转情况 |  |  |
| 106 |  |  |  |  | C4.7.2.2主要受力结构件、主要机构部件 |  |  |
| 107 |  |  |  |  | C4.7.2.3液压系统油液温升 |  |  |
| 108 |  | C4.8金属结构应力测试 |  | C4.8.1 | 安装有大型起重机械安全监控管理系统的起重机应力测试（改造时） |  |  |
| 109 |  | C4.9其他性能试验 |  | C4.9.4 | 静稳定性试验（改造时） |  |  |
| 110 |  |  |  | C4.9.7安装安全监控管理系统其他检验项目 | C4.9.7.1风速 |  |  |
| 111 |  |  |  |  | C4.9.7.3工作时间 |  |  |
| 112 |  |  |  |  | C4.9.7.4累计工作时间 |  |  |
| 113 |  |  |  |  | C4.9.7.5每次工作循环 |  |  |
| 114 |  |  |  |  | C4.9.7.6抗风防滑状态 |  |  |
| 115 |  |  |  |  | C4.9.7.7供电电缆卷筒状态 |  |  |
| 116 |  |  |  | C4.9.8采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 | C4.9.8.1漏磁检查 |  |  |
| 117 |  |  |  |  | C4.9.8.2紧急制动试验 |  |  |
| 118 |  |  |  |  | C4.9.8.3冗余超速保护试验 |  |  |
| 119 |  |  |  |  | C4.9.8.4过热保护功能试验 |  |  |
| 120 |  |  |  |  | C4.9.8.5过电流保护功能试验 |  |  |
| 121 |  |  |  |  | C4.9.8.6单制动试验 |  |  |
| 122 |  |  |  |  | C4.9.8.7采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求 |  |  |
| 123 |  |  |  | C4.9.9 | 具有自动化功能的起重机械专项试验 |  |  |
| 124 | C5其他检验和试验项目 |  |  |  |  |  | Q4700004 |
| 自检 结论 |  | 该起重机械(安装、改造、重大修理)经我施工单位依据《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023)的要求进行了自检，其安全性能符合要求。 自检： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验人员签名： 施工单位负责人签名： 年 月 日 年 月 日 （施工单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |

五．索引文件

1. 资料和文件----------------------------（索引编号：Q4700001）

- 设备检查记录--------------------------（索引编号：Q4700002）

- 性能试验检查记录----------------------（索引编号：Q4700003）

- 其他检验和试验项目检查记录------------（索引编号：Q4700004）

1. 资料和文件

索引编号：Q4700001

| 型号规格 |  |  | 产品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |  |
| 序号 | 资料和文件的检查 |  | 自检结果 | 备注 |  |
| 1 | 特种设备生产许可证是否符合要求 |  |  | 编号： |  |
| 2 | 安装、改造、重大修理告知书是否符合要求 |  |  | 编号： |  |
| 3 | 核查主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员（焊工）资格证件 |  |  | 人员名单： |  |
| 4 | 整机型式试验证书或者起重机械形式试验约请单（仅安装时要求） |  |  | 编号： |  |
| 5 | 技术资料的内容应当完整、签署齐全（改造时） |  |  |  |  |
| 6 | 技术资料中设计计算书、主要设计图样、安装及使用维护保养说明的主要技术参数内容应当相符，并且符合设计任务书的要求（改造时） |  |  |  |  |
| 7 | 设计计算书中主要受力结构件（包括连接）强度、刚度和稳定性计算结论应当符合相关标准的要求（改造时） |  |  |  |  |
| 8 | 审查设计文件和出厂资料，确认《起重机械产品数据表》中的主要参数（改造时） |  |  |  |  |
| 9 | 审查整机主要受力结构件制作和装配检验记录是否齐全、签字是否完整（改造时） |  |  |  |  |
| 10 | 审查主要工作机构装配检验记录是否齐全、签字是否完整（改造时） |  |  |  |  |
| 11 | 审查主要电气、液压系统安装及调试检验记录是否齐全、签字是否完整（改造时） |  |  |  |  |
| 12 | 审查整机检验、试验记录或者报告以及质量合格证明是否齐全、符合规定（改造时） |  |  |  |  |
| 13 | 审查整机所用起重量限制器、起重力矩限制器、制动器等安全保护装置的型式试验证书是否齐全、是否符合规定，必要时检查相应型式试验报告。同时，还应当核对安全保护装置的选型与整机是否匹配 |  |  | 名称： 型号： 名称： 型号： 名称： 型号： |  |
| 14 | 核查出厂资料和文件是否齐全，并且符合要求。 起重机械制造或者改造后出厂时，制造或者改造单位应当向使用单位提供以下文件和资料： （1）特种设备生产许可证（盖章的复印件）; （2）设计图样，至少包括总图、主要受力结构件图、主要部件图、控制系统原理图以及安装需要的其他图纸； （3）安装及使用维护保养说明； （4）整机和安全保护装置型式试验证明（按照覆盖原则提供盖章的复印件）; （5）改造的监督检验证明； （6）产品质量合格证明。 |  |  |  |  |
| 15 | 核查安装、改造、重大修理单位是否有经其负责人批准的作业（工艺）文件，包括作业程序、技术要求、方法和措施等 |  |  |  |  |
| 16 | 根据使用单位提供的技术文件，核查上次检验报告、使用登记证以及使用单位使用记录（包括日常使用状况记录、修理记录、运行故障和事故记录等）是否齐全，并且是否存档保管（改造、重大修理时） |  |  |  |  |
| 施工单位检验人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 施工单位负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2.设备检查记录

索引编号：Q4700002

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 自检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 安装、改造、重大修理前检查 | （1）安装、改造、重大修理单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录是否齐全。 |  |  |
| 18 |  | （2）主要配套件合格证、产品铭牌是否齐全。 |  |  |
| 19 |  | （3）安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明（按照本规程规定进行型式试验的）是否齐全。 |  |  |
| 20 |  | （4）主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录是否齐全。 |  |  |
| 21 |  | （5）安装、改造、重大修理单位对安装基础的验收是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 22 | 安装、改造、重大修理过程检查 | （1）主要受力结构件现场连接（焊接、螺栓、销轴等）的检查记录是否齐全。 |  |  |
| 23 |  | （2）主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录是否齐全。 |  |  |
| 24 |  | （3）吊具、钢丝绳及其连接（压板，楔块、绳夹等）、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器等检查记录是否齐全。 |  |  |
| 25 |  | （4）配重、压重的检查记录是否齐全。 |  |  |
| 26 |  | （5）主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告是否齐全。 |  |  |
| 27 | 安全距离检查 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线等固定物的安全距离是否符合本规程的规定和设计文件的要求。 |  |  |
| 28 | 附设装置检查 | 起重机械上附着的用于维修等使用的起重设备，作为整机的一部分，单独设定检验项目。 |  |  |
| 29 | 结构型式、主要配置和标志检查 | 检查起重机械结构型式是否与主要设计图样一致。（仅安装、改造时要求） |  |  |
| 30 |  | 检查起重机械主要配置是否与主要设计图样和质量合格证明文件一致。 |  |  |
| 31 |  | 检查标记、产品铭牌与安全警示标志是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 32 | 测量主要几何尺寸，核对是否符合设计图样要求（仅改造时要求） | - 轨距 |  |  |
| 33 |  | （2）基距 |  |  |
| 34 |  | （3）尾部回转半径 |  |  |
| 35 |  | （4）门腿净空高度 |  |  |
| 36 |  | （5）起升高度 |  |  |
| 37 | 材料检查 | （1）查阅主要受力结构件材料的质量合格证明文件，检查文件中的规格、牌号等是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 38 | 焊接质量检查 | （1）检查焊缝表面质量是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 39 |  | （2）查阅焊缝无损检测报告，审查主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 40 | 金属结构检查（仅改造时要求） | （1）主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹。 |  |  |
| 41 |  | （2）主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%。 |  |  |
| 42 |  | （3）螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷。 |  |  |
| 43 | 门、梯子、走台和栏杆检查 | 检查是否按照本规程和设计文件要求设置了门、梯子、扶手、护圈、平台、走台、踢脚板和栏杆等。 |  |  |
| 44 | 主要零部件检查的一般要求 | （1）钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合本规程的规定；链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象。 |  |  |
| 45 |  | （2）吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置（司索人员无法靠近吊钩的除外）有效；吊钩不应当焊补。 |  |  |
| 46 |  | - 滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合本规程的规定。 |  |  |
| 47 |  | （4）特殊场合（如吊运炽热金属、熔融金属或者危险品等）使用的起重机械钢丝绳的报废断丝数达到 GB / T 5972-2016《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》中规定的钢丝绳断丝数的一半（包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减）时，应当予以报废。（仅改造时要求） |  |  |
| 48 | 液压和气动系统检查 | 检查液压系统和气动系统是否符合本规程的规定和设计文件的要求。 |  |  |
| 49 | 司机室检查 | 检查是否按照设计图样的要求配置司机室；司机室的配置及其防护是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 50 | 电气设备及元件的选择和防护检查 | （1）检查电气设备及元件的选择和防护是否符合本规程的规定，电气设备功能是否齐全。 |  |  |
| 51 | 电气保护检查 | 检查电气保护装置的配置是否符合本规程的规定和设计文件的要求。包括：电动机保护、线路保护、错相和缺相保护、零位保护、失压保护、电动机定子异常失电保护、超速保护、接地与防雷、失磁保护、联锁保护等。 |  |  |
| 52 | 隔离开关和总断路器检查 | 检查隔离开关和总断路器的配置是否符合本规程的规定和设计文件的要求。 |  |  |
| 53 | 急停开关检查 | 检查急停开关是否符合本规程的规定。 每台起重机械应当装设一个或者多个不能自动复位的急停开关，能够停止所有运动的驱动机构，并且设置在各个操作控制站以及其他可能要求引发紧急停止功能的位置。 急停开关动作时，不应当切断可能造成物品坠落的动力回路（如起重电磁铁、真空吸盘等吸持装置）。 |  |  |
| 54 | 照明设备检查 | 设计要求配置有照明设备的，检查照明回路是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 55 | 起重电磁铁的电源检查 | 检查起重电磁铁的电源是否符合本规程的规定和设计文件的要求。 |  |  |
| 56 | 安全监控管理系统功能、信息采集和存储检查 | 管理权限的设定： 现场核实系统管理员的授权，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 57 |  | 故障自诊断： 开机进入系统后，现场核实系统运行自行检查程序的结果，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 58 |  | 报警装置： 在空载的条件下，通过按急停或者系统设计的报警信号现场验证起重机械各种报警装置的动作，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 59 |  | 文字表达形式： 现场目测系统显示的所有界面的文字表达形式为简体中文。 |  |  |
| 60 |  | 显示信息的清晰度： 检验人员坐在司机室的座位上，斜视45°，是否可清晰完整地观察到整个监控画面，包括视频系统的画面，画面上显示的信息不刺目、不干扰视线，清晰可辨。 |  |  |
| 61 |  | 历史追溯性： 调取连续工作一个工作循环过程中存储的所有信息，检查系统存储的数据信息或者图像信息应当包含数据或者图像的编号，时间和日期与试验的数据应当一致，并且检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 62 |  | 采样周期： 检查系统实际程序的采样周期是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 63 |  | 断电后信息的保存： 现场验证，当起重机械主机电源断电后，系统能持续工作，调取连续作业的时间内存储的数据，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 64 |  | 存储时间和格式： - 根据设备的使用情况，对于系统工作时间超过30天的起重机械，现场调取之前存储的文件，查看文件的原始完整性和存储情况；存储时间不应当少于30个连续工作日。对于系统工作时间不超过30天的起重机械，现场查阅存储的文件，计算一个工作循环的时间内存储文件大小，推算出整个文件的大小，检查是否符合本规程的规定； （2）调取试验过程中存储的数据，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 65 | C3.12.1安全保护和防护装置型号规格 | 查阅设计文件，对照安全保护和防护装置的合格证书或者型式试验证书，检查安全保护装置实物的型号规格是否符合设计要求。主要包括起重量限制器、起重力矩限制器等。 |  | 起重量限制器型号规格： 起重力矩限制器型号规格： |
| 66 | C3.12.2安全监控管理系统信息采集源 | 对照本规程检查需要安装安全监控管理系统的大型起重机械的信息采集源。 |  |  |
| 67 | C3.12.3 制动装置 | C3.12.3.1配置 查阅设计文件，检查整机每个工作机构制动器或者具有相同功能的制动装置的配置是否符合本规程的规定和设计文件的要求。 |  |  |
| 68 |  | C3.12.3.2控制 检查制动装置的控制是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 69 |  | C3.12.3.3零件状况（具有三合一机构的制动器和电动机具有制动功能的制动器，由使用单位负责检查、维护保养、更换） 检查制动器零件是否符合以下要求，必要时进行操作和测量： (1）制动器零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷； (2）制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； (3）制动器推动器无漏油现象。 |  |  |
| 70 | C3.12.4除制动装置之外的安全保护和防护装置 | 查阅设计文件，检查安全保护装置配置是否符合本规程的规定和设计文件的要求。包括起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限位器、抗风防滑装置、下降深度限位器、幅度限位器、防止起重臂后倾装置、缓冲器、回转限位装置、运行行程限位器、障碍灯、风速仪及风速报警器、轨道端部止挡、轨道清扫器、防护罩、防护栏、电缆卷筒终端限位装置、幅度指示器、防碰撞装置等。 |  | 本设备聚氨酯材质缓冲器的安装使用时间： |
| 71 | C3.13隔热、降温措施检查 | 高温环境使用的起重机械，检查其隔热防护、降温等防护措施是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 72 | C3.14绝缘电阻检查 | 电气设备进行绝缘检查，结果是否符合本规程的规定和设计文件的要求。 |  | 实测： MΩ |

施工单位检验人员： 日期： 年 月 日

施工单位负责人： 日期： 年 月 日

记事、签名栏： 日期： 年 月 日

- 性能试验检查记录

索引编号：Q4700003

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 自检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 空载试验 | 在空载条件下，按照产品标准和设计要求，进行起重机械各主要工作机构动作的操作，并且进行各行程限位装置（如起升高度限位、下降深度限位、运行行程限位等）试验，联锁、互锁性能试验和设计规定的各机构空载速度试验，每种动作至少进行3次。 |  |  |
| 74 |  | 操纵系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。 |  |  |
| 75 |  | 各限位装置（如起升高度、下降深度、运行行程、回转、变幅等行程限位器）动作可靠、准确。 |  |  |
| 76 |  | 液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄漏。 |  |  |
| 77 |  | 运转情况： 各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象；起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象。 |  |  |
| 78 |  | 安全监控管理系统专项检验 |  |  |
| 79 | 额定载荷试验 | 一般要求： 根据起重机械设计的额定起重量，按照产品标准和设计文件规定的工况、试验方法和要求，进行各主要工作机构动作试验，每种动作至少进行3次。 |  |  |
| 80 |  | 在主臂长度基本不变的情况下，应当在最大起重量工况和最大幅度试验工况进行额定载荷试验。 |  |  |
| 81 |  | 起升、下降、大车运行、回转、变幅、吊具回转等速度符合产品标准和设计文件的规定。 |  |  |
| 82 |  | 制动器制动动作灵活、制动可靠。当标准和设计文件对起升机构有制动距离要求时，应当在允许范围内。 |  |  |
| 83 |  | 设计文件对各工作机构有同步速度要求的，其同步性能应当符合规定。 |  |  |
| 84 |  | 主要零部件无可见损坏等现象。 |  |  |
| 85 |  | 门座起重机的门腿张开度符合产品标准和设计文件规定。 |  |  |
| 86 | 静载试验 | 一般要求： 根据标准规定的工况、试验方法和要求，起重机械静载试验起升载荷为额定起重量的1.25倍，试验重复3次。 |  |  |
| 87 |  | 主要受力结构件无永久变形、无油漆剥落，焊缝未产生裂纹，连接处无松动。 |  |  |
| 88 |  | 主要零部件无可见裂纹、无损坏，接合面无渗油。 |  |  |
| 89 |  | 液压系统不超过最高工作压力，不应当产生泄漏。 |  |  |
| 90 | 动载试验 | 一般要求： （1）按照标准中规定的工况、试验方法和要求，起重机械动载试验起升载荷为额定起重量的1.1倍，各机构分别进行试验； （2）根据其工作循环，对每种动作在整个运动范围内做反复起动和制动；当设计文件和产品标准有规定时，应当进行机构的联合动作试验。 |  |  |
| 91 |  | 试验中，各机构运转正常，工作平稳，无异常声响。 |  |  |
| 92 |  | 试验中，制动器在制动过程中有效、可靠，空中起动时无反向动作与下滑现象。 |  |  |
| 93 |  | 试验后，各机构及部件无损坏，连接处无松动或者损坏，电动机、减速器等无异常温升，液压系统无渗油、滴油、泄漏。 |  |  |
| 94 |  | 专项试验（专用吊具） 起重机械整机上所采用的不可拆分吊具的试验，按照本规程的规定和相应产品标准及相应设计文件要求进行。 |  |  |
| 95 | 起重量限制器试验： 根据标准和设计文件的要求，在相应工况下以慢速分别起升相应载荷，检查起重量限制器的动作情况是否符合要求（改造时） | （1）当实际起重量达到0.90-0.95倍额定起重量时，起重量限制器应当发出预警信号（机械式除外）。 |  |  |
| 96 |  | （2）当实际起重量在大于额定起重量，但不超过105％额定起重量时，起重量限制器止停，此时应当切断起升方向动力源，但应当允许机构作下降运动，并且发出停止信号。 |  |  |
| 97 |  | （3）如果配置起重量显示装置，其所显示数值的误差应当在试验载荷±5％范围内。 |  |  |
| 98 | 起重力矩限制器试验： 根据设计文件的要求，在各种工况下以慢速分别起升各类载荷，检查起重力矩限制器的动作情况是否符合要求（改造时） | (1）当实际起重量超过实际幅度所对应的起重量额定值的95％时，起重力矩限制器应当发出声光报警信号。 |  |  |
| 99 |  | (2）当实际起重量超过实际幅度所对应的起重量额定值，但小于105％起重量额定值时，起重力矩限制器应当起作用，此时应当自动切断向不安全方向（如上升、幅度增大、臂架外伸或者这些动作的组合）的动力源，但允许机构作安全方向的运动，并且发出禁止性报警信号。 |  |  |
| 100 |  | - 如果设有起重量和幅度显示装置，所显示的载荷数值，其允许误差为试验载荷的±5%；所显示的幅度数值，其允许误差为实际幅度的±5%。 |  |  |
| 101 | 连续作业试验（改造时） | （1）在额定起重量下，带载起升范围不低于额定起升范围的1/3。 |  |  |
| 102 |  | （2）大车运行距离为不少于10m或者大车按照额定行走速度行走0.5min两者中的较大值。 |  |  |
| 103 |  | （3）变幅范围不低于额定变幅范围的1/2，回转机构回转范围不小于135°。 |  |  |
| 104 |  | （4）按照各机构电动机的接电持续率计算试验的间隔时间，进行连续性循环作业，起升机构的连续运行时间不低于2h，其他每个机构的连续运行时间不低于1h。如果中途因故停机，应当重新进行试验。 |  |  |
| 105 |  | 运转情况： 样机工作正常，未出现因样机故障造成的停机。 |  |  |
| 106 |  | 主要受力结构件应当无损坏和松动现象，各主要机构部件应当无异常温升、损坏等现象。 |  |  |
| 107 |  | 液压系统油液温升应当在设计文件允许的范围内。 |  |  |
| 108 | 金属结构应力测试（改造时） | 安装有大型起重机械安全监控管理系统的起重机：对设计文件确定的主要受力结构件的危险应力部位，进行应力测试，出具测试结论。 |  |  |
| 109 | 静稳定性试验（改造时） | 起重臂处于对整体稳定性最不利位置，慢速起升相应幅度下的试验载荷离地100mm左右并且稳定10min，车轮踏面不离轨顶。 |  |  |
| 110 | 安装安全监控管理系统其他检验项目 | 风速： 用便携风速测量仪器测量与起重机械配置上的风速测量仪器同一位置的风速，与显示值比较；现场验证时调低试验报警门槛值，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 111 |  | 工作时间： 测量起重机械各机构动作时间点、时间段，与监控系统对应值比较是否一致。 |  |  |
| 112 |  | 累计工作时间： 测量并且记录连续多个工作循环的时间，调取试验过程系统中存储的时间数据，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 113 |  | 每次工作循环： 根据起重机械的特点记录每个工作循环的次数，查看显示屏幕上是否应当有工作循环次数，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 114 |  | 抗风防滑状态： 现场查看抗风防滑装置的形式，进行夹轨器、锚定等抗风防滑装置的闭合性试验，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 115 |  | 供电电缆卷筒状态： （1）现场操作供电电缆卷筒状态保护开关断开或者闭合，观察系统是否能够识别供电电缆卷筒的状态； （2）当供电电缆卷筒状态保护开关断开时，操作起重机械大车运行机构启动，观察系统是否能够发出报警信号并禁止大车运行机构运动。 |  |  |
| 116 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 | 漏磁检查： 采用永磁直驱电动机作为起升机构的该类起重机，在直驱机构安装有永磁段的卷筒体表面沿轴线取永磁体段的两端和中间3处，每处沿圆周方向分别在卷筒表面2mm、50mm、100mm处用手持式特斯拉计测量卷筒旋转一周过程中的磁场强度变化，记录最大值，检查是否符合要求，即2mm处≤15Gs、50mm处≤5Gs、100mm处≤2Gs。 |  |  |
| 117 |  | 紧急制动试验： 起升、下降额定起重量，在额定起升速度下按下急停按钮，试验重复3次，每次制动后停留时间不少于10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷，并且测量制动距离，检查制动距离是否在允许范围内。 |  |  |
| 118 |  | 冗余超速保护试验： （1）调整变频器参数，在不小于0.3倍额定起重量时起升至一定高度，下降载荷，使下降速度逐渐增加至超过额定速度，并且达到超速保护开关设定的限值，观察超速保护开关是否起作用； （2）短接超速保护开关，使下降速度逐渐增加至超过额定速度，且达到系统冗余超速保护预设的限值，观察冗余超速保护功能是否起作用。 |  |  |
| 119 |  | 过热保护功能试验： 试验时，将电动机的过热保护动作值预设为100℃，在额定速度下，反复起升、下降额定起重量，当电动机绕组温度达到预设值时，观察起重机械是否能够自动停机。 |  |  |
| 120 |  | 过电流保护功能试验： 试验时，将系统过电流保护限值预设为低于产品规定的设定值，推荐为0.8倍额定电流，在额定起重量下逐渐增加起升速度，当电动机的三相电流超过预设电流限值时，观察起重机械是否能够自动停机。 |  |  |
| 121 |  | 单制动试验： 对于额定起重量大于50t的该类起重机，卷筒两侧必须各配置1台制动器（即双制动器）。试验时，在额定起重量和额定速度下下降，人为使1个制动器失效，在距离地面接近1m时制动，试验重复3次，每次制动后停留时间不少于10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷。 对于额定起重量小于等于50t的该类起重机，应当根据实际使用工况确定卷筒两侧配置1台制动器还是卷筒两侧配置双制动器。对于配置1台制动器的，试验时，在额定起重量和额定速度下下降，在距离地面接近1m时制动，试验重复3次，每次制动后停留时间不少于10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷；对于配置双制动器的，试验时，在额定起重量和额定速度下下降，人为使1个制动器失效，在距离地面接近1m时制动，试验重复3次，每次制动后停留时间不少于10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷。 |  |  |
| 122 |  | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求： 采用永磁直驱电动机作为起升机构的该类起重机，不得用于吊运熔融金属、易燃易爆化学品和危险品，并且不得在强磁场等环境中使用。 |  |  |
| 123 | C4.9.9具有自动化功能的起重机械专项试验 | 对具有自动化功能的起重机械，检验机构应当根据本规程和设计文件中风险控制措施的要求，制定检验项目，对电气系统等进行功能验证与试验。 |  |  |

施工单位检验人员： 日期： 年 月 日

施工单位负责人： 日期： 年 月 日

记事、签名栏： 日期： 年 月 日

附表一  安全监控管理系统专项检验（序号78续）

| 序号 | 检查项目及内容 |  |  | 自检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78-1-1 | 参数验证 | 起升高度（下降深度） | 显示屏幕上能够实时显示所吊运物体的高度和下降深度；在空载的条件下，按照下列两个方法之一进行验证： （1）将吊具起升到一定的位置，记录此时显示屏上起升高度 H ，用激光测距仪测试吊具的高度值 hi ，然后起升机构缓慢运行到一定的高度，在此过程中观察显示屏上起升高度的数值应当实时变化，待稳定后记录为H2，测量此时吊具的高度值h2,通过计算显示屏上起升高度的变化值 H =[H2-H1]，计算实际测量吊具上升的高度 h =h2-h1，上述过程至少重复3次，比较 H 与 h 的数值是否一致； （2）将吊具由地面起升到最大高度，计算起重机吊具由地面起升至最大高度的过程中，起升卷筒转动圈数，换算至钢丝绳起升高度值，与监控系统显示屏上显示的起升高度数值H1对比。 |  |  |
| 78-1-2 |  | 运行行程 | 起重机械的小车运行、起重机械运行等运行行程可实时显示，验证方法如下： （1）在空载的条件下，将小车运行到某一位置，记录显示屏上小车运行行程的数值为S1，并且在小车运行的轨道上相应位置做标记，缓慢开动小车，移动一定的距离（一般不少于10m)，观察显示屏上小车运行行程的数值应当实时变化，待小车稳定后记录显示屏幕上行程数值为S2，并且在运行的轨道上做标记。用卷尺测量小车轨道两处标记的距离为 s ，计算出系统显示的距离 S =¦S2-S1¦，比较 S 与 s 数值是否一致； （2）起重机械运行的行程验证方法同本条第（1）项所述。 |  |  |
| 78-1-3 |  | 幅度 | 在空载的条件下，改变起重机械的幅度，系统应当实时记录并且显示幅度状况和数值；同时按照 GB / T 28264-2017《起重机械安全监控管理系统》中7.3.5条的方法对幅度的综合误差进行验证，其误差应当符合本规程的规定。 |  |  |
| 78-1-4 |  | 回转角度 | 在空载条件下，起重机械回转一定角度，与监控系统显示值进行对比，验证其有效性和准确度是否符合要求。 |  |  |
| 78-1-5 |  | 操作指令 | 在空载条件下，根据现场实际情况，对起重机械的动作进行操作验证，各种动作在显示器上应当实时显示。试验后，查看相关的记录，信息是否能够保存和回放。 |  |  |
| 78-2-1 | 状态验证 | 起升机构的制动器开闭 | 在空载的条件下，进行起升机构制动器动作的操作，对于两个及以上起升机构的起重机械，应当分别验证每个起升机构的制动状态，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 78-2-2 |  | 门限位联锁 | 进行门限位开关闭合试验，检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 78-2-3 |  | 机构之间的运行联锁 | （1）对于有联锁要求的起重机械，在空载条件下，分别进行两机构的动作，其联锁应当符合规定，检查是否符合本规程的规定； （2）架桥机进行过孔状态的动作时，此时架桥机架梁状态各机构操作时应当无动作，并且检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 78-2-4 |  | 同一或者不同一轨道运行机构安全信号 | 在空载条件下，现场装有信号反射器具，检验起重机械同一或者不同一轨道存在碰撞危险时，是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 78-2-5 |  | 视频系统 | 现场查看视频系统的构成，其安装摄像头数量、安装位置、所监控的范围。在一个工作循环的时间内，在视频系统的屏幕上应当观察到起重机械主要机构各主要工况实时工作的监控画面，并且检查是否符合本规程的规定。 |  |  |
| 78-3 | 信息采集实时性验证 |  | 进行空载试验时，现场验证系统是否具有起重机械运行状态及故障信息实时显示功能，是否能够以图形、图像、图标或者文字等方式显示起重机械的工作状态和工作参数。 |  |  |

施工单位检验人员： 日期： 年 月 日

施工单位负责人： 日期： 年 月 日

记事、签名栏： 日期： 年 月 日

- 其他检验和试验项目检查记录

索引编号：Q4700004

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 自检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 其他检验和试验项目 | 根据起重机械产品的新特点、新功能、新要求等情况，检验机构应当对该起重机械存在的其他安全风险进行研判和评估。 |  |  |

施工单位检验人员： 日期： 年 月 日

施工单位负责人： 日期： 年 月 日

记事、签名栏： 日期： 年 月 日

# 质量体系文件制修订说明页

| 序号 | 修订单位 | 修订时间 | 修订位置 | 修订原因 | 修订前内容 | 修订后内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 佛山检测院 | 2023.10 | / | 换版 |  |  |