质量文件编号： GDSEI/JQJ-24-R22-3.10

记录编号：

流动式起重机械改造重大修理施工自检记录

施工单位名称：（盖章）

使用单位名称：

设备名称：     □轮胎起重机  £履带起重机  £铁路起重机

□集装箱正面吊运起重机

规格型号：

施工类别：      □ 改造      □重大修理

出厂编号：

监检人员（签名）：

监检日期：

目   录

- 起重机械信息登记表

- 起重机械施工记录表

- 索引文件

- 起重机械改造重大修理质量证明书

一． 起重机械信息登记表

| 使 用 单 位 | 名 称 |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 安全管理人员 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 制 造 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许 可 证 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计使用年限 |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |
| □ 改造 □ 重大修理 单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工负责人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 主 要 技 术 参 数 | 额定起重量 |  | t |  | 额定起重力矩 |  | t·m |  |
|  | 最大起升高度 |  | m |  | 起升速度 |  | m/min |  |
|  | 最小和最大工作幅度 |  | m |  | 整机设计重量 |  | t |  |
|  | 整机功率 |  | KW |  | 整机工作级别 |  |  |  |
|  | 其它主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:⒈ 本记录依据国家市场监督管理总局起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）编制。

2．记录中定性项目符合要求的在“自检结果”、“检验结果”栏打“√”，不符合要求的打“×”，无此项的均

打“／”。定量项目应填实测数据。

二．起重机械施工自检记录表

| 序号 |  | 监检项目及其内容和要求 |  |  | 自检结果 | 索引文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监督检验项目 |  | 监督检验内容和要求 |  |  |
| 1 |  | 资料和文件审查 | 申请单位资格审查 | 特种设备生产许可证 |  | QSGQ0001 |
| 2 |  |  |  | 安装、改造、重大修理告知书 |  |  |
| 3 |  |  |  | 作业人员资格 |  |  |
| 4 |  |  | 技术资料和文件审查 | 设计文件 |  |  |
| 5 |  |  |  | 主要技术参数 |  |  |
| 6 |  |  |  | 检验、试验资料 |  |  |
| 7 |  |  |  | 整机配套的安全保护装置型式试验证书 |  |  |
| 8 |  |  |  | 整机配套的防爆电动机、防爆电器合格证 |  |  |
| 9 |  |  |  | 整机出厂资料和文件 |  |  |
| 10 |  |  |  | 作业（工艺）资料 |  |  |
| 11 |  |  |  | 使用过程技术资料 |  |  |
| 12 |  | 设备检查 | 安装、改造、重大修理前检查 |  |  | QSGQ0002 |
| 13 |  |  | 安装、改造、重大修理过程检查 |  |  | QSGQ0003 |
| 14 |  |  | 安全距离检查 |  |  | QSGQ0004 |
| 15 |  |  | 附设装置检查 |  |  |  |
| 16 |  |  | 结构型式、主要配置和标志检查 | 结构型式 |  | QSGH0005 |
| 17 |  |  |  | 主要配置 |  |  |
| 18 |  |  |  | 标记、产品铭牌与安全警示标志 |  |  |
| 19 |  |  | 主要几何尺寸测量 |  |  | QSGH0006 |
| 20 |  |  | 材料和结构件检查 | 材料 |  | QSGH0007 |
| 22 |  |  |  | 焊缝质量 |  |  |
| 23 |  |  |  | 金属结构检查 |  |  |
| 24 |  |  |  | 门、梯子、走台和栏杆 |  |  |
| 25 |  |  | 主要零部件检查 | 钢丝绳、链条与链轮 |  | QSGH0008 |
| 26 |  |  |  | 吊具 |  |  |
| 27 |  |  |  | 滑轮防钢丝绳脱槽装置 |  |  |
| 28 |  |  |  | 特殊场合用钢丝绳 |  |  |
| 29 |  |  | 液压和气动系统检查 |  |  | QSGH0009 |
| 30 |  |  | 司机室检查 |  |  |  |
| 31 |  |  | 电气系统检查 |  |  | QSGH0010 |
| 32 |  |  | 安全保护和防护装置检查 |  |  | QSGH0011 |
| 33 |  |  | 隔热、降温措施检查 |  |  | QSGH0012 |
| 34 |  |  | 绝缘电阻检查 |  |  |  |
| 35 |  | 性能试验 | 空载试验 |  |  | QSGH0013 |
| 36 |  |  | 额定载荷试验 |  |  |  |
| 37 |  |  | 静载荷试验 |  |  |  |
| 38 |  |  | 动载荷试验 |  |  |  |
| 39 |  |  | 安全保护装置试验 |  |  |  |
| 40 |  |  | 连续作业试验 |  |  |  |
| 41 |  | 性能试验 | 金属结构应力测试 |  |  | QSGH0014 |
| 42 |  |  | 其他性能试验 | 流动式起重机性能试验 |  | QSGH0015 |
| 43 |  |  |  | 安装安全监控管理系统其他检验项目 |  | QSGH0016 |
| 44 |  |  |  | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 |  | QSGH0017 |
| 45 |  |  |  | 具有自动化功能的起重机械专项试验 |  |  |
| 46 |  | 其他检验和试验项目 |  |  |  | QSGH0018 |
| 自检结论 |  |  |  |  |  |  |
| 该起重机械(改造、重大修理)经我施工单位依据《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的要求进行了自检，其安全性能符合要求，自检： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验员签名： 施工负责人签名： 年 月 日 年 月 日 （施工单位公章） |  |  |  |  |  |  |
| 注：Z:资料核查 X:现场监督 S:实物检查 |  |  |  |  |  |  |

三．索引文件

1. 资料和文件  -----------------------------------（编号：QSGQ0001）

- 改造、重大修理前检查记录------------  ---------（编号：QSGQ0002）

- 改造、重大修理过程检查记录---------------------（编号：QSGQ0003）

- 安全距离、附设装置检查记录---------------------（编号：QSGH0004）

- 结构型式、主要配置和标志检查记录------------------（编号：QSGH0005）

- 主要几何尺寸测量检查记录-------------------------（编号：QSGH0006）

- 材料和结构件检查记录-----------------------------（编号：QSGH0007）

- 主要零部件检查记录-----------------------------（编号：QSGH0008）

- 液压和气动系统及司机室检查记录 -------------------（编号：QSGH0009）

10.电气系统检查记录---------------------------------（编号：QSGH0010）

11.安全保护和防护装置检查记录----------------------（编号：QSGH0011）

12.隔热、降温措施和绝缘电阻检查记录----------------（编号：QSGH0012）

13.性能试验检查记录--------------------------------（编号：QSGH0013）

14.金属结构应力测试检查记录-------------------------（编号：QSGH0014）

15.流动式起重机性能试验检查记录---------------------（编号：QSGH0015）

16.安装安全监控管理系统其他检验项目检查记录---------（编号：QSGH0016）

17.采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验检查记录

--------------------------------------------------（编号：QSGH0017）

18.具有自动化功能的起重机械专项试验检查记录--------（编号：QSGH0018）

1. 资料和文件

索引编号：QSGQ0001

| 型号规格 |  |  |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  |  | 制造日期 |  |
| 序号 | 资料和文件审查 |  |  | 审查结果 |  |
| 1 | 单位资质审查 | 特种设备生产许可证 |  | 编号： |  |
| 2 |  | 改造重大修理告知书 |  | 编号： |  |
| 3 |  | 主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员（焊工）资格证件 |  | 编号： |  |
| 4 | 技术资料和文件审查 | 设计文件 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 5 |  | 审查设计文件和出厂资料，确认《起重机械产品数据表》中的主要参数。 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 6 |  | 检验、试验资料 | 整机主要受力结构件制作和装配记录是否齐全、签字是否完整。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  |  | 主要工作机构装配检验记录是否齐全、签字是否完整。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  |  | 主要电气、液压系统安装及调试检验记录是否齐全、签字是否完整。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  |  | 整机检验、试验记录或者报告以及质量合格证明是否齐全、符合规定。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 7 |  | 整机配套的安全保护装置型式试验证书 | 起重量限制器型式试验证书 | 编号： |  |
|  |  |  | 起重力矩限制器型式试验证书 | 编号： |  |
|  |  |  | 制动器型式试验证书 | 编号： |  |
|  |  |  | 防坠安全器型式试验证书 | 编号： |  |
|  |  |  | 安全保护装置的选型与整机是否匹配 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 8 |  | 整机出厂资料和文件 | 核查出厂资料和文件是否齐全，并且符合要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 9 |  | 改造、重大修理作业（工艺）资料 | 是否有经负责人批准的作业（工艺）文件，包括作业程序、技术要求、方法和措施等。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 10 |  | 使用过程技术资料 | 核查上次检验报告、使用登记证以及使用单位使用记录是否齐全，并且是否存档保管。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2.改造、重大修理前检查记录

索引编号：QSGQ0002

| 序号 | 检查项目及内容和要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 主要配套件合格证、产品铭牌。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 安全保护装置合格证、产品铭牌。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 4 | 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 5 | 安装基础验收证明是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

3.改造、重大修理过程检查记录

索引编号：QSGQ0003

| 序号 | 检查项目及内容和要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要受力结构件现场连接（焊接、螺丝、销轴等）的检查记录。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 吊具、钢丝绳及其连接（压板，楔块、绳夹等）、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等检查记录。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 4 | 配重、压重的检查记录。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 5 | 主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

4. 安全距离、附设装置检查记录

索引编号：QSGQ0004

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全距离 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线等固定物的安全距离是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定和设计文件的要求。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 附设装置 | 起重机械上附着的用于维修等使用的起重设备，应该作为整机的一部分，单独设定检验项目，检验内容由检验机构根据实际情况确定，纳入整机检验报告中。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 结构型式、主要配置和标志检查记录

索引编号：QSGQ0005

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 检查起重机械结构型式是否与主要设计图样一致。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 主要配置 | 检查起重机械主要配置是否与主要设计图样和质量合格证明文件一致。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 标记、产品铭牌与安全警示标志 | 检查标记、产品铭牌与安全警示标志是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

6.主要几何尺寸测量检查记录

索引编号：QSGH0006

| 序 号 | 检查项目及内容和要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本臂臂长 | m |  |
| 2 | 全伸主臂长 | m |  |
| 3 | 全伸吊臂长度 | m |  |
| 4 | 全缩吊臂长度 | m |  |
| 5 | 整车总长 | m |  |
| 6 | 整车总宽 | m |  |
| 7 | 整车总高 | m |  |
| 8 | 轴距 | m |  |
| 9 | 前（后）轮距 | m |  |
| 10 | 起升高度 | m |  |
| 11 | 外伸距 | m |  |
| 12 | 上车尾部回转半径 | m |  |
| 13 | 支腿横向距离 | m |  |
| 14 | 起升高度 | m |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

7.材料和结构件检查记录

索引编号：QSGH0007

| 序 号 | 检查项目及内容和要求 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 查阅主要受力结构件材料的质量合格证明文件，检查文件中的规格、牌号等是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 焊接质量 | 检查焊缝表面质量是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 |  | 查阅焊缝无损检测报告，审查主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 4 |  | 履带起重机的主臂根部焊缝连接应当全焊透，制造单位应当采用射线检测（包括胶片感光或者数字成像）或者可记录的脉冲反射法超声检测，检测结果应当符合设计文件的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 5 | 金属结构检查 | 主要受力结构件的连接焊缝无明显可见裂纹。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 6 |  | 主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 7 |  | 螺丝和销轴等连接无明显松动、缺件，损坏等缺陷。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 8 | 门、梯子、走台和栏杆 | 检查是否按照《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》和设计文件的要求设置了梯子、扶手、护圈、平台、走台、踢脚板和栏杆。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

8. 主要零部件检查记录

索引编号：QSGQ0008

| 序号 | 检查项目及内容和要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定；链条与链轮应当啮合正确，无卡组和冲击现象； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置（司索人员无法靠近吊钩的除外）有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机的钩口防磨保护鞍座完整； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 4 | 特殊场合（如吊运炽热金属、熔融金属或者危险品等）使用的起重机械钢丝绳的报废断丝数达到GB/T5972-2016《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》中规定的钢丝绳断丝数的一半（包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减）时，以及防爆型起重机钢丝绳有断丝时，应当予以报废。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

9. 液压和气动系统及司机室检查记录

索引编号：QSGQ0009

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压和气动系统检查 | 检查液压系统和气动系统是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定和设计文件的要求。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 司机室检查 | 检查是否按照设计图样的要求配置司机室；司机室的配置及其防护是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

10. 电气系统检查记录

索引编号：QSGQ0010

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备及与元件的选择和防护 | 检查电气设备及元件的选择是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定，电气设备功能是否齐全。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 无线遥控 | 检查无线遥控装置的设置是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 电气保护 | 检查电气保护装置的配置是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定和设计文件的要求。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 4 | 隔离开关和总断路器 | 检查隔离开关和总断路器的配置是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定和设计文件的要求。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 5 | 急停开关 | 检查急停开关是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 6 | 照明设备 | 设计要求配置有照明设备的，检查照明回路是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 7 | 起重机电磁铁 | 检查起重电磁铁的电源是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定和设计文件的要求。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

11. 安全保护和防护装置检查记录

索引编号：QSGQ0011

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全保护和防护装置型号规格 | 查阅设计文件，对照安全保护和防护装置的合格证书或者型式试验证书，检查安全保护装置实物的型号规格是否符合设计要求。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 安全监控管理系统信息采集源 | 对照《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》检查需要安装安全监控管理系统的大型起重机械的信息采集源。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 制动装置 | 配置 | 查阅设计文件，检查整机每个工作机构制动器或者具有相同功能的制动装置配置是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》和设计文件的要求。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 4 |  | 控制 | 检查制动装置的控制是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 5 |  | 零件状况 | 制动器零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损厚度达原厚度的50%或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 6 |  |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 7 |  |  | 制动器推动器无漏油现象。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 8 | 除制动装置之外的安全保护和防护装置 | 查阅设计文件，检查安全保护装置配置是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定和设计文件的要求。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 隔热、降温措施和绝缘电阻检查记录

索引编号：QSGQ0012

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热、降温措施检查 | 高温环境使用的起重机械，检查其隔热防护、降温等防护措施是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 绝缘电阻检查 | 电气设备进行绝缘检查，结果是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定和设计文件的要求。 | MΩ |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 性能试验检查记录

索引编号：QSGQ0013

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载试验 | 操纵系统、控制系统、连锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常； |  | □符合 □不符合 |  |
| 2 |  | 各限位装置（如起升高度、下降深度、运行行程、回转、变幅等行程限位器）动作可靠、准确； |  | □符合 □不符合 |  |
| 3 |  | 液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄漏； |  | □符合 □不符合 |  |
| 4 |  | 各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象；起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 额定载荷试验 | 起升、下降、大车运行、小车运行、回转、变幅、吊具回转等速度符合产品标准和设计文件的规定； |  | □符合 □不符合 |  |
| 6 |  | 制动器制动动作灵活、制动可靠。当标准和设计文件对起升机构有制动距离要求时，应当在允许范围内； |  | □符合 □不符合 |  |
| 7 |  | 设计文件对各工作机构有同步速度要求的，其同步性能应当符合规定； |  | □符合 □不符合 |  |
| 8 |  | 主要零部件无可见损坏现象 |  | □符合 □不符合 |  |
| 9 |  | 静态刚度应符合设计文件的要求。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 静载荷试验 | 主要受力结构件无永久变形、无油漆剥落，焊缝未产生裂纹，连接处无松动； |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 主要零部件无可见裂纹、无损坏，接合面无渗油； |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 液压系统不超过最高工作压力，不当产生泄漏。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 动载荷试验 | 试验中，个机构运转正常，工作平稳，无异常声响。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 12 |  | 试验中，制动器在制动过程中有效、可靠，空中启动时无反向动作与下滑现象； |  | □符合 □不符合 |  |
| 13 |  | 试验后，各机构及部件无损坏，连接处无松动或者损坏，电动机、减速器等无异常温升，液压系统无渗油、滴油、泄漏。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 14 |  | 专项试验 | 起重机械整机上所采用的不可拆分吊具的试验，按照《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》2.5.3条规定和相应产品标准及相应设计文件要求进行； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 15 |  |  | 轮胎起重机试验中允许有一个活动支腿松动，但不得抬离地面； | □符合 □不符合□无此项 |  |
|  |  |  | 集装箱正面吊运起重机跨箱作业时，各操纵动作不得相互干扰和引起误操作。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 16 | 安全保护装置试验 | 起重量限制器试验 | 当实际起重量达到0.90~0.95倍额定载重量时，起重量限制器应当发出预警信号（机械式除外）； | □符合 □不符合□无此项 |  |
|  |  |  | 当实际起重量在大于额定起重量，但不超过105%额定起重量时，起重量限制器止停，此时应当切断上升方向动力源，但应当允许机构作下降运动，并且发出停止信号； | □符合 □不符合□无此项 |  |
|  |  |  | 如果配置起重量显示装置，其所显示数值的误差应当在试验载荷±5%范围内。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 17 |  | 起重力矩限制器试验 | 当实际起重量超过实际幅度所对应的起重量额定值的95%时，起重力矩限制器应当发出声光报警信号； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 18 |  |  | 当实际起重量超过实际幅度所对应的起重量额定值，但小于105%起重量额定值时，起重力矩限制器应当起作用，此时应当自动切断向不安全方向（如上升、幅度增大、臂架外伸或者这些动作的组合）的动力源，但允许机构作安全方向的运动，并且发出禁止性报警信号； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 19 |  |  | 如果设有起重量和幅度显示装置，所显示的载荷数值，其允许误差为试验载荷的±5%；所显示的幅度数值，其允许误差为实际幅度的±5%。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 20 | 连续作业试验 | 轮胎起重机液压系统应当按照JB/T4030.3-2013《汽车起重机和轮胎起重机试验规范 第3部分：液压系统试验》中的4.8条的要求进行试验，试验结束后液压油箱内的液压油温度及相对温升应当符合要求； |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 21 |  | 履带起重机应当按照GB/T14560-2022《履带起重机》中5.16.3条的规定进行可靠性试验，试验结果应当符合要求； |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 22 |  | 集装箱正面吊运起重机永1AA型集装箱（或者试验架）进行8h的模拟作业试验，不得发生由于起重机的缺陷（包括漏油）而出现的故障。如果发生故障，并且在15min内不能修复，或者故障出现2次以上，应当重新进行试验。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 23 |  | 铁路起重机处于完备作业状态，基本臂在额定起重量下，连续进行40个作业循环（1次作业循环是指在相应幅度下，起升至60%的最大起升高度，回转180°，再回到原位，在吊重相对应的幅度内往返变幅1次，试验载荷落到地面的作业过程）。连续作业试验如果中途停机，应当重新计算总循环次数试验。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 金属结构应力测试记录

索引编号：QSGQ0014

| 序号 | 检查项目及内容和要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮胎起重机按照GB/T6068-2021《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》中的规定，对主要受力结构件进行应力测试，出具测试结论。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 履带起重机按照GB/T14560-2022中附录D的规定，对主要受力结构件进行应力测试，出具测试结论。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 金属结构应力测试记录

索引编号：QSGQ0015

| 序号 | 检查项目及内容和要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮胎起重机、履带起重机和铁路起重机按照设计文件进行整机稳定性试验，试验结果符合相应标准要求； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 集装箱正面吊运起重机应当进行吊具偏心静载试验，在模拟1AA型集装箱（或着试验架）内按照设计文件的要求偏心加载，其重心在集装箱纵向偏移1m,形成左右偏载；横向偏移0.2m，形成前后偏载；集装箱正面吊运起重机可以起吊、调平、行走和堆码，应当无异常现象； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 轮胎起重机、履带起重机的安全监控管理系统是否对起重机所有工况进行设置、显示和存储，调阅工况显示资料，验证其有效性。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

16.安装安全监控管理系统其他检验项目检查记录

索引编号：QSGQ0016

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用便携风速测量仪器测量与起重机械配置上的风速测量仪同一位置的风速，与显示值比较；现场验证时调低试验报警门槛值，检查是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 将数字式角度仪器架设到支腿的下横梁上测量支腿的横向垂直度并且记录，再将数字式角度仪纺织于支腿的垂直面上，根据支腿不同的形式，选取相应位置测量纵向的垂直度并且记录。验证实测数据与系统实时显示的支腿垂直度的数据是否一致。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 测量起重机械各机构动作时间点、时间段，与监控系统对应值是否一致。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 4 | 测量并且记录连续多个工作循环的时间，调取试验过程系统中存储的时间数据，检查是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 5 | 根据起重机械的特点记录每个工作循环的次数，查看显示屏幕上是否应当有工作循环次数，检查是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 6 | 现场查看抗风防滑装置的形式，进行夹轨器、锚定等抗风防滑装置的闭合性试验，检查是否符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》的规定。 |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 7 | 供电电缆卷筒状态 | 现场操作供电电缆卷筒状态保护开关断开或者闭合，观察系统是否能否识别供电电缆卷筒的状态 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 8 |  | 当供电电缆卷筒状态保护开关断开时，操作起重机械大车运行机构启动，观察系统是否能够发出报警信号并禁止大车运行机构运动。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

17.采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验检查记录

索引编号：QSGQ0017

| 序号 | 检查项目及内容和要求 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在直驱机构安装有永磁段的卷筒体表面沿轴线取永磁体的两端和中间3处，每处沿圆周方向分别在卷筒表面2mm、50mm、100mm处用手持式特斯拉计测量卷筒旋转一周过程中的磁场强度变化，记录最大值，检查是否符合要求；即2mm处≦15Gs、50mm处≦5Gs、100mm处≦2Gs。 |  |  | 2mm处： Gs 50mm处： Gs 100mm处： Gs |  |
| 2 | 起升、下降额定重量，在额定起升速度下按下急停按钮，试验重复3次，每次制动后停留时间不少于10min,观察制动器是否能够有效支持住载荷，并且测量制动距离，检查制动距离是否在允许范围内。 |  |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 3 | 冗余超速保护试验 |  | 调整变频器参数，在不小于0.3倍额定起重量时升至一定高度，下降载荷，使下降速度逐渐增加至超过额定速度，并且达到超速保护开关设定的限值，观察超速开关是否起作用； | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 4 |  |  | 短接超速保护开关，使下降速度逐渐增加至超过额定速度，且达到系统冗余超速保护预设的限值，观察冗余超速保护功能是否起作用。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 5 | 将电动机的过热保护动作值预设为100°，在额定速度下，反复起升、下降额定起重量，当电动机绕组温度达到预设值时，观察起重机械是否能够自动停机。 |  |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 6 | 将系统过电流保护限值预设为低于产品规定的设定值，推荐为0.8倍额定电流，在额定起重量下逐渐增加起升速度，当电动机的三相电流超过预设电流限值时，观察起重机械是否能够自动停机。 |  |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 7 | 单制动试验 | 对于卷筒两侧各配置1台制动器（即双制动器），试验时，在额定起重量和额定速度下降，人为使一个制动器失效，在距离地面接近1m时制动，试验重复3次，每次制动后停留时间不少于10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷； |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 8 |  | 对于配置1台制动器的，试验时，在额定起重量和额定速度下降，在距离地面接近1m时制动，试验重复3次，每次制动后停留时间不少于10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷； |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 9 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的该类起重机，不得用于吊运熔融金属、易燃、易爆化学品和危险品，并且不得在强磁场等环境中使用。 |  |  | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

19.具有自动化功能的起重机械专项试验以及其他检验和试验项目检查记录

索引编号：QSGQ0019

| 序号 | 检查项目及内容和要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》规程和设计文件中风险控制措施的要求，对电气系统等进行功能验证与试验。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 2 | 其他检验和试验项目。 | □符合 □不符合□无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

起重机械安装质量证明书

索引编号：QSGH0019

使用单位名称： 联系人： 电话： 制造单位名称： 制造日期： 年 月 日 施工单位名称： 施工单位许可证号： 施工类别：£改造 □重大修理 施工合同编号： 设备名称：□轮胎起重机 £履带起重机 £铁路起重机□集装箱正面吊运起重机 规格型号： 产品编号： 施工地点： 使用单位内部编号： 制造许可证号: 额定起重量: t 额定起重力矩： t.m 起升速度： m/min 最大起升高度： m最小和最大工作幅度： m 整机设计重量： t 整机功率： KW 整机工作级别： 竣工日期： 年 月 日 该起重机械由本单位负责施工，特此证明安装质量符合起重机械安全技术规程及 TSG 51—2023《起重机械安全技术规程》的规定和起重机械设计文件的要求。 施工单位质量控制系统责任人（签名）： 施工单位地址： 电话： 施工单位（盖章） 年 月 日

质量体系文件制修订说明页

| 序号 | 修订单位 | 修订时间 | 修订位置 | 修订原因 | 修订前内容 | 修订后内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - | - |