质量文件编号：GDSEI/JQJ-24-R23-3.10

记录编号：

缆索式起重机械改造重大修理施工自检记录

施工单位名称：（盖章）

使用单位名称：

设备名称：    □固定式缆索起重机       £摇摆式缆索起重机

£平移式缆索起重机       □辐射式缆索起重机

规格型号：

施工类别：      □ 改造      □重大修理

操纵方式：      □司机室   □ 地控   □ 遥控

出厂编号：

监检人员（签名）：

监检日期：

记录编号：

目   录

- 起重机械信息登记表

- 起重机械施工记录表

- 索引文件

- 起重机械改造/重大修理质量证明书

记录编号：

一． 起重机械信息登记表

| 使 用 单 位 | 名 称 |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 安全管理人员 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 制 造 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许 可 证 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计使用年限 |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |
| □ 改造 □ 重大修理 单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工负责人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 主 要 技 术 参 数 | 额定起重量 |  | t |  | 跨度 |  | m |  |
|  | 吊具最高高度 |  | m |  | 起升速度 |  | m/min |  |
|  | 吊具最低高度 |  | m |  | 小车（牵引）运行速度 |  | m/min |  |
|  | 承载索垂度 |  | m |  | 大车运行速度 |  |  |  |
|  | 整机功率 |  |  |  | 整机工作级别 |  |  |  |
|  | 其它主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:⒈ 本记录依据国家市场监督管理总局起重机械安全技术规程（TSG 51-2023）编制。

2．记录中定性项目符合要求的在“自检结果”、“检验结果”栏打“√”，不符合要求的打“×”，无此项的均

打“／”。定量项目应填实测数据。

记录编号：

二．起重机械施工自检记录表

| 序号 |  | 监检项目及其内容 |  |  |  | 自检结果 | 索引文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 资 料 和 文 件 审 查 | 2.1申请单位资格审查 | (1)特种设备生产许可证 |  |  | QSGQ0001 |
| 2 |  |  |  | (2)改造、重大修理告知书 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | (3)主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员(焊工)资格证件 |  |  |  |
| 4 |  |  | 2.2技术资料和文件审查 | (1)设计文件 （适用于改造） |  |  | QSGQ0002 |
| 5 |  |  |  | (2)主要技术参数 （适用于改造） |  |  |  |
| 6 |  |  |  | (3)检验、试验资料 （适用于改造） |  |  |  |
| 7 |  |  |  | (4)整机配套的安全保护装置型式试验证书 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | (5)整机配套的防爆电动机、防爆电器合格证 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | (6)整机出厂资料和文件 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | (7)作业(工艺)资料 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | (8)使用过程技术资料 |  |  |  |
| 12 |  | 3 设 备 检 查 3 设 备 检 查 3 设 备 检 查 | 3.1改造、重大修理前检查 |  |  |  | QSGQ0003 |
| 13 |  |  | 3.2改造、重大修理过程检查 |  |  |  | QSGH0004 |
| 14 |  |  | 3.3安全距离检查 |  |  |  | QSGH0005 |
| 15 |  |  | 3.5结构型式、主要配置和标志检查 | 3.5.1结构型式 （适用于改造） |  |  | QSGH0006 |
| 16 |  |  |  | 3.5.2主要配置 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 3.5.3标记、产品铭牌与安全警示标志 |  |  |  |
| 18 |  |  | 3.6主要几何尺寸测量 （适用于改造） |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 3.7材料和结构件检查 | - 3.7.1材料 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 3.7.2焊缝质量 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 3.7.3金属结构检查 （适用于改造） |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 3.7.4门、梯子、走台和栏杆 |  |  |  |
| 23 |  |  | C3.8主要零部件检查 | C3.8.1（1）钢丝绳 |  |  | QSGH0007 |
| 24 |  |  |  | C3.8.1（2）吊具 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | C3.8.1（3）滑轮防钢丝绳脱槽装置 |  |  |  |
| 26 |  |  | 3.9液压和气动系统检查 |  |  |  | QSGH0008 |
| 27 |  |  | 3.10司机室检查 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 3.11电气系统检查 3.11电气系统检查 | 3.11.1电气设备及元件的选择和防护 |  |  | QSGH0009 |
| 29 |  |  |  | 3.11.2无线遥控 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 3.11.3电气保护 | - （1）电动机保护 |  |  |
| 31 |  |  |  |  | - （2）线路保护 |  |  |
| 32 |  |  |  |  | - （3）错相和缺相保护 |  |  |
| 33 |  |  |  |  | - （4）零位保护 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | - （5）失压保护 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | - （6）电动机定子异常失电保护 |  |  |
| 36 |  |  |  |  | - （7）超速保护 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | （8）接地与防雷 |  |  |
| 38 |  |  |  |  | - （9）失磁保护 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | - （10）联锁保护 |  |  |
| 40 |  |  |  | - 3.11.4隔离开关和总断路器 |  |  |  |
| 41 |  |  |  | - 3.11.5急停开关 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | - 3.11.6照明设备 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | - 3.11.7起重电磁铁的电源 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | - 3.11.9安全监控管理系统的系统功能、信息采集和存储 | - 3.11.9.1管理权限的设定 |  |  |
| 45 |  |  |  |  | - 3.11.9.2故障自诊断 |  |  |
| 46 |  |  |  |  | - 3.11.9.3报警装置 |  |  |
| 47 |  |  |  |  | - 3.11.9.4文字表达形式 |  |  |
| 48 |  |  |  |  | - 3.11.9.5显示信息的清晰度 |  |  |
| 49 |  |  |  |  | - 3.11.9.6历史追溯性 |  |  |
| 50 |  |  |  |  | - 3.11.9.7采样周期 |  |  |
| 51 |  |  |  |  | - 3.11.9.8断电后信息的保存 |  |  |
| 52 |  |  |  |  | - 3.11.9.9存储时间和格式 |  |  |
| 53 |  |  | 3.12安全保护和防护装置检查 | 3.12.1安全保护和防护装置型号规格 |  |  | QSGH0010 |
| 54 |  |  |  | 3.12.2安全监控管理系统信息采集源 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | - C3.12.3 - 制动装置 | - C3.12.3.1配置 |  |  |
| 56 |  |  |  |  | C3.12.3.2控制 |  |  |
| 57 |  |  |  |  | C3.12.3.3零件状况 |  |  |
| 58 |  |  |  | - C3.12.4除制动装置之外的安全保护和防护装置 | - （1）起重量限制器 |  |  |
| 59 |  |  |  |  | （2）起升高度（下降深度）限制器 |  |  |
| 60 |  |  |  |  | （3）抗风防滑装置 |  |  |
| 61 |  |  |  |  | （4）偏斜显示或限制装置 |  |  |
| 62 |  |  |  |  | （5）缓冲器和轨道端部止挡装置 |  |  |
| 63 |  |  |  |  | （6）运行行程限位器 |  |  |
| 64 |  |  |  |  | （7）风速仪及风速报警器 |  |  |
| 65 |  |  |  |  | （8）轨道清扫器 |  |  |
| 66 |  |  |  |  | （9）防护罩、防护栏 |  |  |
| 67 |  |  |  |  | （10）电缆卷筒终端限位装置 |  |  |
| 68 |  |  |  |  | （11）防碰撞装置 |  |  |
| 69 |  |  | 3.14绝缘电阻检查 |  |  |  |  |
| 70 |  | 4 性 能 试 验 4 性 能 试 验 | 4.2空载试验 | - 4.2.2.1操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 |  |  | QSGH0011 QSGH0011 |
| 71 |  |  |  | 4.2.2.2限位装置 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 4.2.2.3液压系统 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | - 4.2.2.4运转情况 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | - 4.2.2.5安全监控管理系统专项检验 |  |  |  |
| 75 |  |  | 4.3额定载荷试验 | 4.3.2.1各机构速度 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 4.3.2.2制动器性能 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 4.3.2.3各机构同步性能 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 4.3.2.4主要零部件 |  |  |  |
| 79 |  |  | 4.4静载荷试验 | - 4.4.2.1主要受力结构件 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | - 4.4.2.2主要零部件 |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 4.4.2.3液压系统 |  |  |  |
| 82 |  |  | 4.5动载荷试验 | - 4.5.2.1运转情况 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 4.5.2.2制动器性能 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 4.5.2.3机构及部件 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 4.5.2.4专用吊具专项试验 |  |  |  |
| 86 |  |  | 4.6安全保护装置试验 | - 4.6.1起重量限制器试验 （适用于改造） |  |  |  |
| 87 |  |  | 4.7连续作业试验 | - 4.7.2.1运转情况 （适用于改造） |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 4.7.2.2主要受力结构件、主要机构部件 （适用于改造） |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 4.7.2.3液压系统油液温升 （适用于改造） |  |  |  |
| 90 |  |  | 4.8金属结构应力测试 | - 4.8.4 缆索起重机（适用于改造） |  |  |  |
| 91 |  |  | 4.9其他性能试验 | 4.9.7安装安全监控管理系统其他检验项目 | - 4.9.7.1风速 |  |  |
| 92 |  |  |  |  | 4.9.7.3工作时间 |  |  |
| 93 |  |  |  |  | 4.9.7.4累计工作时间 |  |  |
| 94 |  |  |  |  | 4.9.7.5每次工作循环 |  |  |
| 95 |  |  |  |  | 4.9.7.6抗风防滑状态 |  |  |
| 96 |  |  |  |  | 4.9.7.7供电电缆卷筒状态 |  |  |
| 97 |  |  |  |  | 4.9.8.1漏磁检查 |  |  |
| 98 |  |  |  |  | 4.9.8.2紧急制动试验 |  |  |
| 99 |  |  |  | 4.9.8采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 | 4.9.8.3冗余超速保护试验 |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 4.9.8.4过热保护功能试验 |  |  |
| 101 |  |  |  |  | 4.9.8.5过电流保护功能试验 |  |  |
| 102 |  |  |  |  | 4.9.8.6单制动试验 |  |  |
| 103 |  |  |  |  | 4.9.8.7采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求 |  |  |
| 104 |  |  |  | 4.9.9具有自动化功能的起重机械专项试验 |  |  |  |
| 105 |  | C5其他检验和试验项目 |  |  |  |  |  |
| 自检结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 该起重机械(改造、重大修理)经我施工单位依据《起重机械安全技术规程》（TSGQ7016—2016)的要求进行了自检，其安全性能符合要求，自检： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验员签名： 施工负责人签名： 年 月 日 年 月 日 （施工单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |

三．索引文件

1. 申请单位资格审查-------------------------------（编号：QSGQ0001）

- 技术资料和文件审查-----------------------------（编号：QSGQ0002）

- 施工前质量检查记录-----------------------------（编号：QSGQ0003）

- 施工过程与施工检查记录-------------------------（编号：QSGH0004）

- 附属设施及安全距离检查记录---------------------（编号：QSGH0005）

- 结构型式、尺寸测量及材料结构件检查记录---------（编号：QSGH0006）

- 主要零部件检查记录-----------------------------（编号：QSGH0007）

- 液压、气动系统及司机室检查记录-----------------（编号：QSGH0008）

- 电气系统检查记录-------------------------------（编号：QSGH0009）

- 安全保护和防护装置检查记录---------------------（编号：QSGH0010）

- 性能试验检查记录-------------------------------（编号：QSGH0011）

1. 申请单位资格审查

索引编号：QSGQ0001

| 型号规格 |  |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |
| 序号 | 技术资料审核 |  | 审核结果 |  |
| 1 | 改造修理许可证明 |  | 编号： |  |
| 2 | 改造重大修理告知书 |  | 编号： |  |
| 3 | 施工作业（工艺）资料 | 审查施工单位是否有经其负责人批准的施工作业（工艺）文件，包括作业程序、技术要求，方法和措施等。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

2. 技术资料和文件审查

索引编号：QSGQ0002

| 序号 | 技术资料审核 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 2 | 主要技术参数 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 3 | 检验、试验资料 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 4 | 整机配套的安全保护装置型式试验证书 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 5 | 整机配套的防爆电动机、防爆电器合格证 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 6 | 整机出厂资料和文件 | 编号： |
| 7 | 作业(工艺)资料 | 编号： |
| 8 | 使用过程技术资料 | 编号： |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |

3.施工前质量检查记录

索引编号：QSGQ0003

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要零部件、材料、配套件 | 主要零部件、材料、配套件合格证与铭牌齐全，与实物相符。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 合格证 铭牌及型式试验证明 | 制动器合格证 | 编号： |  |
| 3 |  | 起重量限制器合格证 | 编号： |  |
| 4 |  | 高度限位器合格证 | 编号： |  |
| 5 |  | 制动器型式试验合格证明 | 编号： |  |
| 6 |  | 起重量限制器型式试验合格证明 | 编号： |  |
| 7 |  | 其它主要配套件合格证、铭牌 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 8 | 几何尺寸 | 支腿、臂架等主要受力部件的几何尺寸是否符合设计和安装要求 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 9 | 安装基础的验收 | 经使用单位与施工单位验收起重机的安装基础，符合设计图纸及相关施工验收规范标准要求,可以进行下一步起重机的安装工作,特此证明。 | 使用单位负责人： | 使用单位：（盖章） |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

4.施工过程与施工检查记录

索引编号：QSGH0004

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属结构状况 | 主要受力构件不应整体失稳、严重塑性变形和产生裂纹。整体失稳时不得修复，应报废；产生严重塑性变形使工作机构不能正常运行，如不能修复，应报废；产生裂纹应修复或采取措施防止裂纹扩展，否则应报废。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 金属结构连接 | 金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷。螺栓或铆钉联接不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷。高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 几何尺寸 | 施工后支腿、臂架等主要受力部件的几何尺寸是否符合设计和安装要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 无损检测 | 主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告是否符合要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 | 钢丝绳及其固定 | 钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑 轮和卷筒匹配，并正确穿绕。钢丝绳端固定 应牢固、可靠。压板固定时，压板不少于2 个，用绳卡连接时应满足下表要求 钢丝绳直径 mm; ≤19; 19-32; 32-38; 38-44; 44-60. 钢丝绳夹最 小数量; 3; 4; 5; 6; 7. 钢丝绳夹夹座应在钢丝绳长头一边；钢丝绳、夹间距不应小于钢丝绳直径的6-7倍 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 |  | 吊钩落到地面时，除固定钢丝绳的圈数外， 卷筒上至少应保留3圈钢丝绳作为安全圈 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 |  | 钢丝绳应润滑良好，不应与金属结构摩擦 | □符合□不符合 |  |
| 8 |  | 钢丝绳不应有扭结、压扁、折弯、断股、笼 状畸变、断芯等变形现象 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 9 |  | 钢丝绳直径 | mm |  |
| 10 | 滑轮 | 滑轮的选择应符合GB／T14405标准 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 11 |  | 滑轮应运转良好，出现下列情况应报废： a．出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷； b．轮槽壁厚磨损达原厚度的20%； c．轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径的50%或槽底出现沟槽 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 |  | 应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 | 吊钩 | 吊钩应有标记和防脱钩装置，不允许使用铸造吊钩 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 14 |  | 吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在的缺陷不得补焊。吊钩危险断面磨损量：按 GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的 5％；按行业沿用标准制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。板钩衬套磨损达原尺寸50％时，应报废衬套 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 15 |  | 开口度增加量：按GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。其他吊钩应不大于原尺寸的15％ | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 16 | 卷筒 | 卷简最小卷绕直径的计算应符合GB/T 13752-1992中6.4.3.1的规定。多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 17 |  | 卷筒壁不应有裂纹或过度磨损 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 | 减速机 | 地脚螺栓、壳体联接螺栓不得松动，螺栓不得缺损 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 19 |  | 工作时应无异常响声、振动、发热、漏油 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 20 | 主轮组 | 车轮不应有过度磨损，轮缘磨损达原厚度的50％或踏面磨损达原厚度的15％时，应报废 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 21 |  | 零件无缺损，联接无松动，运转时无剧烈撞击声。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 22 | 配重压重 | 按设计要求安装固定，保证工作时不位移，不脱落。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 23 | 警示 | 检查起重机的标记、安全标志。 | □符合□不符合 □无此项 |  |

5. 附属设施及安全距离检查记录

索引编号：QSGH0005

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道与平台、梯子和栏杆 | 检查通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆是否符合GB 6067.1—2010《起重机械安全规程第1部分：总则》中3.6〜3.8的要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 安全距离 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离，是否符合GB 6067.1-2010中10.2和15.3的要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 起重机轨道 | 检查起重机轨道是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

6. 结构型式、尺寸测量及材料结构件检查记录

索引编号：QSGH0006

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式、主要配置和标志检查 | 结构型式 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 主要配置 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 标记、产品铭牌与安全警示标志 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 主要几何尺寸测量 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 材料和结构件检查 | 材料 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 焊缝质量 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 金属结构检查 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 门、梯子、走台和栏杆 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

7. 主要零部件检查记录

索引编号：QSGH0007

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 | 钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合本规程的规定；链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象； | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 吊具 | 吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置（司索人员无法靠近吊钩的除外）有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 滑轮防钢丝绳脱槽装置 | 滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合本规程的规定 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

8. 液压、气动系统及司机室检查记录

索引编号：QSGH0008

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压系统 | 平衡阀和液压锁与执行机构的连接必须采用刚性连接，平衡阀与液压锁工作应可靠有效。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 液压回路无漏油现象。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 液压缸安全限位装置、防爆阀（或者截止阀）完好无损。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 气动系统 | 气动系统应符合本规程的规定和设计文件的要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 司机室结构安全性及固定 | 司机室的结构必须有足够的强度和刚度。司机室与起重机联接应牢固、可靠。司机室与整体金属结构应用不少于2条接地保护线进行跨接。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 司机室必备设施和门锁 | 司机室内应设合适的灭火器，总电源开关状态信号指示灯，照明（如果采用可移动式照明必须使用安全电压），绝缘地板和司机室外音响信号，门必须安装锁定装置，有舒适可调座椅 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 | 司机室视野、空间及开门方向 | 司机室应有良好的视野。司机室内部净空高度一般不低于2m，底部面积不小于2m2,门的开门方向应符合相关标准要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

9. 电气系统检查记录

索引编号：QSGH0009

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备及元件的选择和防护 | （1）检查电气设备及元件的选择和防护是否符合本规程的规定，电气设备功能是否齐全； （2）检查防爆型、绝缘型起重机械电气设备及其元器件是否与工作环境的防爆、绝缘、温度等级相适应，是否有防护措施。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 无线遥控 | 检查无线遥控装置的设置是否符合本规程的规定 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 接地保护 | 起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接。起重机械的钢轨可连接到保护接地电路上。但是，它们不能取代从电源到起重机械的保护导线(如电缆、集电导线或滑触线)。司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零) | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外) | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | ①采用TN接地系统时，PE线重复接地每一处的接地电阻R不大于l0Ω； ②采用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线）的接地电阻不大于4Ω ； ③采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线)的接地电阻不大于4Ω。 | ①TN： R Ω； ②TT： R Ω； ③IT： R Ω； |  |
| 4 | 防雷 | 对于安装于野外的起重机，应设置防雷装置，应符合GB6067.1的8.8.7条款要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 | 电动机的保护 | 根据电动机的种类及其控制方式选用相应的保护功能，应符合GB6067.1的8.1条款要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 | 线路保护 | 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。应符合GB6067.1的8.2条款要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 | 断错 相保 护 | 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 8 | 零位保护 | 起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停上运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 9 | 失压保护 | 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 10 | 超速保护装置 | 采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及 其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构必须设置超速保护。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 11 | 电动机定子异常失电保护 | 起升机构电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置或正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应立即上闸。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 | 失磁保护 | 失磁可能会引起危险的驱动装置，应当装设失磁保护装置。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 | 联锁保护 | 检查联锁保护装置是否符合GB 6067.1中9.5的要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 14 | 隔离开关和总断路器 | 电源进线端应当装设切断起重机械总电源的电源开关，总电源回路应当装设总断路器。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 15 | 急停开关 | 起重机械应当装设一个或者多个不能自动复位的急停开关，能够停止所有运动的驱动机构，并且设置在各个操作控制站以及其他可能要求引发紧急停止功能的位置。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 16 | 照明设备 | 照明回路的电源不应当受起重机械动力电源总开关切断的影响 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 17 | 起重电磁铁的电源 | 电源出现故障（如停电）时，应当有一个备用电池自动供电，其提供的电流应当能够保持起重电磁铁吸附额定载荷至少 15min，并且能够控制所吸附的额定载荷缓慢落地 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 | 安全监控管理系统的系统功能、信息采集和存储 | 管理权限的设定 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | - 故障自诊断 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | - 报警装置 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | - 文字表达形式 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | - 显示信息的清晰度 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | - 历史追溯性 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | - 采样周期 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | - 断电后信息的保存 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | - 存储时间和格式 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

10. 安全保护和防护装置检查记录

索引编号：QSGH0010

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 安全保护和防护装置型号规格 |  | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2. | 安全监控管理系统信息采集源 |  | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3. | 制 动 器 | 动力驱动的起升、变幅、运行、回转机构是否按照规定装设可靠的制动装 置（液压缸驱动的除外）；当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭制动器 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4. |  | 检查制动器的控制符合GB/T 3811中7.5.6的要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 制动器零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆 钉）、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 4 |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接 触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 5 |  | 制动器推动器无漏油现象。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 7 | 起重量限制器 | 检查是否按照规定设置起重量限制器 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 9 | 起升高度（下降深度）限位器 | 检查是否按照规定均设置起升高度（下降深度）限位器，并且对其试验进行监督，当吊具起升（下降）到极限位置时，是否能够自动切断动力源。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 10 | 防风防滑装置 | 检查露天工作的轨道式起重机械是否按照设计规定设置夹轨钳、锚定装置或者铁鞋等防风装置，是否满足以下要求： 检查抗风防滑装置的设置是否符合GB 6067.1中9.4.1的要求； ②防风装置进行动作试验时，钳口夹紧或者锚定以及电气保护装置的工作可靠，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能正常有效： ③防风装置零件无缺损 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 11 | 偏斜显示（限制）装置 | 对于大跨度（大于40m）的缆索式起重机，检查是否设置偏斜显示或者制装置 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 12 | 缓冲器和止挡装置 | 检查大、小车运行机构的轨道端部缓冲器或者端部止挡是否完好，缓冲器与端部止挡装置或者与另一台起重机运行机构的缓冲器对接是否良好，端部止挡是否固定牢固，是否能够两边同时接触缓冲器，轨道端部止挡装置是否牢固可靠，是否能够防止起重机脱轨。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 13 | 运行机构行程限位器 | 检查起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时是否自动切断前进方向的动力源。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 14 | 风速仪 | 检查起升高大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，是否安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处，当风速大于工作极限风速时，是否能够发出停止作业的警报 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 15 | 轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，检查在轨道上行驶的起重机和 起重小车，在台车架(或者端梁）下面和小车架下面是否装设轨道清扫器，检查扫轨 板底面与轨道顶面之间的间隙是否不大于10mm。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 16 | 防护罩、防护栏、隔热装置 | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 17 | 电缆卷筒终端限位装置 | 检查运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能是否有效，在卷筒上是否至少有两圈电缆。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 | 防碰撞装置 | 检查当2台以上(含2台）的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上时，或者不同一轨道并且有碰撞可能时，是否装设防碰撞装置。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 19 | 绝缘电阻检查 | 对于外电网电压不大于1000v时，电气线路对地绝缘电阻不低于1.0MΩ，具体应符合GB6067.1的8.9条款要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |

11. 性能试验检查记录

索引编号：QSGH0011

| 序号 | 检验项目及内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载 试验 |  | 操纵机构，控制系统、安全防护装置动作可靠，准确，联锁、互锁、馈电装置工作正常。 | □符合□不符合 |  |
| 2 |  |  | 各限位装置(如起升高度、下降深度、运行行程、回转、变幅等行程限位器)动作可靠、准确。 | □符合□不符合 |  |
| 3 |  |  | 液压系统无泄漏油现象，润滑系统工作正常。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 4 |  |  | 各机构动作平稳、运行正常、能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象。 | □符合□不符合 |  |
|  |  |  | 安全监控管理系统专项检验 | □符合□不符合 |  |
| 5 | 额定载荷试验 |  | 起升、下降、大车运行、小车运行、吊具回转等速度符合产品标准和设计文件的规定。 | □符合□不符合 |  |
|  |  |  | 制动器制动动作灵活、制动可靠。 | □符合□不符合 |  |
|  |  |  | 设计文件对各工作机构有同步速度要求的，其同步性能应当符合规定。 | □符合□不符合 |  |
| 6 |  |  | 主要零部件无可见损坏等现象。 | □符合□不符合 |  |
| 7 | 静载荷试验 |  | 主要受力结构件无明显裂纹、永久变形、油漆剥落。 | □符合□不符合 |  |
| 8 |  |  | 主要零部件无可见裂纹、无损坏，接合面无渗油。 | □符合□不符合 |  |
| 9 |  |  | 液压系统不超过最高工作压力，不应当产生泄漏。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 10 | 动载荷试验 动载荷试验 |  | 各机构运转正常，工作平稳，无异常声响。 | □符合□不符合 |  |
| 11 |  |  | 制动器在制动过程中有效、可靠，空中起动时无反向动作与下滑现象。 | □符合□不符合 |  |
| 12 |  |  | 各机构及部件无损坏，连接处无松动或者损坏，电动机、减速器等无异常温升，液压系统无渗油、滴油、泄漏。 | □符合□不符合 |  |
| 13 |  |  | 起重机械整机上所采用的不可拆分吊具的试验，按照本规程2.5.3条规定和相应产品标准及相应设计文件要求进行。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 14 | 起重量限制器试验 |  | (1)起升额定载荷，以额定速度起升、下降，全过程中正常制动3次，起重量限制器不动作； (2)保持载荷离地面100mm～200mm，逐渐无冲击继续加载至1.05倍的额定起重量，检查是否先发出超载报警信号，然后切断上升方向动作，但机构可以做下降方向的运动。 | □符合□不符合 |  |
| 15 | 连续作业试验 |  | 工作正常，未出现因样机故障造成的停机。 | □符合□不符合 |  |
| 16 |  |  | 主要受力结构件应当无损坏和松动现象，各主要机构部件应当无异常温升、损坏等现象。 | □符合□不符合 |  |
| 17 |  |  | 液压系统油液温升应当在设计文件允许的范围内。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 18 | 金属结构应力测试 |  | 按照GB/T 28756—2012《缆索起重机》中6.9条的要求进行结构应力测试，出具测试结论。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 19 | 安装安全监控管理系统其他检验项目 安装安全监控管理系统其他检验项目 | 风速 | 用便携风速测量仪器测量与起重机械配置上的风速测量仪器同一位置的风速，与显示值比较 | □符合□不符合 |  |
| 20 |  | - 工作时间 | 测量起重机械各机构动作时间点、时间段，与监控系统对应值比较是否一致. | □符合□不符合 |  |
| 21 |  | - 累计工作时间 | 测量并且记录连续多个工作循环的时间，调取试验过程系统中存储的时间数据，检查是否符合本规程的规定。 | □符合□不符合 |  |
| 22 |  | - 每次工作循环 | 根据起重机械的特点记录每个工作循环的次数，查看显示屏幕上是否应当有工作循环次数，检查是否符合本规程的规定。 | □符合□不符合 |  |
| 23 |  | - 抗风防滑状态 | 现场查看抗风防滑装置的形式，进行夹轨器、锚定等抗风防滑装置的闭合性试验，检查是否符合本规程的规定。 | □符合□不符合 |  |
| 24 |  | - 供电电缆卷筒状态 | （1）现场操作供电电缆卷筒状态保护开关断开或者闭合，观察系统是否能够识别供电电缆卷筒的状态； （2）当供电电缆卷筒状态保护开关断开时，操作起重机械大车运行机构启动，观察系统是否能够发出报警信号并禁止大车运行机构运动。 | □符合□不符合 |  |
| 25 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 | 漏磁检查 | 取永磁体段的两端和中间3处，每处沿圆周方向分别在卷筒表面2mm、50mm、100mm处用手持式特斯拉计测量卷筒旋转一周过程中的磁场强度变化 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 26 |  | - 紧急制动试验 | 观察制动器是否能够有效支持住载荷，并且测量制动距离，检查制动距离是否在允许范围内。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 27 |  | - 冗余超速保护试验 | 观察超速保护开关是否起作用，观察冗余超速保护功能是否起作用。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 28 |  | - 过热保护功能试验 | 当电动机绕组温度达到预设值时，观察起重机械是否能够自动停机。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 29 |  | - 过电流保护功能试验 | 在额定起重量下逐渐增加起升速度，当电动机的三相电流超过预设电流限值时，观察起重机械是否能够自动停机。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 30 |  | - 单制动试验 | 人为使1个制动器失效，在距离地面接近1m时制动，试验重复3次，每次制动后停留时间不少于10min，观察制动器是否能够有效支持住载荷。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 31 |  | - 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求 | 不得用于吊运熔融金属、易燃易爆化学品和危险品，并且不得在强磁场等环境中使用。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 32 | 其他性能试验 |  | 具有自动化功能的起重机械专项试验 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 33 | 其他检验和试验项目 |  |  | □另见附页 □无此项 |  |

起重机械改造/重大修理质量证明书

索引编号：QSGH0012

使用单位名称： 联系人： 电话： 制造单位名称： 制造日期： 年 月 日 施工单位名称： 施工单位许可证号： 施工类别：£改造 □重大修理 施工合同编号： 设备名称：□固定式缆索起重机 £摇摆式缆索起重机 £平移式缆索起重机 □辐射式缆索起重机 规格型号： 产品编号： 施工地点： 使用单位内部编号： 制造许可证号: 跨度: m 额定起重量 t 起升速度： m/min 吊具最高高度： m 吊具最低高度： m 大车运行速度： m/min 小车（牵引）运行速度： m/min 承载索垂度： 整机功率 整机工作级别 竣工日期： 年 月 日 该起重机械由本单位负责施工，特此证明安装质量符合起重机械安全技术规程及 TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》的规定和起重机械设计文件的要求。 施工单位质量控制系统责任人（签名）： 施工单位地址： 电话： 施工单位（盖章） 年 月 日