质量文件编号：GDSEI/JQJ-24-R28-3.10

记录编号：

机械式停车设备重大修理施工自检记录

施工单位名称：（盖章）

使用单位名称：

设备名称： 机械式停车设备

规格型号：

施工类别：      □ 重大修理

操纵方式：

出厂编号：

监检人员（签名）：

监检日期：

记录编号：

目   录

- 起重机械信息登记表

- 起重机械施工记录表

- 索引文件

- 起重机械重大修理质量证明书

记录编号：

一． 起重机械信息登记表

| 重大修理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种设备生产许可证（受理决定书）编号 |  |  |  | 重大修理单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位联系人 |  |  |  |  | 使用单位安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备生产许可证编号 |  |  | 设备类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  | 设备代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造日期 |  |  | 设计使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用登记证编号 |  |  | 单位内编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备主要参数 | 层数 |  |  |  |  |  | 整机工作级别 |  |  |  |  |
|  | 升降速度 | m/min |  |  |  |  | 泊位数 |  | 个 |  |  |
|  | 纵移运行速度 | m/min |  |  |  |  | 横移运行速度 |  | m/min |  |  |
|  | 适停 车辆 重量 | kg |  |  |  | 循环运行速度 |  |  | m/min |  |  |
|  | 其他主要参数 |  |  |  |  | 适停 车辆 尺寸 |  | 长×宽×高 □ × × mm □ × × mm □ × × mm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:⒈ 本记录依据国家市场监督管理总局起重机械安全技术规程（TSG 51-2023）编制。

2．记录中定性项目符合要求的在“自检结果”、“检验结果”栏打“√”，不符合要求的打“×”，无此项的均

打“／”。定量项目应填实测数据。

记录编号：

二．起重机械施工自检记录表

| 序号 | 监检项目及内容 |  |  | 自检结果 | 索引文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C2 资 料 和 文 件 审 查 | C2.1申请单位资格审查 | C2.1.2(1)特种设备生产许可证 |  | QSGQ0001 |
|  |  |  | C2.1.2(2)安装告知书 |  |  |
|  |  |  | C2.1.2(3)主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员(焊工)资格证件 |  |  |
|  |  | C2.2技术资料和文件审查 | C2.2.4整机配套的安全保护装置型式试验证书 |  | QSGQ0002 |
|  |  |  | C2.2.5整机配套的防爆电动机、防爆电器合格证 |  |  |
|  |  |  | C2.2.6整机出厂资料和文件 |  |  |
|  |  |  | C2.2.7作业(工艺)资料 |  |  |
|  |  |  | C2.2.8 使用过程技术资料 |  |  |
|  | C3 设 备 检 查 | C3.1重大修理前检查 |  |  | QSGQ0003 |
|  |  | C3.2重大修理过程检查 |  |  | QSGH0004 |
|  |  | C3.3安全距离检查 |  |  | QSGH0005 |
|  |  | C3.4 附设装置检查 |  |  |  |
|  |  | C3.5结构型式、主要配置和标志检查 | C3.5.2主要配置 |  | QSGH0006 |
|  |  |  | C3.5.3标记、产品铭牌与安全警示标志 |  |  |
|  |  | C3.7材料和结构件检查 | - C3.7.1材料 |  |  |
|  |  |  | C3.7.2焊缝质量 |  |  |
|  |  |  | C3.7.4门、梯子、走台和栏杆 |  |  |
|  |  | C3.8主要零部件检查 | C3.8.1（1）钢丝绳 |  | QSGH0007 |
|  |  | C3.9液压和气动系统检查 |  |  | QSGH0008 |

| 序 号 | 监检项目及内容 |  |  |  | 自检结果 | 索引文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C3 设 备 检 查 | C3.10司机室检查 |  |  |  | QSGH0008 |
|  |  | C3.11电气系统检查 | - C3.11.1电气设备及元件的选择和防护 |  |  | QSGH0009 |
|  |  |  | - C3.11.2无线遥控 |  |  |  |
|  |  |  | C3.11.3电气保护 | - （1）电动机保护 |  |  |
|  |  |  |  | - （2）线路保护 |  |  |
|  |  |  |  | - （3）错相和缺相保护 |  |  |
|  |  |  |  | - （4）零位保护 |  |  |
|  |  |  |  | - （5）失压保护 |  |  |
|  |  |  |  | - （6）电动机定子异常失电保护 |  |  |
|  |  |  |  | - （7）超速保护 |  |  |
|  |  |  |  | （8）接地与防雷 |  |  |
|  |  |  |  | - （9）失磁保护 |  |  |
|  |  |  |  | - （10）联锁保护 |  |  |
|  |  |  | - C3.11.4隔离开关和总断路器 |  |  |  |
|  |  |  | - C3.11.5急停开关 |  |  |  |
|  |  |  | - C3.11.6照明设备 |  |  |  |

| 序 号 | 监检项目及内容 |  |  |  | 自检结果 | 索引文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C3 设 备 检 查 | C3.12安全保护和防护装置检查 | C3.12.1安全保护和防护装置型号规格 |  |  | QSGH0010 |
|  |  |  | - C3.12.3 - 制动装置 | - C3.12.3.1配置 |  |  |
|  |  |  |  | - C3.12.3.2控制 |  |  |
|  |  |  |  | - C3.12.3.3零件状况 |  |  |
|  |  |  | - C3.12.4除制动装置之外的安全保护和防护装置 | - （1）起升高度限制器 |  |  |
|  |  |  |  | - （2）下降深度限位器 |  |  |
|  |  |  |  | - （3）缓冲器 |  |  |
|  |  |  |  | - （4）超载检测装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （5）汽车长宽高限制装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （6）防坠落装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （7）运行行程限位器 |  |  |
|  |  |  |  | - （8）轨道端部止挡 |  |  |
|  |  |  |  | - （9）防碰撞装置 |  | QSGH0010 |
|  |  |  |  | - （10）轨道清扫器 |  |  |
|  |  |  |  | - （11）作业报警装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （12）防护罩、防护栏 |  |  |
|  |  |  |  | - （13）防止超限运行装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （14）阻车装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （15）人车误入检测装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （16）汽车位置检测装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （17）出入口门(栅栏门)联锁保护装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （18）自动门防夹装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （19）防重叠自动检测装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （20）松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （21）安全钳 |  |  |
|  |  |  |  | - （22）限速器 |  |  |
|  |  |  |  | - （23）紧急联络装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （24）运转限制装置 |  |  |
|  |  |  |  | - （25）控制联锁功能 |  |  |
|  |  |  |  | - （26）载车板锁定装置 |  |  |
|  |  | - C3.14绝缘电阻检查 |  |  |  |  |
|  | C4 性 能 试 验 | C4.2空载试验 | - C4.2.2.1操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 |  |  | QSGH0011 |
|  |  |  | - C4.2.2.2限位装置 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.2.2.3液压系统 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.2.2.4运转情况 |  |  |  |
|  |  | C4.3额定载荷试验 | - C4.3.2.1各机构速度 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.3.2.2制动器性能 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.3.2.3各机构同步性能 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.3.2.4主要零部件 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.3.2.5专项试验 |  |  |  |
| 序 号 | 监检项目及内容 |  |  |  | 自检结果 | 索引文件编号 |
|  | C4 性 能 试 验 | C4.4静载荷试验 | - C4.4.2.1主要受力结构件 |  |  | QSGH0011 |
|  |  |  | - C4.4.2.2主要零部件 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.4.2.3液压系统 |  |  |  |
|  |  | C4.5动载荷试验 | - C4.5.2.1运转情况 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.5.2.2制动器性能 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.5.2.3机构及部件 |  |  |  |
|  |  | C4.9其他性能试验 | - C4.9.6垂直循环类机械式停车设备最大偏载试验 |  |  |  |
|  |  |  | - C4.9.8采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 | C4.9.8.1漏磁检查 |  |  |
|  |  |  |  | - C4.9.8.3冗余超速保护试验 |  |  |
|  |  |  |  | - C4.9.8.4过热保护功能试验 |  |  |
|  |  |  |  | - C4.9.8.5过电流保护功能试验 |  |  |
|  |  |  |  | - C4.9.8.7采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求 |  |  |

| 序 号 | 监检项目及内容 |  |  |  | 自检结果 | 索引文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C4 性 能 试 验 | C4.9其他性能试验 |  | C4.9.9具有自动化功能的起重机械专项试验 |  | QSGH0011 |
|  | - C5其他检验和试验项目 |  |  |  |  |  |
| 自检结论 |  |  |  |  |  |  |
| 该起重机械(重大修理)经我施工单位依据《起重机械安全技术规程》TSG 51-2023的要求进行了自检，其安全性能符合要求，自检： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验员签名： 施工负责人签名： 年 月 日 年 月 日 （施工单位公章） |  |  |  |  |  |  |

三．索引文件

1. 申请单位资格审查-------------------------------（编号：QSGQ0001）

- 技术资料和文件审查-----------------------------（编号：QSGQ0002）

- 施工前质量检查记录-----------------------------（编号：QSGQ0003）

- 施工过程与施工检查记录-------------------------（编号：QSGH0004）

- 附属设施及安全距离检查记录---------------------（编号：QSGH0005）

- 结构型式、尺寸测量及材料结构件检查记录---------（编号：QSGH0006）

- 主要零部件检查记录-----------------------------（编号：QSGH0007）

- 液压、气动系统及司机室检查记录-----------------（编号：QSGH0008）

- 电气系统检查记录-------------------------------（编号：QSGH0009）

- 安全保护和防护装置检查记录---------------------（编号：QSGH0010）

- 性能试验检查记录-------------------------------（编号：QSGH0011）

1. 申请单位资格审查

索引编号：QSGQ0001

| 型号规格 |  |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |
| 序号 | 技术资料审核 |  | 审核结果 |  |
| 1 | 安装许可证明 |  | 编号： |  |
| 2 | 安装告知书 |  | 编号： |  |
| 3 | 施工作业（工艺）资料 | 审查施工单位是否有经其负责人批准的施工作业（工艺）文件，包括作业程序、技术要求，方法和措施等。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

2. 技术资料和文件审查

索引编号：QSGQ0002

| 序号 | 技术资料审核 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 2 | 主要技术参数 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 3 | 检验、试验资料 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 4 | 整机配套的安全保护装置型式试验证书 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 5 | 整机配套的防爆电动机、防爆电器合格证 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 6 | 整机出厂资料和文件 | 编号： |
| 7 | 作业(工艺)资料 | 编号： |
| 8 | 使用过程技术资料 | 编号： |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |

3.施工前质量检查记录

索引编号：QSGQ0003

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要零部件、材料、配套件 | 主要零部件、材料、配套件合格证与铭牌齐全，与实物相符。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 合格证 铭牌及型式试验证明 | 制动器合格证 | 编号： |  |
| 3 |  | 起重量限制器合格证 | 编号： |  |
| 4 |  | 高度限位器合格证 | 编号： |  |
| 5 |  | 制动器型式试验合格证明 | 编号： |  |
| 6 |  | 起重量限制器型式试验合格证明 | 编号： |  |
| 7 |  | 其它主要配套件合格证、铭牌 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 8 | 几何尺寸 | 支腿、臂架等主要受力部件的几何尺寸是否符合设计和安装要求 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 9 | 安装基础的验收 | 经使用单位与施工单位验收起重机的安装基础，符合设计图纸及相关施工验收规范标准要求,可以进行下一步起重机的安装工作,特此证明。 | 使用单位负责人： | 使用单位：（盖章） |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

4.施工过程与施工检查记录

索引编号：QSGH0004

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属结构状况 | 主要受力构件不应整体失稳、严重塑性变形和产生裂纹。整体失稳时不得修复，应报废；产生严重塑性变形使工作机构不能正常运行，如不能修复，应报废；产生裂纹应修复或采取措施防止裂纹扩展，否则应报废。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 金属结构连接 | 金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷。螺栓或铆钉联接不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷。高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 几何尺寸 | 施工后支腿、臂架等主要受力部件的几何尺寸是否符合设计和安装要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 无损检测 | 主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告是否符合要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 | 钢丝绳及其固定 | 钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑 轮和卷筒匹配，并正确穿绕。钢丝绳端固定 应牢固、可靠。压板固定时，压板不少于2 个，用绳卡连接时应满足下表要求 钢丝绳直径 mm; ≤19; 19-32; 32-38; 38-44; 44-60. 钢丝绳夹最 小数量; 3; 4; 5; 6; 7. 钢丝绳夹夹座应在钢丝绳长头一边；钢丝绳、夹间距不应小于钢丝绳直径的6-7倍 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 |  | 吊钩落到地面时，除固定钢丝绳的圈数外， 卷筒上至少应保留3圈钢丝绳作为安全圈 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 |  | 钢丝绳应润滑良好，不应与金属结构摩擦 | □符合□不符合 |  |
| 8 |  | 钢丝绳不应有扭结、压扁、折弯、断股、笼 状畸变、断芯等变形现象 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 9 |  | 钢丝绳直径 | mm |  |
| 10 | 滑轮 | 滑轮的选择应符合GB／T14405标准 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 11 |  | 滑轮应运转良好，出现下列情况应报废： a．出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷； b．轮槽壁厚磨损达原厚度的20%； c．轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径的50%或槽底出现沟槽 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 |  | 应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 | 吊钩 | 吊钩应有标记和防脱钩装置，不允许使用铸造吊钩 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 14 |  | 吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在的缺陷不得补焊。吊钩危险断面磨损量：按 GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的 5％；按行业沿用标准制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。板钩衬套磨损达原尺寸50％时，应报废衬套 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 15 |  | 开口度增加量：按GBl0051.2制造的吊钩应不大于原尺寸的10％。其他吊钩应不大于原尺寸的15％ | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 16 | 卷筒 | 卷简最小卷绕直径的计算应符合GB/T 13752-1992中6.4.3.1的规定。多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 17 |  | 卷筒壁不应有裂纹或过度磨损 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 | 减速机 | 地脚螺栓、壳体联接螺栓不得松动，螺栓不得缺损 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 19 |  | 工作时应无异常响声、振动、发热、漏油 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 20 | 主轮组 | 车轮不应有过度磨损，轮缘磨损达原厚度的50％或踏面磨损达原厚度的15％时，应报废 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 21 |  | 零件无缺损，联接无松动，运转时无剧烈撞击声。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 22 | 配重压重 | 按设计要求安装固定，保证工作时不位移，不脱落。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 23 | 警示 | 检查起重机的标记、安全标志。 | □符合□不符合 □无此项 |  |

5. 附属设施及安全距离检查记录

索引编号：QSGH0005

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道与平台、梯子和栏杆 | 检查通向起重机械通道、起重机械上的通道、平台、梯子和栏杆是否符合GB 6067.1—2010《起重机械安全规程第1部分：总则》中3.6〜3.8的要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 安全距离 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离，是否符合GB 6067.1-2010中10.2和15.3的要求。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 起重机轨道 | 检查起重机轨道是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

6. 结构型式、尺寸测量及材料结构件检查记录

索引编号：QSGH0006

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式、主要配置和标志检查 | 结构型式 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 主要配置 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 标记、产品铭牌与安全警示标志 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 2 | 主要几何尺寸测量 |  | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 3 | 材料和结构件检查 | 材料 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 焊缝质量 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 金属结构检查 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
|  |  | 门、梯子、走台和栏杆 | □符合 □不符合 □无此项 |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

7. 主要零部件检查记录

索引编号：QSGH0007

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 | 钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合本规程的规定；链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象； | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 吊具 | 吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置（司索人员无法靠近吊钩的除外）有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 滑轮防钢丝绳脱槽装置 | 滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合本规程的规定 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

8. 液压、气动系统及司机室检查记录

索引编号：QSGH0008

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压系统 | 平衡阀和液压锁与执行机构的连接必须采用刚性连接，平衡阀与液压锁工作应可靠有效。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 液压回路无漏油现象。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 液压缸安全限位装置、防爆阀（或者截止阀）完好无损。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 气动系统 | 气动系统应符合本规程的规定和设计文件的要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 司机室结构安全性及固定 | 司机室的结构必须有足够的强度和刚度。司机室与起重机联接应牢固、可靠。司机室与整体金属结构应用不少于2条接地保护线进行跨接。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4 | 司机室必备设施和门锁 | 司机室内应设合适的灭火器，总电源开关状态信号指示灯，照明（如果采用可移动式照明必须使用安全电压），绝缘地板和司机室外音响信号，门必须安装锁定装置，有舒适可调座椅 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 | 司机室视野、空间及开门方向 | 司机室应有良好的视野。司机室内部净空高度一般不低于2m，底部面积不小于2m2,门的开门方向应符合相关标准要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

9. 电气系统检查记录

索引编号：QSGH0009

| 序 号 | 检验项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备及元件的选择和防护 | （1）检查电气设备及元件的选择和防护是否符合本规程的规定，电气设备功能是否齐全； （2）检查防爆型、绝缘型起重机械电气设备及其元器件是否与工作环境的防爆、绝缘、温度等级相适应，是否有防护措施。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 2 | 无线遥控 | 检查无线遥控装置的设置是否符合本规程的规定 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3 | 接地保护 | 起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接。起重机械的钢轨可连接到保护接地电路上。但是，它们不能取代从电源到起重机械的保护导线(如电缆、集电导线或滑触线)。司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零) | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外) | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | ①采用TN接地系统时，PE线重复接地每一处的接地电阻R不大于l0Ω； ②采用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线）的接地电阻不大于4Ω ； ③采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线)的接地电阻不大于4Ω。 | ①TN： R Ω； ②TT： R Ω； ③IT： R Ω； |  |
| 4 | 防雷 | 对于安装于野外的起重机，应设置防雷装置，应符合GB6067.1的8.8.7条款要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 5 | 电动机的保护 | 根据电动机的种类及其控制方式选用相应的保护功能，应符合GB6067.1的8.1条款要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 6 | 线路保护 | 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。应符合GB6067.1的8.2条款要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 7 | 断错 相保 护 | 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 8 | 零位保护 | 起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停上运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 9 | 失压保护 | 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 10 | 超速保护装置 | 采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及 其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构必须设置超速保护。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 11 | 电动机定子异常失电保护 | 起升机构电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置或正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应立即上闸。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 12 | 失磁保护 | 失磁可能会引起危险的驱动装置，应当装设失磁保护装置。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 13 | 联锁保护 | 检查联锁保护装置是否符合GB 6067.1中9.5的要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 14 | 隔离开关和总断路器 | 电源进线端应当装设切断起重机械总电源的电源开关，总电源回路应当装设总断路器。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 15 | 急停开关 | 起重机械应当装设一个或者多个不能自动复位的急停开关，能够停止所有运动的驱动机构，并且设置在各个操作控制站以及其他可能要求引发紧急停止功能的位置。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 16 | 照明设备 | 照明回路的电源不应当受起重机械动力电源总开关切断的影响 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 施工单位质量控制系统责任人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记事、签名栏： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

10. 安全保护和防护装置检查记录

索引编号：QSGH0010

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 安全保护和防护装置型号规格 |  | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 3. | 制 动 器 | 动力驱动的起升、变幅、运行、回转机构是否按照规定装设可靠的制动装 置（液压缸驱动的除外）；当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭制动器 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 4. |  | 检查制动器的控制符合GB/T 3811中7.5.6的要求 | □符合□不符合 □无此项 |  |
|  |  | 制动器零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆 钉）、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 4 |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接 触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 5 |  | 制动器推动器无漏油现象。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 7 | 起重量限制器 | 检查是否按照规定设置起重量限制器 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 9 | 起升高度（下降深度）限位器 | 检查是否按照规定均设置起升高度（下降深度）限位器，并且对其试验进行监督，当吊具起升（下降）到极限位置时，是否能够自动切断动力源。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 12 | 缓冲器和止挡装置 | 检查大、小车运行机构的轨道端部缓冲器或者端部止挡是否完好，缓冲器与端部止挡装置或者与另一台起重机运行机构的缓冲器对接是否良好，端部止挡是否固定牢固，是否能够两边同时接触缓冲器，轨道端部止挡装置是否牢固可靠，是否能够防止起重机脱轨。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 13 | 运行机构行程限位器 | 检查起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时是否自动切断前进方向的动力源。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 15 | 轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，检查在轨道上行驶的起重机和 起重小车，在台车架(或者端梁）下面和小车架下面是否装设轨道清扫器，检查扫轨 板底面与轨道顶面之间的间隙是否不大于10mm。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| - 16 | 防护罩、防护栏、隔热装置 | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 18 | 防碰撞装置 | 检查当2台以上(含2台）的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上时，或者不同一轨道并且有碰撞可能时，是否装设防碰撞装置。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 19 | 汽车长宽高限制装置 | 检查对进入停车设备的汽车进行车长、车宽、车高的超限检测，当超过适停车辆尺寸时，机械是否不得动作并且能够报警。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 20 | 防坠落装置 | 检查是否设置防坠落装置。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 21 | 作业报警装置 | 检查警示装置是否有效。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 22 | 防止超限运行装置 | 检查当升降限位开关，出现故障时，防止超限运行装置是否能使设备停止工作。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 23 | 阻车装置 | 检查出现以下情况时，是否在汽车车轮停止的位置上设置阻车装置： （1）当搬运器沿汽车前进和后退方向运动时，有可能出现汽车跑到预定的停车范围之外时； （2）对于准无人方式，驾驶人员（司机)在将汽车停放到搬运器或者载车板上，可 能导致汽车停到预定的停车范围之外时； （3）当汽车直接停在回转教上时。 阻车装置的高度不应当低于25mm(当采用其他有效措施阻车时，也可不再设置此醉装置)。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 24 | 人车误入检测装置 | 检查对不设置库门或者开门运转的停车设备是否按照要求设置，当人或者车进入时，设备是否立即停止运转。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 25 | 汽车位置检测装置 | 检查当汽车没有停放到载车板上正确位置时，停车设备是否不能运行(但是操作 人员确认安全的场合则不受本条限制）。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 26 | 出入口门(栅栏门)联锁保护装置 | 检查对出入口有门或围栏的停车设备是否设置联锁保护装置，当搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口的门等不能开启；当门处于开启状态时，搬运器不能运行。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 27 | 自动门防夹装置 | 检查为了防止汽车出入停车设备时自动门将汽车意外夹坏，自动门上是否设置防夹装置，并且有效。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 28 | 防重叠自动检测装置 | 检查为了避免向已停放汽车的车位再存进汽车，是否设置对车位状况(有无汽车) 进行检测的装置，或者采取其他有效的防重叠措施。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 29 | 松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置 | 检查为防止驱动绳(链）部分松动导致载车板(搬运器)倾斜或者钢丝绳跳槽，是 否设置松绳（链）检测装置或者载车板倾斜检测装置，当载车板（搬运器)运动过程中 发生松绳（链)情况时是否能够立即使设备停止运行。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 30 | 安全钳 | 检查安全钳的选用与安装是否符合GB7588的规定，是否有效 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 31 | 限速器 | 检查限速器的选用与安装是否符合GB7588的规定，是否有效。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 32 | 紧急联络装置 | 检查人车共乘式汽车专用升降机，是否在搬运器内设置与外部联络的通讯装置。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 33 | 运转限制装置 | 检查对不设置库门或者开门运转的停车设备是否按照要求设置，当人或者车进入时，设备是否立即停止运转。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 34 | 控制联锁功能 | 检查停车设备的汽车存取由几个控制点启动时，这些控制点是否相互联锁，是否仅能从所选择的控制点操作。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 35 | 载车板锁定装置 | 检查为防止意外情况下载车板从停车位中滑出，是否设置载车板锁定装置(在采 取了有效措施的情况下，可不设置此装置）。 | □符合□不符合 □无此项 |  |
| 36 | 绝缘电阻检查 | 对于外电网电压不大于1000v时，电气线路对地绝缘电阻不低于1.0MΩ，具体应符合GB6067.1的8.9条款要求。 | □符合□不符合 □无此项 |  |

11. 性能试验检查记录

索引编号：QSGH0011

| 序号 | 检验项目及内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载 试验 |  | 操纵机构，控制系统、安全防护装置动作可靠，准确，联锁、互锁、馈电装置工作正常。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 2 |  |  | 各限位装置(如起升高度、下降深度、运行行程、回转、变幅等行程限位器)动作可靠、准确。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 3 |  |  | 液压系统无泄漏油现象，润滑系统工作正常。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 4 |  |  | 各机构动作平稳、运行正常、能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 5 | 额定载荷试验 |  | 起升、下降、大车运行、小车运行、吊具回转等速度符合产品标准和设计文件的规定。 | □符合□不符合□无此项 |  |
|  |  |  | 制动器制动动作灵活、制动可靠。 | □符合□不符合□无此项 |  |
|  |  |  | 设计文件对各工作机构有同步速度要求的，其同步性能应当符合规定。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 6 |  |  | 主要零部件无可见损坏等现象。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 7 |  |  | - 单车最大进(出)时间误差应当符合本规程的规定。 - 巷道堆垛类、平面移动类、垂直升降类、汽车专用升降类机械式停车设备平层精度，应当符合本规程的规定。 - 垂直循环类机械式停车设备载车板进出口处的停止精度，应当符合本规程的规定。 - 巷道堆垛类机械式停车设备堆垛机运行的停准精度、平面移动类机械式停车设备搬运台车存取车时的停准精度，应当符合本规程的规定。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 8 | 静载荷试验 |  | 主要受力结构件无明显裂纹、永久变形、油漆剥落。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 9 |  |  | 主要零部件无可见裂纹、无损坏，接合面无渗油。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 10 |  |  | 液压系统不超过最高工作压力，不应当产生泄漏。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 11 | 动载荷试验 |  | 各机构运转正常，工作平稳，无异常声响。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 12 |  |  | 制动器在制动过程中有效、可靠，空中起动时无反向动作与下滑现象。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 13 |  |  | 各机构及部件无损坏，连接处无松动或者损坏，电动机、减速器等无异常温升，液压系统无渗油、滴油、泄漏。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 14 | 垂直循环类机械式停车设备最大偏载试验 |  | 设备中心垂直剖面一侧的全部载车板上施加 90%的额定载荷，另一侧载车板空载，运行设备，试验次数不应当少于正、反转各 3 个循环。试验中，设备运转、起动、制动平稳，无异常噪声，停位准确。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 15 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 | 漏磁检查 | 取永磁体段的两端和中间3处，每处沿圆周方向分别在卷筒表面2mm、50mm、100mm处用手持式特斯拉计测量卷筒旋转一周过程中的磁场强度变化 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 16 |  | - 冗余超速保护试验 | 观察超速保护开关是否起作用，观察冗余超速保护功能是否起作用。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 17 |  | - 过热保护功能试验 | 当电动机绕组温度达到预设值时，观察起重机械是否能够自动停机。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 18 |  | - 过电流保护功能试验 | 在额定起重量下逐渐增加起升速度，当电动机的三相电流超过预设电流限值时，观察起重机械是否能够自动停机。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 19 |  | - 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求 | 不得用于吊运熔融金属、易燃易爆化学品和危险品，并且不得在强磁场等环境中使用。 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 20 | 其他性能试验 |  | 具有自动化功能的起重机械专项试验 | □符合□不符合□无此项 |  |
| 21 | 其他检验和试验项目 |  |  | □符合□不符合□无此项 |  |

起重机械重大修理质量证明书

索引编号：QSGH0012

使用单位名称： 联系人： 电话： 制造单位名称： 制造日期： 年 月 日 施工单位名称： 施工单位许可证号： 施工类别：£重大修理 施工合同编号： 设备名称：机械式停车设备 规格型号： 产品编号： 施工地点： 使用单位内部编号： 制造许可证号: 层数: 泊位数 升降速度： m/min 纵移运行速度： m/min 横移运行速度： m/min 适停车辆重量： kg 循环运行速度： m/min 其他主要参数： 适停车辆尺寸： 整机工作级别 竣工日期： 年 月 日 该起重机械由本单位负责施工，特此证明安装质量符合起重机械安全技术规程及 TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》的规定和起重机械设计文件的要求。 施工单位质量控制系统责任人（签名）： 施工单位地址： 电话： 施工单位（盖章） 年 月 日